Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilament z polipropylenu lub polifluorku winylidenu,  z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Do operacji neurochirurgicznych, okulistycznych, zabiegów naczyniowych i transplantacji. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 10/0 | 2x16 | 3/8 koła | prosta, szpatułka | - | 23 | 36 |
| 2 | sasz. | 7/0 | 2x11-12 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 240-254 | 60 | 72 |
| 3 | sasz. | 6/0 | 2x11-12 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 254-280 | 60 | 360 |
| 4 | sasz. | 6/0 | 2x11-13 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 280-305 | 60 | 144 |
| 5 | sasz. | 5/0 | 2x13 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 305-330 | 75 | 420 |
| 6 | sasz. | 5/0 | 2x13 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 75-90 | 240 |
| 7 | sasz. | 5/0 | 2x16-17 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 90 | 540 |
| 8 | sasz. | 5/0 | 19 | 3/8 koła | tnąca, dwuwklęsła, kosmetyczna | - | 45 | 12 |
| 9 | sasz. | 4/0 | 2x12-13 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń, samouszczelniająca | 305-330 | 75 | 96 |
| 10 | sasz. | 4/0 | 2x16-17 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 90 | 360 |
| 11 | sasz. | 4/0 | 18-19 | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca kosmetyczna | - | 45 | 72 |
| 12 | sasz. | 4/0 | 2x25-26 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 90 | 600 |
| 13 | sasz. | 3/0 | 2x16-18 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń, samouszczelniająca | - | 90 | 204 |
| 14 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 | 240 |
| 15 | sasz. | 3/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 90 | 216 |
| 16 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 75 | 72 |
| 17 | sasz. | 3/0 | 36 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 420 |
| 18 | sasz. | 2/0 | 25-26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75-90 | 72 |
| 19 | sasz. | 2/0 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmetyczna | - | 75 | 36 |
| 20 | sasz. | 2/0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 | 540 |
| 21 | sasz. | 2/0 | 2x70 | prosta | okrągła | - | 75 | 108 |
| 22 | sasz. | 0 | 35-36 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 90-100 | 120 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-22.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 2,3,13.

Zadanie nr 2. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilament z polipropylenu lub polifluorku winylidenu, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Do operacji neurochirurgicznych, zabiegów naczyniowych i transplantacji. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 7/0 | 2x9-9,5 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 200-203 | 60-75 | 240 |  |
| 2 | sasz. | 7/0 | 2x9-9,5 | 3/8 koła | okrągła | - | 7x75, pakowane na prosto | 72 |  |
| 3 | sasz. | 7/0 | 2x11-12 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 240-254 | 60-75 | 72 |  |
| 4 | sasz. | 6/0 | 2x9-9,5 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 200-240 | 60-75 | 480 |  |
| 5 | sasz. | 6/0 | 2x11-12 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 254-280 | 60-75 | 72 |  |
| 6 | sasz. | 6/0 | 2x11-12 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 280-305 | 60-75 | 72 |  |
| 7 | sasz. | 5/0 | 2x12-13 | 3/8 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | 305-330 | 75 | 96 |  |
| 8 | sasz. | 5/0 | 2x16-17 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 90 | 216 |  |
| 9 | sasz. | 4/0 | 2x16-17 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 90 | 144 |  |
| 10 | sasz. | 4/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem, owalne łatki 6x3x1,5-2 mm | - | 90 | 72 |  |
| 11 | sasz. | 4/0 | 2x25-26 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 75-90 | 72 |  |
| 12 | sasz. | 3/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń, samouszczelniająca | - | 90 | 240 |  |
| 13 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 | 216 |  |
| 14 | sasz. | 3/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem do zwapniałych naczyń | - | 90 | 168 |  |
| 15 | sasz. | 3/0 | 24-26 | 3/8 koła | okrągła odwrotnie tnąca, kosmetyczna z systemem mocującym (klipsy lub guziki) | - | 45-75 | 48 |  |
| 16 | sasz. | 2/0 | 25-26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75-90 | 264 |  |
| 17 | sasz. | 2/0 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca dwuwklęsła kosmetyczna lub z 5 krawędziami tnącymi | - | 75 | 72 |  |
| 18 | sasz. | 2/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 | 240 |  |
| 19 | sasz. | 0 | 35 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 90 | 72 |  |
| 1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-19.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce. Na zewnętrznym opakowaniu winna być umieszczona informacja o sposobie sterylizacji.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1, 4,12,

Zadanie nr 3. Nić chirurgiczna, niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, poliester powlekany polibutylanem, zbudowany z 16 mikrowłókien z rdzeniem. Do operacji neurochirurgicznych i okulistycznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 5/0 | 2x8 | 1/2 koła | szpatułka | - | 45 | 48 |
| 2 | sasz. | 3/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 75-90 | 120 |
| 3 | sasz. | 2/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 360 |
| 4 | sasz. | 0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 | 240 |
| 5 | sasz. | 2 | 40-55 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 75 | 96 |
| 6 | sasz. | 5 | 4x45-55 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 75 | 120 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-6.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 3.

Zadanie nr 4.  Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności, pakowany na mokro z igłami posiadającymi cechy zwiększające stabilność w imadle wykonanymi ze stopu stali odpornego na stępianie, zginanie i odkształcanie. Do operacji neurochirurgicznych.  CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 5/0 | 19-20 | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca, dwuwklęsła kosmetyczna | - | 45 | 12 |
| 2 | sasz. | 4/0 | 19-20 | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | - | 75 | 84 |
| 3 | sasz. | 3/0 | 19-20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 324 |
| 4 | sasz. | 3/0 | 25-26 | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła | - | 75 | 504 |
| 5 | sasz. | 3/0 | 35-36 | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca kosmetyczna , dwuwklęsła, | - | 75 | 720 |
| 6 | sasz. | 2/0 | 24-25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 720 |
| 7 | sasz. | 2/0 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | - | 75 | 1200 |
| 8 | sasz. | 2/0 | 36 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 120 |
| 9 | sasz. | 2/0 | 40 | 3/8 koła | tnąca | - | 75 | 1440 |
| 10 | sasz. | 2/0 | 45 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 100 | 720 |
| 11 | sasz. | 0 | 39-40 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | - | 75-100 | 240 |
| 12 | sasz. | 0 | 90 | 3/8 koła | tnąca | - | 100 | 72 |
| 13 | sasz. | 1 | 90 | 3/8 koła | tnąca | - | 100 | 120 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-13.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 9.

Zadanie nr 5. Nić wchłaniana, monofilamentowa, syntetyczna, wykonana poligleapronu. Podtrzymywanie tkankowe ok. 50% wytrzymałości pierwotniej po 7 dniach, 20% po 14 dniach. Czas wchłaniania 90-120 dni. Do operacji neurochirurgicznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | Wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 3/0 | 19 | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca, dwuwklęsła, kosmetyczna | - | 45 niebarwiona | 60 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbkę w ilości  jednej saszetki.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1.

Zadanie nr 6. Nić chirurgiczna antybakteryjna, wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana  mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50%-40% po 21 dniach.. Do operacji chirurgicznych i neurochirurgicznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | Wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 4/0 | 22 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 720 |  |
| 2 | sasz. | 3/0 | 22 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 72 |  |
| 3 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 90 | 1008 |  |
| 4 | sasz. | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągło tnąca | - | 75 | 72 |  |
| 5 | sasz. | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 90 | 1800 |  |
| 6 | sasz. | 2/0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągło tnąca | - | 70-75 | 108 |  |
| 7 | sasz. | 2/0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 360 |  |
| 8 | sasz. | 2/0 | 36-37 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 360 |  |
| 9 | sasz. | 2/0 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 70-75 | 168 |  |
| 10 | sasz. | 2/0 | 48 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 70-75 | 1800 |  |
| 11 | sasz. | 0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 600 |  |
| 12 | sasz. | 0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 70-75 | 180 |  |
| 13 | sasz. | 0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 576 |  |
| 14 | sasz. | 0 | 36-37 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 90 | 144 |  |
| 15 | sasz. | 0 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 1224 |  |
| 16 | sasz. | 1 | 31-32 | haczykowata | okrągło-tnąca | - | 70-75 | 240 |  |
| 17 | sasz. | 1 | 31 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 192 |  |
| 18 | sasz. | 1 | 36-37 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 90 | 36 |  |
| 19 | sasz. | 1 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 1800 |  |
| 20 | sasz. | 1 | 48 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 72 |  |
| 21 | sasz. | 2 | 36 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 90 | 360 |  |
| 22 | sasz. | 2 | 48-50 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 1560 |  |
| 1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-22.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 5.

Zadanie nr 7.  Nici chirurgiczne jałowe,  niewchłanialne, monofilament  poliamidowy, wytrzymały na rozciąganie o dobrych właściwościach wiążących i dużej trwałości węzła. Do operacji urologicznych i okulistycznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 10/0 | 2 x 6 | 3/8 koła | szpatuła | - | 30 | 96 |
| 2 | sasz. | 9/0 | 2 x 5,6 | 1/2 koła | szpatuła | - | 30 | 96 |
| 3 | sasz. | 4/0 | 19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 120 |
| 4 | sasz. | 3/0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 720 |
| 5 | sasz. | 2/0 | 39 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 90 | 480 |
| 6 | sasz. | 2/0 | 45 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 90 | 108 |
| 7 | sasz. | 0 | 40 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 100 | 360 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1-7.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 4.

Zadanie nr 8. Szwy skórne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, monofilamentowe niepowlekane i multifilamentowe skręcane powlekane, z igłami posiadającymi cechy zwiększające stabilność w imadle, igły powlekane silikonem. Do operacji neurochirurgicznych.

CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 3/0 | 25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75, z klipsami fiksacyjnymi | 240 |
| 2 | sasz. | 3/0 | 35 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 240 |
| 3 | sasz. | 2/0 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 50 | 720 |
| 4 | sasz. | 2/0 | 35 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75, skręcana | 240 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 4.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce. Na zewnętrznym opakowaniu umieszczona informacja o sposobie sterylizacji.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 3.

Zadanie nr 9. Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, barwione, zbudowane z polidioksanonu. Podtrzymywanie tkankowe 60%-80% po 14 dniach. Okres wchłaniania 182-238 dni.  CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 6/0 | 2x11-13 | 3/8 koła | okrągła | - | 45-70 | 576 |
| 2 | sasz. | 6/0 | 2x11-13 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 576 |
| 3 | sasz. | 5/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 540 |
| 4 | sasz. | 4/0 | 16 | 3/8 koła | tnąca, odwrotnie tnąca | - | 45-70 | 48 |
| 5 | sasz. | 4/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 252 |
| 6 | sasz. | 4/0 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 360 |
| 7 | sasz. | 4/0 | 2x22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 288 |
| 8 | sasz. | 4/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 180 |
| 9 | sasz. | 4/0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 432 |
| 10 | sasz. | 3/0 | 22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 432 |
| 11 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 396 |
| 12 | sasz. | 3/0 | 2x30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 504 |
| 13 | sasz. | 2/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 288 |
| 14 | sasz. | 0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 144 |
| 15 | sasz. | 1 | 40 | 1/2 koła | okrągła lub okrągła wzmocniona | - | 150; pętla | 24 |
| 16 | sasz. | 1 | 48-50 | 1/2 koła | okrągła tępa lub okrągła przeciwzakłuciowa | - | 150; pętla | 480 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 16.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1,12.

Zadanie nr 10. Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, barwione, wykonane z  polidioksanonu, antybakteryjne. Podtrzymywanie tkankowe 60%-80% po 14 dniach. Okres wchłaniania 182-238 dni.  CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 6/0 | 2x11-13 | 3/8 koła | okrągła | - | 45-70 | 288 |
| 2 | sasz. | 6/0 | 2x11-13 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 288 |
| 3 | sasz. | 5/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 288 |
| 4 | sasz. | 4/0 | 16 | 3/8 koła | tnąca, odwrotnie tnąca | - | 45-70 | 48 |
| 5 | sasz. | 4/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 144 |
| 6 | sasz. | 4/0 | 2x22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 144 |
| 7 | sasz. | 4/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 180 |
| 8 | sasz. | 4/0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 432 |
| 9 | sasz. | 3/0 | 22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 288 |
| 10 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 396 |
| 11 | sasz. | 3/0 | 2x30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 324 |
| 12 | sasz. | 2/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-90 | 108 |
| 13 | sasz. | 0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 72 |
| 14 | sasz. | 1 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 150; pętla | 24 |
| 15 | sasz. | 1 | 48-50 | 1/2 koła | okrągła tępa lub okrągła przeciwzakłuciowa | - | 150; pętla | 180 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 15.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1,8.

Zadanie nr 11. Nici chirurgiczne jałowe,  syntetyczne, plecione, wchłanialne, barwione, zbudowane  z kwasu poliglikolowego. Powleczone mieszaniną polikaprolaktonu i stearynianu wapnia. Wchłanianie po 14 dniach około 80%. Całkowite wchłanianie szwu 60-90 dni. Do operacji urologicznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 | 36 |
| 2 | sasz. | 2/0 | 40 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 120 |
| 3 | sasz. | 2/0 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 120 |
| 4 | sasz. | 0 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 120 |
| 5 | sasz. | 1 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 120 |
| 6 | sasz. | 1 | 40 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 240 |
| 7 | sasz. | 1 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 420 |
| 8 | sasz. | 2 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 180 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 8.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 7.

Zadanie nr 12. Nici chirurgiczne jałowe, syntetyczne, plecione, wchłanialne, barwione, zbudowane  z poliglaktyny (kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego). Powleczone mieszaniną kwasu mlekowego, glikolowego i stearynianu wapnia. Wchłanianie po 14 dniach około 75%. Całkowite wchłanianie szwu 56-70 dni.  CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 4/0 | - | - | - | - | 3x45 | 960 |
| 2 | sasz. | 3/0 | - | - | - | - | 3x45 | 2040 |
| 3 | sasz. | 3/0 | - | - | - | - | 6x45 | 300 |
| 4 | sasz. | 2/0 | - | - | - | - | 6x45 | 180 |
| 5 | sasz. | 2/0 | - | - | - | - | 3x45 | 1920 |
| 6 | sasz. | 2/0 | - | - | - | - | 150 | 72 |
| 7 | sasz. | 0 | - | - | - | - | 6x45 | 240 |
| 8 | sasz. | 0 | - | - | - | - | 3x45 | 1080 |
| 9 | sasz. | 0 | - | - | - | - | 150 | 300 |
| 10 | sasz. | 1 | - | - | - | - | 150 | 552 |
| 11 | sasz. | 2 | - | - | - | - | 150 | 600 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 11.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 2.

Zadanie nr 13.  Nić chirurgiczna jałowa, wchłanialna, pleciona, syntetyczna, powlekana, wykonana z poliglaktyny (kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego). Czas wchłaniania 56 do 70 dni. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach. Do operacji chirurgicznych  oraz okulistycznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 8/0 | 2x7 | 1/2 koła | szpatułka | - | 30 | 24 |
| 2 | sasz. | 6/0 | 2x8 | 1/4 koła | szpatułka | - | 45 | 36 |
| 3 | sasz. | 5/0 | 2x8 | 1/4 koła | szpatułka | - | 45 | 36 |
| 4 | sasz. | 4/0 | 17 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 348 |
| 5 | sasz. | 4/0 | 22 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 240 |
| 6 | sasz. | 3/0 | 20 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 70-75 | 216 |
| 7 | sasz. | 3/0 | 20 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem | - | 70-75 | 744 |
| 8 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiajaca | - | 90 | 150 |
| 9 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 90 | 60 |
| 10 | sasz. | 3/0 | 36 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiajaca | - | 70-75 | 144 |
| 11 | sasz. | 3/0 | 60 | prosta | odwrotnie tnąca | - | 70-75 | 120 |
| 12 | sasz. | 2/0 | 22 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 70-75 | 48 |
| 13 | sasz. | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 70-75 | 240 |
| 14 | sasz. | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | - | 90 | 180 |
| 15 | sasz. | 2/0 | 31 | 1/2 koła | okragło-tnąca | - | 70-75 | 720 |
| 16 | sasz. | 2/0 | 40 | 1/2 koła | okragła | - | 70-75 | 264 |
| 17 | sasz. | 0 | 36 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 24 |
| 18 | sasz. | 1 | 31 | haczykowata | okragło-tnąca | - | 70 | 108 |
| 19 | sasz. | 1 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 36 |
| 20 | sasz. | 1 | 48 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 36 |
| 21 | sasz. | 1 | 65-70 | 3/8 koła | okrągła, tępa | - | 100 | 60 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 21.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 7.

Zadanie nr 14.  Nić chirurgiczna jałowa, wchłanialna, pleciona, syntetyczna, powlekana, wykonana z poliglaktyny (mieszaniny  kwasu glikolowego  i polimlekowego). Czas wchłaniania 56 do 70 dni. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 25% po 28 dniach. Do operacji neurochirurgicznych.  CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 4/0 | 17 | 3/8 koła | okrągła tnąca | - | 70-75 | 240 |
| 2 | sasz. | 4/0 | 17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 240 |
| 3 | sasz. | 4/0 | 22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 72 |
| 4 | sasz. | 3/0 | 13 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 70 | 120 |
| 5 | sasz. | 3/0 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | - | 70-75 | 708 |
| 6 | sasz. | 3/0 | 20-22 | 1/2 koła | okrągło tnąca | - | 70-75 niebarwiona | 120 |
| 7 | sasz. | 3/0 | 20-22 | 1/2 koła | okrągło tnąca | - | 70-75 | 120 |
| 8 | sasz. | 3/0 | 20 | 1/2 koła | okrągła z mikroostrzem lub okrągła przyostrzona | - | 70-75 | 744 |
| 9 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągło tnąca | - | 70-90 | 48 |
| 10 | sasz. | 3/0 | 60 | prosta | odwrotnie tnąca | - | 70-75 | 48 |
| 11 | sasz. | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | - | 70-75 | 144 |
| 12 | sasz. | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 | 48 |
| 13 | sasz. | 2/0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 | 744 |
| 14 | sasz. | 2/0 | 31-35 | 1/2 koła | okragło-tnąca | - | 75-90 | 24 |
| 15 | sasz. | 2/0 | 48 | 1/2 koła | okragła, wzmocniona | - | 70-90 | 96 |
| 16 | sasz. | 0 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 | 120 |
| 17 | sasz. | 0 | 40 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | - | 70-90 | 48 |
| 18 | sasz. | 0 | 48 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | - | 70-90 | 48 |
| 19 | sasz. | 1 | 31 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 60 |
| 20 | sasz. | 1 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 36 |
| 21 | sasz. | 1 | 48 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 90 | 36 |
| 22 | sasz. | 1 | 60 | 1/2 koła | okrągła, tępa | - | 100 | 24 |
| 23 | sasz. | 2 | 48 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | - | 90 | 24 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 23.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 13.

Zadanie nr 15. Szwy odbarczające, syntetyczne, niewchłanialne, do obarczania jamy brzusznej. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 1,3 mm | 2x100 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca z dwiema płytkami polietylenowymi | - | 75 | 60 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbkę w ilości jednej  saszetki.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1.

Zadanie nr 16.  Taśma do szycia narządów miąższowych, syntetyczna, barwiona, wchłanialna.

CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 3 mm | 45 | 1/2 koła | okrągła, tępa | - | 60 | 36 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbkę w ilości  jednej saszetki.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1.

Zadanie nr 17.  Nić chirurgiczna, pleciona z pojedynczych włókien jedwabnych, niewchłanialna o dobrych właściwościach węzła i stopniowej utracie wytrzymałości na rozciągnie szwu, impregnowana mieszaniną wosku lub silikonem. Do operacji urologicznych i okulistycznych.

CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 6/0 | 2x10-11 | 3/8 koła | szpatułka/igła lancetowa | - | 45 | 120 |
| 2 | sasz. | 5/0 | 16 | 3/8 koła | szpatułka/igła lancetowa | - | 75 | 72 |
| 3 | sasz. | 2/0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 420 |
| 4 | sasz. | 2/0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 45 | 1608 |
| 5 | sasz. | 0 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 120 |
| 6 | sasz. | 0 | 45 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 72 |
| 7 | sasz. | 0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca lub tnąca kosmetyczna | - | 75 | 180 |
| 8 | sasz. | 0 | 48 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 360 |
| 9 | sasz. | 1 | 39 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 | 24 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 9.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga, aby poz. 3,4,6 - 9 powleczone były silikonem, poz. 1,2,5 - mieszaniną wosku

5.  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 4.

Zadanie nr 18. Nić chirurgiczna monofilamentowa, wchłanialna, wykonana z syntetycznego poliestru zbudowanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po 21 dniach od wszczepienia. Wytrzymałość węzła: nie mniej niż 50%-60% w 5 dni od wszczepienia i nie mniej niż 20 %- 30 % w 10 dni od wszczepienia. Całkowita wchłanialność do 56 dni. Do operacji urologicznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 barwiona | 76 |
| 2 | sasz. | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 bezbarwna | 180 |
| 3 | sasz. | 2/0 | podwójna jedna 26 i druga 27 | 26 mm - 1/2 koła, 27 mm - 5/8 koła | okrągła | - | 75 | 216 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki po jednej saszetce z poz. 1- 3.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Zamawiający wymaga aby nić cechowała się brakiem trwałych załamań.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 3.

Zadanie nr 19. Nić chirurgiczna niewchłanialna, jałowa, jedwabna, wielowłókienkowa, powleczona woskiem. Do operacji okulistycznych. CPV 33.14.11.21-4

| L.p. | J.m. | Grubość nitki (USP) | Długość igły /mm/ | krzywizna igły | Przekrój igły | wymagana średnica igły | Długość nici /cm/ | Ilość saszetek na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sasz. | 7/0 | 2x6-6,5 | 3/8 koła | szpatuła | - | 45 | 108 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbkę w ilości jednej saszetki.

3. Wszystkie informacje na temat produktu tj. nazwa handlowa; kod produktu; rodzaj i opis materiału; grubość i długość nici; długość, krzywizna i przekrój igły; nr serii i data ważności - powinny być zawarte na jednostkowym opakowaniu i saszetce.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 2 saszetki do pozycji 1.

Zadanie nr 20. Wosk do tamowania krwawień kostnych, jałowy. CPV 33.14.10.00-0.

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk do tamowania krwawień kostnych zawierający wosk pszczeli, wosk parafinowy i polimitynian izopropylu lub wyrób równoważny*, charakteryzujący się jednakową miękkością, elastycznością, dokładnie wypełniający pory kostne, nie lepiący się do rękawic. | saszetka | 800 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 saszetkę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 1 saszetce do pozycji 1.

*Za wyrób równoważny uważa się wyrób posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy, tak samo dawkowany i mający te same wskazania do stosowania.

.

Zadanie nr 21. Implanty stosowane do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych i czasowego ich zamknięcia. CPV 33.14.11.20-7

| L. p. | Określenie przedmiotu zamówienia | rozmiar /cm/ | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant (siatka) do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątny, niewchłanialny, niebarwiony, wykonany ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami gramatura 80-106 g/m2 | 8 x 12 | 180 |
| 2 |  | 15 x 15 | 40 |
| 3 |  | 30 x 30 | 30 |
| 4 | Implant (siatka) do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątny, częściowo wchłaniany, wykonany z wchłanialnego poliglekapronu o czasie wchłaniania 84-120 dni, gramatura 30-50 g/m2 po wchłonięciu poliglekapronu | 8 x 13 | 30 |
| 5 |  | 15 x 15 | 12 |
| 6 |  | 30 x 30 | 3 |
| 7 | Implant (siatka) kompozytowy wewnątrzotrzewnowy, antyadhezyjny pokryty warstwą nieprzylegajacą, umożliwiająca położenia bezpośrednio na jelita bez ryzyka zrostów | 20 x 15 lub 22 x 15 x 10 (beczka) | 3 |
| 8 |  | 27,4-30 x 30-35 lub 30 x 30 x 20 (beczka) | 3 |

1.W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 1 saszetce do pozycji 1, 4.

*Za wyrób równoważny uważa się wyrób posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy, tak samo dawkowany i mający te same wskazania do stosowania.

Zadanie nr 22. Implanty stosowane do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych i czasowego ich zamknięcia. CPV 33.14.11.20-7

| L. p. | Określenie przedmiotu zamówienia | rozmiar /cm/ | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant (siatka) całkowicie wchłanialny z poliglaktyny , rozmiar oczek 0,5 x ,5 mm. Po 14 dniach zachowuje 80% wytrzymałości. Całkowite wchłanianie zachodzi pomiędzy 56-70 dniem. | 15 x 15 | 3 |
| 2 |  | 25 x 15 | 3 |
| 3 |  | 26,5 x 34 | 3 |

1. W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę. 2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego  po 1 saszetce do pozycji 1.