Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Rurki intubacyjne oraz ustno–gardłowe (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, z balonikiem kontrolnym oznaczonym numerem rurki i oczkiem Murphyego do krótko i średnio trwającej intubacji, sterylna, umożliwiająca swobodne ( bezpieczne ) wprowadzenie cewnika u pacjenta, ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, w rozmiarze od 2.0 do 9.0 | 4 000 sztuk |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym wykonana z termoplastycznego PCV silikonowana z balonikiem kontrolnym oznaczonym numerem rurki i oczkiem Murphyego do długotrwałej intubacji, sterylna, umożliwiająca swobodne ( bezpieczne ) wprowadzenie cewnika , z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej, dren odsysający zakończony konektorem z zatyczką, w rozmiarze 7,0 - 9,0 | 80 sztuk |
| 3. | Rurka ustno-gardłowa, jednorazowego użytku, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, z blokadą przeciw zagryzieniu, sterylna, w rozmiarach od 00 do 5.0 | 2 950 sztuk |
| 4. | Prowadnica do trudnych intubacji, jednorazowa, zagięta w rozmiarach 5mm/ 600mm oraz 5,mm/800mm wykonana z plecionki włókien pokrytych powłoką żywiczną , elastyczna, giętka, wzmocniona na całej długości, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. | 5 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia powinien umożliwiać kontrolę położenia w badaniu RTG i musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest, aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności.

Zadanie nr 2. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych  (CPV: 33.14.13.23-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard z igłą prowadzącą oraz ostrzem typu Quincke, sterylna. Igła zakończona przezroczystą nasadką ( złączką ), w którą wprowadzony jest mandryn z oznaczoną kolorem zatyczką odpowiadającą poszczególnym rozmiarom. Możliwość wyginania igły na boki podczas nakłucia przestrzeni podpajęczej. Igły w rozmiarze: - 18G ( 1,20mm ) / 90mm - 20G ( 0,90mm ) / 90mm - 22G ( 0,70mm ) / 50mm - 22G ( 0,70mm) / 90mm zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego. | 2 200 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest, aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności.

Zadanie  nr  3. Drobny  sprzęt   medyczny  (CPV:  33.14.16.40-8,  33.14.10.00-0,  33.19.40.00-6,

33.14.16.15-4, 33.14.14.11-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dren do odsysania ran typ Redon jałowy, 10F, dł. 580-700mm | 1 000 sztuk |
| 2. | Dren do odsysania ran typ Redon jałowy, 12F, dł. 580-700mm | 160 sztuk |
| 3. | Dren do odsysania ran typ Redon jałowy, 14F, dł. 580-700mm | 1 200 sztuk |
| 4. | Dren do odsysania ran typ Redon jałowy, 16F, dł. 700-800mm | 1 000 sztuk |
| 5. | Zestaw do nakłuć opłucnej z kaniulą 14Gx80mm, jałowy, z drenem, strzykawką 60ml, workiem 2-litrowym, z zastawką bezzwrotną umożliwiającą podawanie płynu ze strzykawki do worka bez konieczności przekręcenia zaworu, z igłą Verresa – zestaw Thora - Flow lub równoważny | 200 sztuk |
| 6. | Igły do pena, sterylne, zamawiane w zależności od potrzeb Szpitala | 3 600 sztuk |
| 7. | Igła do trepanobiopsji /talerza biodrowego/, sterylna, jednorazowego użytku, 11G, śred. 3mm, dł. 150mm | 50 sztuk |
| 8. | Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, w rozmiarach od nr 10A do 24, a’ 100 sztuk | 300 opakowań |
| 9. | Podłoże transportowe z aplikatorem jałowe, pakowane pojedynczo, z marginesem do otwierania | 7 600 sztuk |
| 10. | Pojemnik na kał z łopatką, zamykany, jałowy | 4 000 sztuk |
| 11. | Pojemnik na mocz jałowy z nakrętką, poj. 120ml, pakowany papier-folia, | 1 400 sztuk |
| 12. | Pojemnik na płyn ustrojowy z nakrętką, pakowany pojedynczo, jałowy, 20ml, pakowany papier-folia | 13 000 sztuk |
| 13. | Kieliszki do leków plastikowe | 472 000 sztuk |
| 14. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l jałowy z odpływem, z jednokierunkowym zaworem zwrotnym | 16 400 sztuk |
| 15. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l jałowy z odpływem , z zastawką antyzwrotną, wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, z zaworem spustowym typu push-pull, pakowany papier-folia. | 800 sztuk |
| 16. | Worek do dobowej zbiórki moczu, jałowy dla dzieci: dla chłopców i dziewczynek (po 1100 sztuk) | 1 800 sztuk |
| 17. | Worek do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, o pojemności 2000ml, skalowany co 50ml, z zastawką antyrefluksyjną i zaworem spustowym. Dren łączący 120cm wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym | 100 sztuk |
| 18. | System zamknięty z komorą kroplową do dobowej zbiórki moczu, 14-dobowy z workiem o poj. 2l z zastawką antyrefluksyjną i portem | 600 sztuk |
| 19. | Rękawice foliowe niejałowe jednorazowego użytku, opakowanie a' 100 sztuk | 600 opakowań |
| 20. | Rękawice foliowe jałowe jednorazowego użytku, w rozmiarze M-L. | 1 200 sztuk |
| 21. | Fartuch foliowy bez rękawów w rozmiarze 71x116, zawiązywany, jednorazowego użytku, pakowany jednostkowo | 78 000 sztuk |
| 22. | Słój do dobowej zbiórki moczu z pokrywką, o pojemności 2500ml | 300 sztuk |
| 23. | Kaczka plastikowa męska, zamykana | 40 sztuk |
| 24. | Basen plastikowy z pokrywką | 40 sztuk |
| 25. | Stazy, wykonane z materiału umożliwiającego jego pełną dezynfekcję, z regulacją długości, o długości minimum 50cm | 520 sztuk |
| 26. | Żel do USG 0,5l, butelka z końcówką typu dzióbek | 750 sztuk |
| 27. | Żel do EKG 0,5l, butelka z końcówką typu dzióbek | 40 sztuk |
| 28. | Cewnik do podawania tlenu, przez nos, prosty lub zwinięty, z długością wąsów - 2cm | 10 500 sztuk |
| 29. | Dren do podawania tlenu uniemożliwiający zatrzymanie przepływu tlenu przy zgięciu, dren o przekroju gwiazdkowym, dł. 2,1m | 1 500 sztuk |
| 30. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m bezbarwny, jałowy niepirogenny, nietoksyczny, typu Luer | 11 000 sztuk |
| 31. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m do podawania leków światłoczułych, jałowy niepirogenny, nietoksyczny, typu Luer | 12 000 sztuk |
| 32. | Termometry bezrtęciowe, lekarskie, elektroniczne: - pomiar temperatury pod pachą, w jamie ustnej, odbycie - czas pomiaru do 30 sekund - dezynfekcja poprzez zanurzenie (wodoodporny) - wymienna bateria - wodoszczelna obudowa chroniąca przez rozbiciem - pamięć ostatniego pomiaru - sygnał dźwiękowy o gotowości i zakończeniu pomiaru | 600 sztuk |
| 33. | Szpatułki drewniane jałowe (pakowane po 100 sztuk) | 120 opakowań |
| 34. | Regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji: - przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2ml/h-350ml/h (dla płynów infuzyjnych), z podwójną skalą: w mm/h oraz literową z możliwością podłączenia zestawu kroplowego jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu i naniesionym znacznikiem kierunku zwiększania/zmniejszania nastawy wyposażony w przezierne dreny odporne na zamknięcie światła i przeciekanie, o dł. 9-27cm, zakończone łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim) z koreczkami ochronnymi posiadający wyprofilowany uchwyt gwarantujący pewne trzymanie regulatora z dokładnymi danymi producenta produktu na opakowaniu z obrazkową instrukcją podłączenia regulatora w języku polskim dołączoną do opakowania zbiorczego ( a’100 sztuk ) produktu | 2 200 sztuk |
| 35. | Promiennik TUV 30W i 15W do lamp bakteriobójczych przepływowych i nieprzepływowych, czas pracy 8000h | 30 sztuk |
| 36. | Cewniki do karmienia niemowląt w rozmiarach od 4F do 10F – do wyboru przez Zamawiającego | 800 sztuk |
| 37. | Przewód do cystoskopii podwójny: - dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami - dren o średnicy 4,8mmx6,8mm - komora do wytworzenia ciśnienia - rolkowy regulator przepływu - łącznik stożkowy - miękka końcówka z drenu PVC - sterylizowane tlenkiem etylenu | 200 sztuk |
| 38. | Wzierniki ginekologiczne sterylne w rozmiarach S-M | 200 sztuk |
| 39. | Pojniki z dziubkiem do ustnego podawania płynów dla obłożnie chorych pacjentów o poj. 200-300 ml ze szczelną pokrywą. | 200 sztuk |
| 40. | Dren brzuszny silikonowany lub silikonowy z otworami bocznymi (od 5-10 otworów), jałowy o średnicy od CH 21 do CH 39 (zamawiane w zależności od potrzeb) dł. 400-500mm. | 330 sztuk |
| 41. | Wieszak plastikowy do worków na mocz, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, łatwy do mocowania. | 660 sztuk |
| 42. | Worek na wymiociny, wykonany z PCV klasy medycznej, z podziałką od 50 do 1000ml. Wyposażony w zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiajace wydostanie się zapachu i treści. | 2 000 sztuk |
| 43. | Szczoteczka do pobierania wymazów jednorazowego użytku , pobiera jednocześnie komórki gruczołowe kanału szyjki macicy i komórki nabłonka, płaska, długość całkowita 205mm, długość włosia 28mm, szerokość włosia 21mm, sterylizowana tlenkiem etylenu. | 200 sztuk |
| 44. | Koreczek do kaniul Combi Stopper, do męskich i żeńskich połączeń luer lock, nakrętka luer lock. | 1 000 sztuk |
| 45. | Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych , hypoalergiczne, miękkie i elastyczne, o nieostrych brzegach. Muszą posiadać możliwość włożenia danych identyfikacyjnych pacjenta i odczytania ich bez zdejmowania opaski. Zapięcia uniemożliwiające samoczynne rozpięcie się. | 1 200 sztuk |
| 46. | Bagietka do wymazów drewniana sterylna z wacikiem dł. 200mm | 200 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 opakowanie/sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest, aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności.

* Uwaga: Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3 dostarczenia próbek w następujących pozycjach i ilościach:

- pozycja nr 11 – 1 sztuka,

- pozycja nr 12 – 1 sztuka,

Zadanie nr 4. Dreny do ssaka, zestawy do przetoczeń (CPV: 33.14.16.40-8, 33.19.40.00-6)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dren do ssaka z końcówką męsko-żeńską, jałowy Ch 24, dł. 210mm z możliwością zamknięcia końcówki | 8 500 sztuk |
| 2. | Dren do ssaka z końcówką żeńsko-żeńską, jałowy Ch 24, dł. 270mm-310mm z regulowaną średnicą otworu, z możliwością zamknięcia końcówki | 2 600 sztuk |
| 3. | Zestaw do przetoczeń płynów światłoczułych z osłoną na butelkę (aparat do kroplówek + osłona na leki światłoczułe) | 500 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest, aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności.

Zadanie nr 5. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, zestawy do znieczuleń, igły do

stymulacji nerwów obwodowych, igły do blokad nerwowych (CPV: 33.14.13.21-6)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego. W zestawie igła Tuohy 18Gx88mm z dodatkowym otworem umożliwiającym wprowadzenie końca igły p/p typu Pencil Point 27G. Cewnik zewnątrzoponowy z miękką końcówką Soft tip, filtr ZO, strzykawka LOR 10ml, system mocowania igły PP w igle Tuohy | 5 sztuk |
| 2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 25Gx156,5mm | 5 sztuk |
| 3. | Zestaw do kaniulacji dotętniczej: cewnik 18Gx160mm, kaniula 1,3x70mm | 20 sztuk |
| 4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie 26G/88-90mm | 10 sztuk |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 22G/88-90mm | 10 sztuk |
| 6. | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych 20Gx35mm | 10 sztuk |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 25G/88-90mm | 800 sztuk |
| 8. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła za szlifem 30º 20Gx150mm | 50 sztuk |
| 9. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła za szlifem 30º 21Gx100mm | 50 sztuk |
| 10. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła za szlifem 30º 22Gx50mm | 100 sztuk |
| 11. | Igła do blokad nerwowych 23Gx60mm | 300 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest, aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności.

Zadanie nr 6. Igły do biopsji stercza, biopsji cienkoigłowej i  do biopsji tkanek miękkich. (CPV: 33.14.13.23-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji stercza 18G, długość 25cm, sterylna, jednorazowego użytku do automatycznego aparatu do biopsji PRO - MAG ULTRA lub równoważna , zaopatrzona w ściągalny uchwyt ułatwiający zamocowanie igły w aparacie bez koniecznosci dotykania igły. | 220 sztuk |
| 2. | Igła do biopsji stercza 18G, długość 25cm, sterylna, jednorazowego użytku do automatycznego aparatu do biopsji PRO - MAG 2.2 lub równoważna, zaopatrzona w ściągalny uchwyt ułatwiający zamocowanie igły w aparacie bez koniecznosci dotykania igły. | 10 sztuk |
| 3. | Jednorazowa, uniwersalna igła do aspiracji cytologicznej, miejscowego znieczulenia, wstrzykiwania kontrastu, nakłuć diagnostycznych. Wyjmowany mandryn idealnie dopasowany do igły. Dzięki ruchomej blokadzie oraz oznaczeniom możliwa bezpieczna kontrola głębokości wkłucia. Echogeniczne końcówki oraz wewnętrzny, echogeniczny marker zapobiegający przemieszczaniu się tkanek nowotworowych. Średnica igły 17G, długość 20cm | 50 sztuk |
| 4. | Półautomatyczna igła do biopsji histologicznej tkanek miękkich w rozmiarze 16Gx250mm: - możliwość doboru długości pobranego materiału: jednokrotne naciągnięcie igły – 1 cm, dwukrotne naciągnięcie igły – 2 cm. - zdejmowalna kaniula zewnętrzna umożliwiająca wielokrotne przeprowadzenie zabiegu. - element zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem spustu. - igła wyposażona w ogranicznik głębokości wkłucia. - w zestawie z igłą stabilizator stereotaktyczny. - dodatkowy mandryn o piramidalnej końcówce, który może być wsuwany do zdejmowanej kaniuli zewnętrznej oraz zatyczka. - wygodny uchwyt. - oznaczenia echogeniczne i centymetrowe na igle pozwalające kontrolować głębokość wkłucia. | 10 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest, aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności.

Zadanie nr 7. Pojemnik na materiał skażony (CPV: 34.92.84.80-6)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na materiał skażony wykonany z polipropylenu 1-litrowy. Pojemnik musi posiadać konstrukcję zamknięcia uniemożliwiającą jego otwarcie i ponowne użycie | 3 000 sztuk |
| 2. | Pojemnik na materiał skażony wykonany z polipropylenu 2-litrowy. Pojemnik musi posiadać konstrukcję zamknięcia uniemożliwiającą jego otwarcie i ponowne użycie | 12 600 sztuk |
| 3. | Pojemnik na materiał skażony wykonany z polipropylenu 5-litrowy. Pojemnik musi posiadać konstrukcję zamknięcia uniemożliwiającą jego otwarcie i ponowne użycie | 7 600 sztuk |
| 4. | Pojemnik na materiał skażony wykonany z polipropylenu 10-litrowy. Pojemnik musi posiadać konstrukcję zamknięcia uniemożliwiającą jego otwarcie i ponowne użycie | 6 300 sztuk |
| 5. | Pojemnik na materiał skażony wykonany z polipropylenu 20-litrowy. Pojemnik musi posiadać konstrukcję zamknięcia uniemożliwiającą jego otwarcie i ponowne użycie | 20 000 sztuk |
| 6. | Pojemnik na materiał skażony wykonany z polietylenu 60-litrowy. Pojemnik musi posiadać konstrukcję zamknięcia uniemożliwiającą jego otwarcie i ponowne użycie | 40 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Uwaga: Wszystkie pojemniki muszą posiadać etykietę umożliwiającą wpisanie danych informacyjnych dotyczących materiału i źródła pochodzenia.

Zadanie nr 8. Rurki ustno-gardłowe, tasiemki (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurka ustno-gardłowa jednorazowego użytku z otwartym kanałem do odsysania, przeciwzagryzakiem i mocowaniem do rurki intubacyjnej, rozmiar nr 2, oznaczona kolorem | 800 sztuk |
| 2. | Rurka ustno-gardłowa jednorazowego użytku z otwartym kanałem do odsysania, przeciwzagryzakiem i mocowaniem do rurki intubacyjnej, rozmiar nr 3, oznaczona kolorem | 1 000 sztuk |
| 3. | Tasiemka do mocowania rurki intubacyjnej, wykonana z pianki poliuretanowej, z mocowaniem na rzepy pozwalającym regulować długość, poszerzona w części karkowej, długość 470mm | 1 600 sztuk |
| 4. | Tasiemka do mocowania rurki tracheostomijnej, wykonana z pianki poliuretanowej, z mocowaniem na rzepy pozwalającym regulować długość, poszerzona w części karkowej, długość 470mm | 2 800 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 9. Kołdry grzewcze, wapno (CPV: 33.14.10.00-0, 24.21.30.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kołderka grzewcza górnych części ciała: - wymiary 223.5cm x 76.2cm (+/-2%) - do użytku u jednego pacjenta - bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera - współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - posiadające potwierdzenie producenta o możliwości stosowania z ogrzewaczami WarmAir oraz Thermacare | 250 sztuk |
| 2. | Kołderka grzewcza dolnych części ciała: - wymiary 134.6cm x 101.6cm (+/-2%) - do użytku u jednego pacjenta - bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera - współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - posiadające potwierdzenie producenta o możliwości stosowania z ogrzewaczami WarmAir oraz Thermacare | 100 sztuk |
| 3. | Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego: - wymiary 152.4cm x 233.7cm (+/-2%) - do użytku u jednego pacjenta - bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera - współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - posiadające potwierdzenie producenta o możliwości stosowania z ogrzewaczami WarmAir oraz Thermacare | 170 sztuk |
| 4. | Wapno absorbowane, granulowane z indykatorem barwnym do aparatu do znieczuleń: - pojemność opakowania: 5l - średni przekrój granulatu: 3-5mm - zdolność absorpcji CO2 w aparatach do znieczuleń i respiratorach | 80 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 10. Papiery rejestrujące do urządzeń medycznych (CPV: 33.19.80.00-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papier do EKG termoczuły z nadrukiem 0,11x40 | 10 rolek |
| 2. | Papier do EKG termoczuły z nadrukiem 0,104x40 | 20 rolek |
| 3. | Papier do EKG termoczuły z nadrukiem 112x25 | 2 800 rolek |
| 4. | Papier do EKG termoczuły z nadrukiem 58mmx25m | 20 rolek |
| 5. | Papier do autokeratorefraktometru Zeiss 60mmx25m bez nadruku | 20 rolek |
| 6. | Papier do videoprintera Sony UPP 110 HD 110mmx20m (oryginalny) | 280 rolek |
| 7. | Papier do videoprintera Sony UPP210 HD 210mmx25m (oryginalny) | 60 rolek |
| 8. | Papier do videoprintera Mitsubischi K-65HM roz. 110mmx20m (oryginalny) | 70 rolek |
| 9. | Papier do videoprintera Mitsubischi K-61B roz. 110mmx20m (oryginalny) | 5 rolek |
| 10. | Papier do videoprintera Mitsubischi K-95HG roz. 110mmx18m (oryginalny) | 5 rolek |
| 11. | Papier EKG do defibrylatora firmy INNOMED 50mmx25m bez nadruku | 5 rolek |
| 12. | Papier do defibrylatora Lifepak 12, 107,75mmx23mm z nadrukiem | 5 rolek |
| 13. | Papier termiczny do rejestratora centrali monitorującej HYPERVISOR III szer. 50mm x dł. 25m bez nadruku | 5 rolek |
| 14. | Papier do defibrylatora TEMED DMRS 251 50mmx30m z nadrukiem | 5 rolek |
| 15. | Papier do rejestratora do centrali monitorującej, termiczny 50mmx20m bez nadruku | 5 rolek |
| 16. | Papier do defibrylatora MEDIC-5 seria 30740 termoczuły 50mmx50m z nadrukiem | 5 bloczków |
| 17. | Papier do defibrylatora Cardio-Aid 200B 58mmx18m bez nadruku | 100 rolek |
| 18. | Papier do defibrylatora Lifepak 10, 50mmx30m z nadrukiem | 5 rolek |
| 19. | Papier do aparatu Schiller AT-1 90mmx90mmx400 | 5 bloczków |
| 20. | Papier do programatora St. Jude Medical 210mmx140mm x 250 kart | 5 rolek |
| 21. | Papier do uroflowmetru szer. 112mmx25m bez nadruku | 5 rolek |
| 22. | Papier EKG SCHILLER AT-2 PLUS 210mmx280mm x 240 kart | 5 bloczków |
| 23. | Papier do Cardiofax 144mmx60m bez nadruku | 50 rolek |
| 24. | Papier do autorefraktometru SPEEDY-K 57x30 bez nadruku | 5 rolek |
| 25. | Papier termiczny do aparatu Urodynamica 110x24 z nadrukiem | 5 rolek |
| 26. | Papier termiczny do drukarki wagi osobowej 57mmx30m | 30 rolek |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 rolkę/bloczek

Zadanie nr 11. Papiery rejestrujące do urządzeń medycznych (CPV: 33.19.80.00-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papier do drukarki sterylizatora gazowego STERI-VAC 3 1/8inx100ft 79mmx30m | 5 sztuk |
| 2. | Papier do myjni-dezynfektora WD 230 57mmx55mmx12mm | 10 sztuk |
| 3. | Papier do drukarki inkubatora testów biologicznych Smart-Well 57mmx55mmx12mm | 10 sztuk |
| 4. | Papier do drukarki sterylizatora parowego TUITTNAUER 3870 EMS, rolka termiczna 57mmx25mb | 10 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 12. Wyroby różne do sterylizacji (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik sterylizacji parowej kl. 4 | 2 500 sztuk |
| 2. | Wskaźnik sterylizacji parowej kl. 5, wskaźnik integracyjny z przesuwalną substancją wskaźnikową | 1 500 sztuk |
| 3. | Pakiet testowy Bowie-Dicka jednorazowego użytku | 700 sztuk |
| 4. | Wskaźnik sterylizacji tlenek etylenu kl. 4 | 3 000 sztuk |
| 5. | Taśma do sterylizacji o szerokości 25mm bez testu, dł. 50m | 10 rolek |
| 6. | Taśma do sterylizacji o szerokości 25mm z testem, dł. 50m | 5 rolek |
| 7. | Test kontroli wsadu sterylizacji parowej integrator + aplikator a’ 400 sztuk | 2 opakowania |
| 8. | Test kontroli wsadu sterylizacji gazowej integrator + aplikator a’ 100 sztuk | 5 opakowań |
| 9. | Test kontroli mycia w myjkach maszynowych | 100 sztuk |
| 10. | Test kontroli mycia w myjce ultradźwiękowej | 20 sztuk |
| 11. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | 500 sztuk |
| 12. | Test Sporal S a’ 40 krążków | 2 opakowania |
| 13. | Test Sporal A a’ 10 testów | 5 opakowań |
| 14. | Wskaźniki weryfikujące cykl dezynfekcji termicznej w myjkach maszynowych (parametry: 93º -10min.) | 2 000 sztuk |
| 15. | Etykiety do kontenerów: - etykiety do kontenera ze wskaźnikiem klasy A, pakowane z boku Szpital posiada kontenery firmy Wagner | 500 sztuk |
| 16. | Etykiety z plombą do kontenerów: - etykieta wraz z plombą zabezpieczającą przed otwarciem Szpital posiada kontenery firmy Aesculap Chifa | 500 sztuk |
| 17. | Papier krepowany do sterylizacji parowej i gazowej, wzmacniany technologicznie, 120cmx120cm, w arkuszach, zielony, pakowany a’ 125 arkuszy | 8 opakowań |
| 18. | Papier krepowany do sterylizacji parowej i gazowej, wzmacniany technologicznie, 120cmx120cm, w arkuszach, niebieski, pakowany a’ 125 arkuszy | 8 opakowań |
| 19. | Plomby do kontenerów jednorazowego użytku | 500 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 opakowanie/sztukę/rolkę

Zadanie nr 13. Testy (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test biologiczny para o szybkim odczycie z autoczytnikiem | 300 sztuk |
| 2. | Dzierżawa autoczytnika | 1 sztuka |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 14. Testy (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test biologiczny tlenek etylenu o szybkim odczycie z autoczytnikiem | 400 sztuk |
| 2. | Dzierżawa autoczytnika | 1 sztuka |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 15. Rękawy papierowo–foliowe gładkie (CPV: 33.19.10.00-5)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 50mm +/- 10mm | 10 rolek |
| 2. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 75mm +/- 10mm | 15 rolek |
| 3. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 100mm +/- 10mm | 10 rolek |
| 4. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 150mm +/- 15mm | 25 rolek |
| 5. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 200mm +/- 15mm | 15 rolek |
| 6. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 250mm +/- 15mm | 10 rolek |
| 7. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 300mm +/- 15mm | 10 rolek |
| 8. | Rękaw papierowo-foliowy gładki o gramaturze 60-70g/m², długości 200mb, szerokości 400mm +/- 30mm | 1 rolka |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 rolkę

Wyżej opisany przedmiot dostawy posiada minimum dwa wskaźniki sterylizacyjne, tj. do sterylizacji parowej i sterylizacji gazowej (EO). Wskaźniki muszą być umieszczone na papierze od strony folii.

Odległość między wskaźnikami tej samej sterylizacji oraz między symbolami kierunku otwierania nie może być większa niż 155mm.

W/w przedmiot dostawy nie posiada opisów w obszarze wypełnienia.

Wskaźniki sterylizacyjne po procesie sterylizacji nie mogą zmieniać pierwotnego kształtu (ulegać rozlaniu, rozmyciu) i muszą uzyskiwać jednoznaczny kolor – zgodny z podanym na opakowaniu.

Zgrzew fabryczny nie może ulegać samoistnemu otwarciu podczas procesu sterylizacji.

W/w przedmiot dostawy musi pochodzić od tego samego producenta.

W/w przedmiot dostawy musi być zgodny z normą PN EN 868 cz. 3 i cz. 5 oraz posiadać świadectwo zgodności z Dyrektywą CE 93/42 (lub musi być zgodny z normą PN EN ISO 11607).

Zadanie nr 16. Testy urazowe (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test ureazowy suchy lub mokry | 1 500 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 17. Szczoteczki (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk: - szczotka posiadająca z jednej strony suchą gąbkę, a z drugiej szczecinę wykonaną z miękkiego polietylenu o równej wysokości na całej powierzchni - z pilniczkiem do czyszczenia paznokci - nie uszkadzająca naskórka dzięki specjalnemu systemowi miękkich włosków - posiadająca sterylne i wygodne opakowanie, łatwe do otwierania - nie powodująca podrażnień alergicznych | 13 000 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot dostawy musi być zgodny z systemem jakości ISO 9001 i wymaganiami dyrektywy rady 93/42/EEC.

Zadanie nr 18. Maski (CPV: 33.15.71.10-9)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maska bezlateksowa do podawania tlenu z drenem dł. 2,1m dla dorosłych i dla dzieci | 2 100 sztuk |
| 2. | Maska bezlateksowa do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem dł. 2,1m dla dorosłych i dla dzieci | 800 sztuk |
| 3. | Maska tlenowa bezlateksowa z nebulizatorem, z drenem tlenowym dla dorosłych i dla dzieci | 3 500 sztuk |
| 4. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rurka maski wygięta pod kątem około 70º, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, sterylna, w rozmiarze od 2,0 do 5,0 – zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego, z możliwością założenia sondy | 280 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest, aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja dotycząca terminu przydatności.

Zadanie nr 19. Kaniule do krótkotrwałego dostępu dożylnego.  CPV 33.14.12.20-8

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula do krótkotrwałego dostępu dożylnego z poliuretanu z portem górnym centralnie umiejscowionym w osi skrzydełek, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, z 4 paskami kontrastującymi w RTG o średnicy zewnętrznej kaniuli 0,7mm – 0,75 mm i długości 19mm, 24G | 7 400 sztuk |
| 2 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 0,9 x 25mm 22G. | 15 500 sztuk |
| 3 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 1,1 x 33mm 20G. | 33 400 sztuk |
| 4 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 1,3 x 45 18G. | 26 000 sztuk |
| 5 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 1,5 x 45mm 17G. | 4 300 sztuk |
| 6 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 1,7 x50mm 16G. | 1 500 sztuk |
| 7 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu.2,2 x 50mm 14G. | 400 sztuk |
| 8 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu i z portem ( do wyboru przez zamawiającego ) ze skrzydełkami wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary: 16Gx50mm; 18G- 32mm i 45mm; 20G-25mm i 32mm; 22G-25mm, 24Gx19mm | 10 500 sztuk |
| 9 | Koreczki do kaniul z trzpieniem znajdującym się poniżej jego krawędzi, kompatybilne z kaniulami z poz. 1-8, pakowane pojedyńczo | 164 000 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości – po 1  sztuce  dla pozycji nr 1 oraz 3.

W/w asortyment musi pochodzić od tego samego producenta

Kaniule muszą odpowiadać niżej wyszczególnionym wymogom:

- muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne  otwarcie przy zachowaniu pełnej    sterylności  zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na każdym opakowaniu jednostkowym było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci   znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu  przydatności do użycia

- muszą być dostarczane w opakowaniach zawierających maksymalnie 300 sztuk

- muszą  posiadać ruchome skrzydełka z możliwością zmiany kąta, boczny port z   przymocowanym bocznym kapturkiem

- igła musi być wykonana ze stali szlachetnej

- muszą  być bezlateksowe  z potwierdzoną  fabrycznie nadrukowana informacją umieszczoną na opakowaniu jednostkowym

- musi posiadać trójkątne ostrze igły i stożkowatą końcówkę kaniuli, umożliwiającą  łatwe    wprowadzenie kaniuli redukując ryzyko uszkodzenia żyły oraz mandryn przylegający ściśle do kaniuli

- wszystkie kaniule musza posiadać badania labolatoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału , z którego są wykonane.

Zadanie nr 20.  Igła iniekcyjna jednorazowego użytku. CPV 33.14.13.20-9

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, o wymiarach: 0,45 mm x 16 mm, op. a 100 sztuk | 24 op. |
| 2 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, typu Luer o wymiarach: 0,5 mm x 25 mm, op. a 100 sztuk | 180 op. |
| 3 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, typu Luer o wymiarach: 0,6 mm x 30 mm, op. a 100 sztuk | 60 op. |
| 4 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, typu Luer o wymiarach: 0,7 mm x 30 mm, op. a 100 sztuk | 130 op. |
| 5 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, typu Luer o wymiarach: 0,8 mm x 40 mm, op. a 100 sztuk | 920 op. |
| 6 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, typu Luer o wymiarach: 0,9 mm x 40 mm, op. a 100 sztuk | 600 op. |
| 7 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, typu Luer o wymiarach: 1,1 mm x 40 mm, op. a 100 sztuk | 1 000 op. |
| 8 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, typu Luer o wymiarach: 1,2mm – 1,25mm x 40 mm, op. a 100 sztuk | 2 800 op. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 opakowanie

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 sztuka z pozycji nr 8.

W/w asortyment musi pochodzić od tego samego producenta

Igły muszą odpowiadać niżej wyszczególnionym wymogom:

- muszą posiadać trwałe połączenie części metalowej z częścią plastikową

- muszą być drożne, a średnica światła kanału igły powinna odpowiadać rozmiarowi igły /nie może być dysproporcji/

- muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na każdym opakowaniu jednostkowym było czytelne  potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 21.  Strzykawki jednorazowego użytku, przyrządy do przetaczania krwi i płynów

infuzyjnych. CPV 33.19.40.00-6; 33.14.13.10-6; 33.14.00.00-0.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, typu Luer z centrycznym umocowaniem igły o pojemności 2 ml. op., a 100 sztuk | 1 800 op. |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, typu Luer z mimośrodowym umocowaniem igły o pojemności 5 ml., op. a 100 sztuk | 2 200 op. |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, typu Luer z mimośrodowym umocowaniem igły o pojemności 10 ml., op. a 100 sztuk | 2 000 op. |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, typu Luer z mimośrodowym umocowaniem igły o pojemności 20 ml. ,op. a 100 sztuk | 2 500 op. |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, typu Luer o pojemności 1 ml z igłą do insuliny 40 jednostek ( igła zdejmowana ) | 2 000 sztuk |
| 6 | Strzykawka typu Żaneta z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, o pojemności: 50 / 60 ml. | 10 200 sztuk |
| 7 | Strzykawka jednorazowego użytku tuberkulinowa 1ml, jałowa , niepirogenna | 1 900 sztuk |
| 8 | Strzykawka jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych Kwapisz i Medina o pojemności: 50 /60 ml bezbarwna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, sterylna, opakowanie papier- folia | 24 500 sztuk |
| 9 | Strzykawka jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych Kwapisz i Medina o pojemności: 50 /60 ml bursztynowa, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, sterylna, opakowanie papier- folia | 26 000 sztuk |
| 10 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych / z komorą odpowietrzającą o długości minimum 5,9 cm wyposażoną w filtr/, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, komora kroplowa wolna od PVC, typu Luer-Lock, bez igły. Całość bez zawartości ftalanów ( informacja na opakowaniu jednostkowym ), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier. | 270 000 sztuk |
| 11 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi/ z komorą odpowietrzającą o długości minimum 5,9 cm wyposażoną w filtr/, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, komora kroplowa wolna od PVC, typu Luer-Lock, bez łącznika i igły. Całość bez zawartości ftalanów ( informacja na opakowaniu jednostkowym ), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier. | 53 500 sztuk |
| 12 | Przyrząd do bezpiecznego przygotowania i pobierania leków i płynów w relacji butelka-strzykawka z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym. | 40 500 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę/opakowanie

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 sztuka z każdej pozycji.

W/w asortyment z pozycji 1-4, 8-9  oraz 10-11 musi pochodzić od tego samego producenta.

Strzykawki muszą odpowiadać niżej wyszczególnionym wymogom:

- muszą posiadać szczelne tłoki, które przy użyciu jednostajnego ruchu tłoka zapewnią możliwość opróżnienia  strzykawki; Zamawiający nie dopuszcza strzykawek, w których tłok przesuwa się skokowo. Muszą  posiadać zabezpieczenie wysuwania się tłoka

- muszą posiadać nieścieralne napisy; Zamawiający sprawdzi stopień nieścieralności napisów na  strzykawkach podczas prób mechanicznych, tj. kilkakrotnym pocieraniem palca o strzykawkę

- muszą być dostarczane w opakowaniach zawierających maksymalnie 300 sztuk

- muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności  zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na każdym opakowaniu jednostkowym było czytelne  potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Oferta zostanie odrzucona w przypadku stwierdzenia:

- ścierania się napisów ze strzykawek,

- wycieku płynu,

- nieopróżnienia strzykawki do końca z jej zawartości,

- nierównomiernego przesuwu tłoka

- zatrzymania się tłoka w trakcie infuzji

Przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych muszą odpowiadać niżej wyszczególnionym   wymogom:

- muszą być w opakowaniach foliowo- papierowych, które umożliwiają  łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na  opakowaniu jednostkowym było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności

- muszą być dostarczane w opakowaniach zawierających maksymalnie 300 sztuk, Zamawiający sprawdzi przedmiot oferty pod kątem ich pełnej zgodności techniczno – użytkowej

- muszą posiadać precyzyjny zacisk rolkowy

- muszą posiadać płynną regulację szybkości przepływu

Oferta zostanie odrzucona w przypadku stwierdzenia:

- braku płynnej regulacji szybkości dokonywanego wlewu

W przypadku podpisania umowy wykrycie ww. wady w trakcie jej realizacji będzie podstawą do rozwiązania umowy.

Strzykawki muszą odpowiadać niżej wyszczególnionym wymogom:

- muszą być dostarczane w opakowaniach zawierających maksymalnie 300 sztuk

- muszą posiadać nieścieralne napisy; Zamawiający sprawdzi stopień nieścieralności napisów na strzykawkach podczas prób mechanicznych, tj. kilkakrotnym pocieraniem palca o strzykawkę

- muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności  zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na każdym opakowaniu jednostkowym było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności

- trzyczęściowe z gumowym tłokiem o podwójnym uszczelnieniu zapewniający gładki przesuw.

Zamawiający sprawdzi oferty równoważne pod kątem ich pełnej zgodności techniczno – użytkowej i możliwości  pełnej współpracy z pompami infuzyjnymi firmy Kwapisz  i Medina - dotyczy poz. 8-9.

Zadanie nr 22. Strzykawki nakręcane jednorazowego użytku. CPV 33.14.13.10-6

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa z końcówką Luer Lock z centrycznym mocowaniem o pojemności 10 ml (nakręcana) | 4 500 sztuk |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa z końcówką Luer Lock z centrycznym mocowaniem o pojemności 20 ml (nakręcana) | 4 500 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 sztuka z każdej pozycji.

W/w asortyment musi pochodzić od tego samego producenta

Strzykawki muszą odpowiadać niżej wyszczególnionym wymogom:

- muszą posiadać bardzo szczelne tłoki, które przy użyciu jednostajnego ruchu tłok zapewnią możliwość opróżnienia strzykawki; Zamawiający nie dopuszcza strzykawek, w których tłok przesuwa się skokowo. Strzykawki muszą posiadać blokadę tłoka, aby  przy podawaniu dotętniczym ciśnienie krwi nie wypchnęło go na zewnątrz,

- muszą być wykonane z materiału odpornego na pęknięcia , zgniecenia, łamanie, skręcania muszą posiadać nieścieralne napisy; Zamawiający sprawdzi stopień nieścieralności napisów na   strzykawkach podczas prób mechanicznych, tj. kilkakrotnym pocieraniem palca o strzykawkę

- muszą być dostarczane w opakowaniach zawierających maksymalnie 300 sztuk,

- muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylnosci    zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na każdym opakowaniu jednostkowym było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności

- trzyczęściowe z gumowym tłokiem o podwójnym uszczelnieniu zapewniający gładki przesuw.

Oferta zostanie odrzucona w przypadku stwierdzenia:

- ścierania się napisów ze strzykawek,

- wycieku płynu,

- nieopróżnienia strzykawki do końca z jej zawartości,

- nierównomiernego przesuwu tłoka

- zatrzymania się tłoka w trakcie infuzji

W przypadku podpisania umowy wykrycie ww. wad w trakcie jej realizacji będzie podstawą do rozwiązania umowy.

Zadanie nr 23. Elektrody do czasowej stymulacji serca. CPV 33.14.00.00-0

| L.P. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 4-6F, 1xużytku, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w promieniach RTG. | 110 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 24. Wymienniki ciepła i wilgoci HME,filtry oddechowe elektrostatyczne oraz zestawy

do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych.   CPV 33.14.10.00-0

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiennik ciepła i wilgoci HME, sterylny, z portem do podawania tlenu i dwiema bocznymi membranami - dla pacjentów dorosłych oddychających spontanicznie przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijną. | 4 400 sztuk |
| 2 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 277 cm2 , poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=50 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 5,3 cm2, przestrzeń martwa: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 przy 20 l/min., objętość oddechowa Vt 50-250 ml, waga 13,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. | 500 sztuk |
| 3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME, sterylny, do intensywnej terapii dorosłych. Podwójne złącze 22M/15F, skuteczność do 24 godzin; o parametrach: ciężar 30g +/-10%, przestrzeń martwa 35ml +/-10%, opór przepływu przy 60l/min - 2cm H2O +/-10% lub mechaniczny. | 3 500 sztuk |
| 4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy do intensywnej terapii dorosłych, sterylny. Podwójne złącze 22M/15F, skuteczność do 24 godzin; o parametrach: ciężar 20g +/-10%, przestrzeń martwa 25ml +/-10%, opór przepływu przy 60l/min - 2cm H2O +/-10% lub mechaniczny. | 6 000 sztuk |
| 5 | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych. Jałowy. Posiadający korek lub nakrętkę umożliwiającą wysyłanie próbki wydzieliny w tym zestawie do badania. Pojemnik z etykietką umożliwiającą opisanie próbki. Pojemność 10 ml. Końcówka stożkowa do próżni z otworem do przerywania ssania. Opakowanie, umożliwiające otwarcie zestawu nie powodując jego zainfekowania. | 600 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Przedmiot zamówienia z poz. 1-4 musi pochodzić od jednego producenta.

Zadanie nr 25. Cewniki do odsysania, zgłębniki, cewniki Foley. CPV 33.14.12.00-2; 33.14.16.41-5

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania prosty, sterylny w rozmiarach: - od CH 6 do CH 10 – o długości: 40-60cm - od CH 12 do CH 20 – o długości: 50-60cm (pełna rozmiarówka, zamawiane w zależności od potrzeb) | 47 000 sztuk |
| 2 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny w rozmiarach od 14F do 20F (pełna rozmiarówka, zamawiane w zależności od potrzeb), o długości od 800 mm do 1000mm | 1 700 sztuk |
| 3 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny 28F/800-1000 mm | 350 sztuk |
| 4 | Cewnik Foley dwudrożny silikonowany w rozmiarach: - od 06F do 10F z prowadnikiem - od 12F do 24F bez prowadnika sterylny, z balonem, zaworem Luer, (pełna rozmiarówka, zamawiane w zależności od potrzeb) | 6 000 sztuk |
| 5 | Cewnik Foley trójdrożny silikonowany bez prowadnika, sterylny, z balonem, zaworem Luer, w rozmiarach od 16F do 24F (pełna rozmiarówka, zamawiane w zależności od potrzeb) | 70 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 26. Kasetki histopatologiczne. CPV 33.14.00.00-3

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: - zamykana z podłużnymi prostokątnymi otworkami - przeznaczona do materiałów klinicznych o stosunkowo dużych wymiarach - wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne używane w procesach histopatologicznych - z zamknięciem, nie wymagająca użycia wieczek metalowych -wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów oraz wysoki stopień przepojenia. - powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania - w kolorze białym, żółtym, pomarańczowym w zależności od potrzeb. | 5 500 sztuk |
| 2 | Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: - zamykana z małymi kwadratowymi otworkami - przeznaczona do materiałów klinicznych o bardzo małych wymiarach - wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne używane w procesach histopatologicznych - z zamknięciem, nie wymagająca użycia wieczek metalowych - wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów oraz wysoki stopień przepojenia - powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania -w kolorze białym, żółtym, pomarańczowym w zależności od potrzeb | 3 400 sztuk |
| 3 | Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: - zamykana z małymi okrągłymi otworkami wewnętrznie oddzielona na dwie odseparowane komory - wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne używane w procesach histopatologicznych - z zamknięciem, nie wymagająca użycia wieczek metalowych - wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów oraz wysoki stopień przepojenia - powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania -w kolorze białym | 4 000 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Przedmiot zamówienia z poz. 1-3 musi pochodzić od jednego producenta.

Zadanie nr 27. Zestaw zamknięty do zbiórki stolca. CPV 33.14.00.00-0

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym, z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu wypełnienia oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki 1000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. | 60 sztuk |
| 2 | Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co 25ml, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. | 180 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 28. Rurka tracheostomijna sterylna z balonikiem. CPV 33.17.10.00-9

| L.P. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna sterylna silikonowana z balonikiem kontrolnym niskociśnieniowym uszczelniającym z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki ( znakowany baolnik i szyld ), w rozmiarze od 6.0 do 9.0 (zamawiane w zależności od potrzeb) | 400 sztuk |
| 2 | Rurka tracheostomijna sterylna silikonowana z balonikiem kontrolnym niskociśnieniowym uszczelniającym z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki ( znakowany baolnik i szyld ), z regulowaną wysokością, w rozmiarze od 6.5 do 9.0 (zamawiane w zależności od potrzeb) | 20 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia powinien umożliwiać kontrolę położenia w badaniu RTG i musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 29. Kaniula dotętnicza. CPV 33.14.12.20-8

| L.P. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dotętnicza do tętnic obwodowych z zaworem kulkowym odcinającym zapobiegającym wypływowi krwi, ze skrzydełkami ułatwiającymi zamocowanie, jałowa, 1,1mm x 45mm, 20G | 1 900 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 30. Pojemnik kartonowy. CPV 33.14.10.00-0

| L.P. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik kartonowy na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 4 litrów: - Kartony powinny być zaopatrzone w worki wykonane z folii PE, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych. Po napełnieniu kartony zamykane, bez możliwości ponownego otwarcia. Worek foliowy umieszczony w wewnątrz kartonu, zapewniający stabilność kształtu przez okres użytkowania. Kartony muszą mieć: -widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów w nich przechowywanych, - posiadać oznakowane pole do opisu miejsca pochodzenia odpadów, - oznakowane miejsce do wpisania daty zamknięcia kartonu, - oznakowane miejsce do wpisania danych osoby zamykającej karton. Kartony muszą być koloru czerwonego, który oznacza, że można w nich składować odpady medyczne wymienione. | 23 500 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 31. Introducery. CPV 33.11.17.30-7

| L.P. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introducery do wprowadzenia elektrod przy implantacji stymulatorów z koszulką pieeawy rozrywalną, ze strzykawką i igłą dopasowana do zestawu, prowadnikiem, poszerzaczem, w rozmiarze 6F-12F. | 800 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Uwaga:

Introducery muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 32. Rurki tracheostomijne z polietylenu. CPV 33.17.10.00-9

| L.P. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna z otworem foniatrycznym, polietylenowa. Zestaw składający się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbliżonej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, 2 rurek wewnętrznych z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz podtrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego oraz kapturka umożliwiającego podaż tlenu. Koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ściany tchawicy. Zestawy pakowane w torebki foliowo – papierowe po 1 sztuce, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe. Rozmiary: - nr 6, długość 65mm - nr 6, długość 85mm - nr 7, długość 70mm - nr 7, długość 90mm - nr 8, długość 75mm - nr 8, długość 90mm zamawiane w zależności od potrzeb. | 30 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 33. Łącznik z filtrem do dojść centralnych. CPV 33141000-0

| L.P. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik z filtrem do dojść centralnych, aktywowany końcówką luer z powłoką ochronną VitalShield ze srebrem, bez drenu, niezawierający PVC i DEHP. | 1 800 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 34. Papierowe materiały jednorazowego użytku do systemu usuwania odpadów

CPV  33.77.20.00-2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość w skali 12 m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaczka 1xuż. o parametrach: dł. 250mm, szer.115mm, wys. 115mm, poj. 800ml | 17 000 sztuk |  |
| 2 | Basen 1xuż. o parametrach: dł. 383mm, szer. 300mm, wys. 95mm, poj. 2l | 7 000 sztuk |  |
| 3 | Miska nerkowata 1xuż. o parametrach: dł. 250mm, szer. 136mm, wys. 45mm, poj. 0,7l | 17 500 sztuk |  |
| 4 | Miska okrągła 1xuż. o pojemności 3 l | 3 000 sztuk |  |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1

sztukę

Zadanie nr 35. Kasety do krwi i płynów infuzyjnych. (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaseta standardowa do krwi i płynów infuzyjnych dla przepływów do 400ml/min. Zestaw zawierający komorę odpowietrzającą ze zintegrowaną zastawką wsteczną. | 40 sztuk |
| 2. | Kaseta do krwi i płynów infuzyjnych dla przepływów do 800ml/min. Zestaw zawierający komorę odpowietrzającą z filtrem i zintegrowaną zastawkę wsteczną. | 10 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 36. Torby izolujące do transportu i przechowywania organów.(CPV: 33.14.16.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Torba izolująca 50cmx50cm ze sznurkiem do przechowywania i transportu organów transplantacyjnych oraz do izolacji organów podczas zabiegów chirurgicznych. Wykonana z przezroczystego polietylenu ( folii PE ). W części górnej wyposażona w podwójną tasiemkę umożliwiającą szczelne zamknięcie torby. Sterylna. | 500 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 37. Zestawy do pomp objętościowych Medima. (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów oraz żywienia pozajelitowego. Komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µm. Zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy. Dodatkowy zawór rolkowy. Długość 270cm. Wolny od latexu i DEHP. | 1 100 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 38. Zestawy do monitorowania pracy serca. (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej zawierający: - czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm - częstotliwość własna czujnika ≥ 200 Hz - szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę - dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku - połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe - zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia - rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśniania - wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i cisnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym - kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury - poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury - przetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długosci min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika | 20 sztuk |
| 2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: - czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka, - linii płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), - linii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami - szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę - brak konieczności kalibracji czujnika - dwóch kraników trójdrożnych - dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku - połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe - zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia - prostolinijny przepływ przez czujnik - wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym | 40 sztuk |
| 3. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze - długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm) - długość linii pacjenta min. 180 cm - biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% - odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 40 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 39. Zestawy do monitorowania. (CPV: 33.14.10.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do monitora w technologii Picco w składzie: - cewnik tętniczy standardowy , do stosowania u dorosłych - tętnica udowa ( średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm ), - czujnik temperatury, - linia czerwona: przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, - dodatkowa linia niebieska : przetwornik do pomiaru OCŻ. | 20 kpl |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 komplet

Zadanie nr 40. Opaski identyfikacyjne, taśmy i etykiety.  CPV: 30.19.97.61-2

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opaska identyfikacyjna dla pacjenta w rozmiarze 25mmx279mm. Wyposażona w powłokę antybakteryjną zapobiegającą rozwojowi mikroorganizmów, czytelność opaski min. 14 dni, zapięcie za pomocą końcówki samoprzylepnej. Opakowanie zbiorcze 200sztuk. | 32 000 sztuk |
| 2. | Opaska identyfikacyjna dla pacjenta w rozmiarze 25mmx178mm. Wyposażona w powłokę antybakteryjną zapobiegającą rozwojowi mikroorganizmów, czytelność opaski min. 14 dni, zapięcie za pomocą końcówki samoprzylepnej. Delikatne w dotyku, zapewniające pacjentom doskonały komfort. Opakowanie zbiorcze 250sztuk. | 1 000 sztuk |
| 3. | Etykieta foliowa w rozmiarze 51mmx25mm ( średnica rolki wew. 40mm ) po 2580 etykiet na rolce, nadruk termo transferowy, klej – uniwersalny, błyszcząca, biała ( poliestrowa ). | 260 rolek |
| 4. | Kalka żywiczna do etykiet czarna 64mmx74mb, średnica wałka 12,5mm ( 0,5 cala ). Głowica drukująca niewymagająca użycia dodatkowych narzędzi podczas wymiany. | 260 rolek |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę/rolkę

Zamawiający jest w posiadaniu drukarek Zebra GK420T i HC100  i wymaga, aby opaski, etykiety i kalki były kompatybilne z w/w sprzętem.

Zadanie nr 41 Kody labolatoryjne. CPV: 30.19.97.61-2.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety papierowe białe, format 40x20mm, po 2 kody | 120 bloczków |
| 2. | Etykiety papierowe białe, format 40x20mm, po 3 kody | 80 bloczków |
| 3. | Etykiety papierowe białe, format 40x20mm, po 4 kody | 60 bloczków |
| 4. | Etykiety papierowe białe, format 40x20mm, po 6 kodów | 30 bloczków |
| 5. | Etykiety papierowe białe, format 40x20mm, po 8 kodów | 10 bloczków |
| 6. | Etykiety papierowe białe, format 40x20mm, po 10 kodów | 20 bloczków |
| 7. | Etykiety papierowe fluorescencyjne pomarańczowe, format 40x20mm, po 2 kody | 10 bloczków |
| 8. | Etykiety papierowe fluorescencyjne pomarańczowe, format 40x20mm, po 4 kody | 10 bloczków |
| 9. | Etykiety papierowe fluorescencyjne pomarańczowe, format 40x20mm, po 6 kodów | 10 bloczków |
| 10. | Etykiety papierowe fluorescencyjne pomarańczowe, format 40x20mm, po 8 kodów | 10 bloczków |
| 11. | Etykiety papierowe fluorescencyjne pomarańczowe, format 40x20mm, po 10 kodów | 10 bloczków |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 bloczek

- * 1 bloczek = 1000 arkuszy z odpowiednią ilością kodów

- Kod kreskowy bezwzględnie musi być umieszczony centralnie i musi mieć pusty obszar ≥ 5mm po obu stronach kodu kreskowego.

- Sposób konfekcjonowania:

- 1 bloczek = 10 składanek x 100 arkuszy z odpowiednią ilością kodów spiętych gumką.

- Zadanie nr 42. Cewniki do embolektomii CPV 33.14.12.10.-5

| Lp. |  | Nazwa asortymentu |  | Ilość w skali 12 m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 0,15ml, długość cewnika 60-70cm / 2F |  | 100 sztuk |  |  |
| 2 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 0,20ml, długość cewnika 70-80cm / 3F |  | 100 sztuk |  |  |
| 3 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 0,50ml, długość cewnika 70-80cm /3F |  | 100 sztuk |  |  |
| 4 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 0,70ml, dł. cewnika 70-80cm / 4F |  | 100 sztuk |  |  |
| 5 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 1,0ml, dł. cewnika 70-80cm / 5F |  | 50 sztuk |  |  |
| 6 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 1,5ml, dł. cewnika 70-80cm / 5F |  | 50 sztuk |  |  |
| 7 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 2,00ml, dł. cewnika 70-80cm / 6F |  | 5 sztuk |  |  |
| 8 | Cewnik do embolektomii wykonany z PCV termoplastycznego lub poliuretanu lub poliamidu z mandrynem z nierdzewnej stali, zakończony nasadką luer-lock, poj. balonika napełnionego płynem 2,5ml, dł. cewnika 70-80cm / 7F |  | 5 sztuk |  |  |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

W/w przedmiot zamówienia musi być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Wymagane jest aby na opakowaniu było czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacja terminu przydatności.

Zadanie nr 43. Dreny do irygacji .  CPV: 33.14.16.40-8

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dren do irygacji współpracujący z pompą Cool Flow, sterylny | 150 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 44. Elektrody do termoablacji CPV 31.71.11.40-6

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do termoablacji do 4 i 7 cm średnicy ( do wyboru przez Zamawiającego ) | 10 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 45. Podkłady defibrylacyjne  CPV  33.10.00.00-1.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podkład defibrylacyjny w rozmiarze 114x114 mm stosowany podczas defibrylacji / kardiowersji ,zapobiegający oparzeniom pacjenta, zapewniający wysokie bezpieczeństwo stosowania. | 300 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 46. Zawory bezigłowe CPV 33.14.13.00-3

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany split septum, osadzonej na plastykowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą materiałowo powierzchnią łatwą do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, o przepływie grawitacyjnym powyżej 500 ml/min, określonym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5 i minimalnej przestrzeni martwej 0,1 ml, pakowany pojedynczo, sterylny. | 2 600 sztuk |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę