Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE STYMULATORA RDZENIA KRĘGOWEGO | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator rdzenia kręgowego: |  |
|  | stymulator ( generator ) jedno- lub do wyboru dwukanałowy ośmiokontaktowy, szesnastokontaktowy, dwudziestokontaktowy |  |
|  | możliwość ustawienia do 24 niezależnych programów |  |
|  | stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów |  |
|  | w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem |  |
|  | Elektrody: |  |
|  | możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych |  |
|  | ośmiokontaktowe, szesnastokonaktowe, dwudziestokontaktowe lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno- lub dwukanałowym |  |
|  | w zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne lub pośrednie |  |
|  | możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora |  |
|  | długość łączników do wyboru: 20cm, 30cm, 60cm |  |
|  | długość przewodu elektrod do wyboru: 30cm, 60cm, 90cm, 110cm |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE STYMULATORA STRUKTUR GŁĘBOKICH MÓZGU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator jednokanałowy |  |
| 2 | Łącznik do elektrody o różnej długości |  |
| 3 | Elektroda drażniąca czterokontaktowa o długości 40cm z fiksatorem |  |
| 4 | Elektrody do ,,microrecording-u” |  |
| 5 | Kable do ,,microrecording-u” |  |
| 6 | Programator pacjenta |  |
| 7 | Stimloc |  |
| 8 | Tunelizator |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE PROTEZY MECHANICZNEJ DYSKU LĘDŹWIOWEGO | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej ( ruchomość na połączeniu metal/PE ) |  |
| 2 | System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu : centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa |  |
| 3 | Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację |  |
| 4 | Wkładka PE z możliwością ślizgowej ( przód – tył ) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa |  |
| 5 | Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia (płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º ) |  |
| 6 | Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości |  |
| 7 | Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu |  |
| 8 | Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany |  |
| 9 | Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do discektomii oraz do operacji rewizyjnych - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów - zamykane pojemniki na narzędzia |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW NACZYŃ WEWNĄTRZCZASZKOWYCH | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych: |  |
| 1.1 | rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F |  |
| 1.2 | długości: od 155 mm do 180mm |  |
| 1.3 | mikrocewniki o zmiennej miękkości |  |
| 1.4 | z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu |  |
| 1.5 | powlekane substancją hydrofilną |  |
| 2 | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie: |  |
| 2.1 | średnica zwoju sprężyny: od 2mm do 20mm |  |
| 2.2 | długość sprężyny: od 2,5cm do 55 cm |  |
| 2.3 | duży wybór w zakresie kształtów (min. 3) oraz skrętu, typ ,,helicalny”, ,,double” oraz ,,kosze3D” |  |
| 3 | Mikroprowadnik hybrydowy: |  |
| 3.1 | średnice: 007;008 |  |
| 3.2 | długość 210cm |  |
| 3.3 | część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm |  |
| 4 | Mikroprowadnik hybrydowy: |  |
| 4.1 | średnice; .012"; .014"; |  |
| 4.2 | długość: 200cm |  |
| 4.3 | część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm |  |
| 5 | Mikrocewnik hybrydowy: |  |
| 5.1 | średnica: .012"; |  |
| 5.2 | długość: 300 cm |  |
| 6 | Mikrocewnik prowadzący: |  |
| 6.1 | rozmiar 5F/100cm i 6F / 100cm średnica 1.9/2.1 i 2.1/2.8 |  |
| 6.2 | długość: 155cm |  |
| 6.3 | dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm |  |
| 6.4 | pokrycie hydrofilne |  |
| 7 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: |  |
| 7.1 | rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F |  |
| 7.2 | długość mikrocewnika: 165cm |  |
| 7.3 | długość odłączanej końcówki: 15mm |  |
| 7.4 | dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem |  |
| 8 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: |  |
| 8.1 | średnice: od 2,5mm do 7,5mm |  |
| 8.2 | długości: od 12mm do 95mm |  |
| 8.3 | wykonany z drutu nitynolowego |  |
| 8.4 | dwa nieprzenikalne dla promieni rentgenowskich druty na całej długości stentu |  |
| 8.5 | dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i ,,torquerem” |  |
| 9 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych: |  |
| 9.1 | rozmiar balona: 4,5x15mm i 5,0x10mm |  |
| 9.2 | pokrycie hydrofilne |  |
| 9.3 | obecność 2-ch platynowych markerów |  |
| 9.4 | długość mikrocewnika: 160cm |  |
| 10 | Kateter z pętlą |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZASTAWEK | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową niskociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera: |  |
|  | zastawkę z urządzeniem antysyfonowym |  |
|  | dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem |  |
|  | dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm |  |
| 2 | Dren dokomorowy do drenażu: |  |
|  | dren o średnicy wewnętrznej powyżej 5,10-15mm długości około 35cm z prowadnikiem i łącznikiem Luer- silikonowy |  |
| 3 | Wymienny worek do drenażu komorowego: |  |
|  | worek z możliwością upuszczenia płynu, sterylny, pakowany pojedynczo do drenażu komorowego |  |
|  | kranik trójdrożny do podłączenia czujnika komorowego |  |
| 4 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową wysokociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera: |  |
|  | zastawkę z urządzeniem antysyfonowym |  |
|  | dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem |  |
|  | dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm |  |
| 5 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową średnioociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera: |  |
|  | zastawkę z urządzeniem antysyfonowym |  |
|  | dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem |  |
|  | dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm |  |
| 6 | Zestaw ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego Rickham lub równoważny, który zawiera: |  |
|  | zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego przeznaczony do umieszczenia bezpośrednio na otworze trepanacyjnym lub obok otworu trepanacyjnego o średnicy zbiornika od 12 do 28 mm. Wybór w zależności od potrzeb zamawiającego |  |
|  | boczny wlot zamknięty pozwalający na podłączenie układu zastawkowego |  |
|  | zatyczkę przewodu |  |
|  | kompatybilny dren dokomorowy o długości 23 cm, średnicy zewnętrznej 2,1 mm, wewnętrznej 1,2 mm, koniec drenu 1,6 cm posiada 4 rzędy po 8 otworów każdy. Łącznik drenu w zbiorniku – boczny dla rozmiarów: 6 x 18 mm oraz 8 x 18 mm; u podstawy zbiornika dla rozmiarów: 5 x 12 mm, oraz 8 x 28 mm |  |
|  | sztylet ze stali nierdzewnej |  |
| 7 | Zestaw do drenażu komorowego, wyposażony w: |  |
|  | dren dokomorowy o długości 35cm z trokarem i łącznikiem Luer |  |
|  | zastawkę kierunku przepływu |  |
|  | zbiornik płynu 50ml |  |
|  | plastikowy panel z oznaczoną skalą ciśnienia i wyraźnie zaznaczonym poziomem |  |
|  | worek z możliwością upuszczania płynu lub worek zamienny sterylny, pakowany pojedynczo |  |
|  | kranik trójdrożny do podłączenia czujnika ciśnienia |  |
|  | zestaw sterylny |  |
| 8 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego, wyposażony w: |  |
|  | dren lędźwiowy o długości 80cm z igłą Tuohy i łącznikiem Luer |  |
|  | worek z możliwością upuszczania płynu lub worek wymienny sterylny, pakowany pojedynczo |  |
|  | zestaw sterylny |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU Z ZASTAWKĄ PROGRAMOWALNĄ + PROGRAMATOR (SKŁAD ZESTAWU) | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka programowalna sterowana magnetycznie o minimum 5 zakresach ciśnienia |  |
| 2 | Dren komorowy - oddzielny |  |
| 3 | Dren dootrzewnowy o otwartym końcu |  |
| 4 | Prowadnik do drenu komorowego |  |
| 5 | Programator |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI SZTYWNEJ WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant sterylny – aktualna data ważności, seria, rozmiar |  |
| 2 | Implantowany pomiędzy wyrostki kolczyste |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI (1,5T) u chorego ze stabilizatorem |  |
| 4 | Implanty - minimum 4 rozmiary |  |
| 5 | Kompletne instrumentarium |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI DYNAMICZNEJ WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH PRZY POMOCY WKŁADKI SILIKONOWEJ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar |  |
| 2 | Implantowany pomiędzy wyrostki kolczyste za pomocą cięgien lub pinów |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI (1,5T) u chorego ze stabilizatorem |  |
| 4 | Implanty - minimum 4 rozmiary |  |
| 5 | Kompletne instrumentarium |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU KOSZY SZYJNYCH Z BIOMATERIAŁU WSUWALNYCH TYPU ACIF | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszyk ACIF musi mieć dużą powierzchnię kontaktu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów |  |
| 2 | Możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikalność materiału budulcowego dla promieni rtg |  |
| 3 | Znaczniki dla oceny radiologicznej umiejscowienia implantu |  |
| 4 | Kosz trwale oznakowany tj.: nr seryjny, parametry wielkości |  |
| 5 | Zestaw musi zawierać pełną rozmiarówkę koszy do odtworzenia anatomicznej lordozy kręgosłupa szyjnego z kątami lub bez kątów |  |
| 6 | Wysokość koszy od 4mm do 8 mm |  |
| 7 | Narzędzia w jednej skrzynce kompatybilne do koszy standardowych, dodatkowo należy dostarczyć narzędzia typu retraktory szyjne wraz z łopatkami przeziernymi dla lepszej wizualizacji pola operacyjnego. |  |
| 8 | Implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w oznakowanych firmowo opakowaniach przeznaczonych do sterylizacji |  |
| 9 | Przymiar odpowiadający rzeczywistej wielkości implantu |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO WERTEBROPLASTYKI | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trokar do nakłucia trzonu |  |
| 2 | System do przeznasadowego podawania cementu o lepkości i podwyższonym kontraście do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowo wykazujących powinowactwo do złamań ( przerzut, naczyniak, szpiczak ) |  |
| 3 | Sterylne urządzenie mieszająco-podające pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania |  |
| 4 | Igła biopsyjna |  |
| 5 | System zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa, po naciśnięciu którego ustaje całkowite podawanie cementu |  |
| 6 | Cement o podwyższonej lepkości i gęstości, zawierający siarczan baru jako środek kontrastowy oraz hydrochinon zabezpieczający przed przedwczesną polimeryzacją. Czas podawania cementu powyżej 18 minut. |  |
| 7 | Igły do podawania cementu kostnego o dwóch długościach i trzech średnicach 10, 11, 13 oraz dwa kształty ostrzy- stożkowe i jednostronnie ścięte. |  |
| 8 | System zaopatrzony w przewód z strzykawką z możliwością podania do 14ml cementu |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO KYFOPLASTYKI – ZESTAWU DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI I REKONSTRUKCJI ZŁAMANYCH TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM (SKŁAD ZESTAWU) | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy sterylny zestaw umożliwiający leczenie złamań kompresyjnych trzonów z zastosowaniem balonów na wielu poziomach u tego samego pacjenta wraz z kiuretą do przygotowania loży |  |
| 2 | Cement PMMA dwuskładnikowy o pojemności 16ml ,nieprzezierny dla promieni RTG |  |
| 3 | Podajnik umożliwiający kontrolę ilości podanego cementu |  |
| 4 | Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa |  |
| 5 | Balony w rozmiarach 15mm i 20mm |  |
| 6 | Zestaw do pompowania balonów wyposażony w manometr elektroniczny |  |
| 7 | kiureta do przygotowania loży pod balon |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO MOCOWANIA POKRYWY CZASZKI | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy klips złożony z dwóch krążków trzymających kość, umocowanych na wspólnym karbowanym trzpieniu |  |
| 2 | Wymagana możliwość wykonania badania MRI (1,5 T) |  |
| 3 | Minimum 3 rozmiary |  |
| 4 | Kompletne instrumentarium do mocowania klipsów |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE KLIPSÓW NACZYNIOWYCH DO ZAMKNIĘCIA TĘTNIAKA | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe zaciski tętniakowi do leczenia malformacji naczyniowej mózgu niesterylne: |  |
| 2 | Czasowe proste” Standard” 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm |  |
| 3 | Stałe zakrzywione 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17mm, 20mm |  |
| 4 | Stałe proste 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 20mm, 25mm |  |
| 5 | Stałe zagięte 7mm, 9mm, 11mm, 15mm |  |
| 6 | Stałe zakrzywione 7mm, 9mm, 15mm, 17mm |  |
| 7 | Stałe wygięte 7mm, 9mm, 11mm, 13mm |  |
| 8 | Stałe bagnetowe 7mm, 9mm, 11mm, 20mm |  |
| 9 | Stałe łamane 5mm, 7mm, 9mm, 11mm |  |
| 10 | Stałe profilowane 5mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm |  |
| 11 | Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, zagięte 5mm, 7mm, 11mm |  |
| 12 | Stałe okienkowe o średnicy 5mm, proste 7mm, 9mm, 12mm |  |
| 13 | Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, profilowane minimum 15 typów 5mm-10mm |  |
| 14 | Czasowe proste mini 3mm, 5mm, 7mm |  |
| 15 | Stałe proste 3mm, 5mm, 7mm |  |
| 16 | Stałe proste, wąskie 3mm, 5mm |  |
| 17 | Stałe zagięte mini 4mm, 5mm, 7mm |  |
| 18 | Stałe bagnetowe 4mm, 7mm |  |
| 19 | Stałe proste, wąskie 3mm, 5mm |  |
| 20 | Stałe zagięte wąskie 3mm, 4mm, 5mm |  |
| 21 | Stałe wygięte, wąskie 4mm |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE PROTEZY TRZONU ODCINKA SZYJNEGO - TELESKOPOWEJ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant z biomateriału (peek i/lub stop tytanowy) |  |
| 2 | W przypadku materiału niewidocznego na zdjęciach rtg, znacznik radiologiczny umożliwiający określenie położenia protezy |  |
| 3 | Możliwość zastąpienia 1 do 3 trzonów |  |
| 4 | Wydłużenie konstrukcji implantu mechanizmem „in situ” |  |
| 5 | Blokada wydłużenia implantuj |  |
| 6 | Możliwość kilkakrotnego wydłużania / skracania implantu |  |
| 7 | Płytki graniczne o karbowanej powierzchni zapobiegającej migracji |  |
| 8 | Implant ażurowy z możliwością wypełnienia go przeszczepem kostnym lub substytutem kości |  |
| 9 | Kompletne instrumentarium do implantacji wraz z dystraktorem sąsiadujących trzonów |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ U CHORYCH Z OSTEOPOROZĄ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe- walcowy kształt gwintu ,śruby kaniulowane wraz z dodatkowymi 6-cioma otworami w części dystalnej |  |
| 2 | System mocowania śruby do pręta od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym |  |
| 3 | Średnica śrub 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm oraz długością od 30-55mm ze skokiem co 5mm |  |
| 4 | Wysokość implantów nie może przekraczać 5mm ponad pręt. średnica pręta 5,5mm wygięty i prosty |  |
| 5 | Śrubokręty jednorazowego użytku służące do wkręcania śrub i jako kaniula robocza do podania cementu |  |
| 6 | Mikser jednorazowego użytku |  |
| 7 | Cement typu PMMA lub z hydroxyapatytem, sterylny |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI CZASZKOWO - KRĘGOWEJ | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Śruby tulipanowe wieloosiowe, samogwintujące |  |
| 2 | Śruby do stabilizacji C1/ C2 – przezstawowe, korowe i typu „shaft” |  |
| 3 | Śruby potyliczne, samogwintujące |  |
| 4 | Pręty i płytki potyliczne o różnych długościach lub do przycinania |  |
| 5 | Możliwość bocznego do śruby osadzania pręta |  |
| 6 | Łączniki poprzeczne |  |
| 7 | Haki laminowane o różnych rozmiarach |  |
| 8 | W skład zestawu wchodzi: 6 śrub do potylicy, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 pręty szyjno-potyliczne wraz z płytkami potylicznymi, 1 poprzeczka System kompatybilny z posiadanymi zestawami. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE ZESTAWU DO STABILIZACJI PRZEDNIO-BOCZNEJ ODCINKA PIERSIOWEGO | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy system do stabilizacji przednio-bocznej odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa |  |
| 2 | System przystosowany do operacji w otwartym polu operacyjnym oraz przy użyciu tych samych narzędzi z długimi rękojeściami do techniki endoskopowej |  |
| 3 | Niski profil implantów (płyta i pręt do 5,2mm, śruby z nakrętkami do 10mm wysokości) |  |
| 4 | Czteropunktowa stabilizacja oparta na śrubach wieloosiowych (ruchomość do 35°,średnicy 7mm,długość 25-30mm ze skokiem co 5mm,oraz płycie łączącej (długość 45mm-100mm)lub prętach (5,2mm długość 100mm-400mm) |  |
| 5 | Talerzyk stabilizujący do śrub wieloosiowych oraz blokującej |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu