Załącznik nr 1.2 do SIWZ do zadania nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stacja diagnostyczna przeglądowa cyfrowa

| Lp. | Sprzęt | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1. | zestaw stacji przeglądowej dla sali konsultacyjnej (pokój kierownika Centrum Diagnostyki Obrazowej) wraz z podłączeniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem | 1 |

| L.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Potwierdzenie wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) ze wskazaniem str. w dokumencie opisowym |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ karty graficznej: Dedykowana, dwumonitorowa, profesjonalna do zastosowań medycznych,Złącze PCI-Express x 16 ¦ Wyjścia DVI-I x 1, DisplayPort x 1, kabel DisplayPort-->DVI-D x 1,Pamięć 1 GB |  |
| 2 | Napęd optyczny DVD±RW |  |
| 3 | Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s |  |
| 4 | Obudowa Mini Tower |  |
| 5 | Liczba portów USB: 6 szt. |  |
| 6 | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące minimalne wymagania: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umożliwić wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. Możliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) |  |
| 7 | Procesor osiągający min. 6500 punktów w teście PassMark. Wydruk potwierdzenia załączyć do oferty. |  |
| 8 | Pamięć RAM 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 8 GB |  |
| 9 | Dysk twardy 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID |  |
| 10 | Monitor 24”: 1. Przekątna monitora 46” technologia S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED 2. Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, programowalna sprzętowo tablica LUT 3. Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix 4. Kąt widzenia monitora poziom/pion – 178º / 178º 5. Jasność monitora 550 cd/m² 6. Kontrast monitora 4000:1 7. Czas reakcji 8 ms szary do szarego 8. Gniazda wejściowe 1 x D-sub 15 pin;1x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP) 9. Kontrola wejścia RS232; Sieć LAN 100 Mbit 10. Montaż naścienny lub na biurko |  |
| 11 | Monitor 46”: 1. Przekątna monitora 46” technologia S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED 2. Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, programowalna sprzętowo tablica LUT 3. Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix 4. Kąt widzenia monitora poziom/pion – 178º / 178º 5. Jasność monitora 550 cd/m² 6. Kontrast monitora 4000:1 7. Czas reakcji 8 ms szary do szarego 8. Gniazda wejściowe 1 x D-sub 15 pin;1x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP) 9. Kontrola wejścia RS232; Sieć LAN 100 Mbit 10. Montaż naścienny i na biurko |  |
| 12 | Dostawca posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003 |  |
| 13 | Wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych między innymi: podłączenie stacji do szpitalnych systemów RIS PACS firmy PIXEL oraz HIS INFOMEDICA |  |
| 14 | Gwarancja min. 60 miesięcy |  |
| 15 | W przypadku zgłoszenia usterki naprawa nastąpi w terminie wskazanym w Załączniku nr 1A-2 do SIWZ |  |
| 16 | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu urządzenia po czwartej awarii wymiana urządzenia na nowe |  |
| 17 | Instalacja stacji we wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniu szpitala obejmująca zawieszenie na ścianie jednego z monitorów, doprowadzenie do części zestawu niezbędnych przewodów i podłączenie do sieci komputerowej szpitala. |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

....................................……..……                 		 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              			(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu