Załącznik nr 1.1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery okrężne proste i zakrzywione

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów okrężnych prostych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| Stapler okrężny prosty |  |  |
| 2 | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 25 |  |
| 3 | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 28-29 |  |
| 4 | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 32-33 |  |
| 5 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 6 | Wysokość otwartej zszywki: 5,0mm - 5,5mm |  |
| 7 | Posiadanie skali docisku umożliwiającej bezpośrednią kontrolę jego siły przez chirurga |  |
| 8 | Dodatkowy trzpień jednorazowy do połączenia z główką staplera umożliwiający przebicie się przez ścianę zespalanego narządu |  |
| Stapler okrężny zakrzywiony |  |  |
|  | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 21 |  |
| 9 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 25-26 |  |
| 10 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 28-29 |  |
| 11 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 32-33 |  |
| 12 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 13 | Wysokość otwartej zszywki: 5,5mm |  |
| 14 | Posiadanie skali docisku umożliwiającej bezpośrednią kontrolę jego siły przez chirurga |  |
| 15 | Dodatkowy trzpień jednorazowy do połączenia z główką staplera umożliwiający przebicie się przez ścianę zespalanego narządu |  |
| 16 | Wymagana również wersja przedłużona minimum 50 cm. |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Stapler do żylaków odbytu

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów do żylaków odbytu | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler do żylaków odbytu metodą LONGO rozmiar 33mm lub równoważny |  |
| 2 | Stapler jednorazowy |  |
| 3 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 4 | Skala docisku automatycznego (mechanicznego) lub ręcznego |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed powtórnym użyciem (blokada ostrza) |  |
| 6 | Przezroczysty anoskop (do identyfikacji linii grzebieniastej) |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery liniowe z nożem

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów liniowych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy z nożem 55mm-65mm jednorazowego użytku |  |
| 2 | Magazynek do staplera liniowego z nożem 55mm-65mm |  |
| 3 | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 4 | Tytanowe zszywki |  |
|  | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 5 | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |
| 6 | Wysokość zszywki po zamknięciu: 1,5mm, 1,75mm i 2,0mm |  |
| 7 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed kolejną aplikacją bez wymiany ładunku (blokada noża) |  |
| 9 | Posiadanie pozycji pośredniej tj. pozycji częściowego zamknięcia staplera umożliwiającej wypozycjonowanie tkanki przed zespoleniem |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed ponownym wysuwaniem noża oraz zabezpieczenie przed odpaleniem staplera jeśli dźwignia nie jest w pełni zamknięta |  |
| 11 | Stapler liniowy z nożem 75mm-85mm jednorazowego użytku |  |
| 12 | Magazynek do staplera liniowego z nożem 75mm-85mm |  |
| 13 | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 14 | Tytanowe zszywki |  |
|  | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 15 | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |
| 16 | Wysokość zszywki po zamknięciu: 1,5mm, 1,75mm i 2,0mm |  |
| 17 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed kolejną aplikacją bez wymiany ładunku (blokada noża) |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed ponownym wysuwaniem noża oraz zabezpieczenie przed odpaleniem staplera jeśli dźwignia nie jest w pełni zamknięta |  |
| 20 | Posiadanie pozycji pośredniej tj. pozycji częściowego zamknięcia staplera umożliwiającej wypozycjonowanie tkanki przed zespoleniem |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery liniowe

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów liniowych |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- | --- |
| Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 55mm-60mm i ładunki do niego |  |  |  |
| 1 | Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 55mm-60mm jednorazowego użytku |  |  |
| 2 | Magazynek do staplera liniowego bez noża 55mm-60mm |  |  |
| 3 | Stapler z automatycznym dociskiem tkanki lub ręcznym z kontrolą domknięcia |  |  |
| 4 | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |  |
| 5 | Musi posiadać możliwość ręcznego i mechanicznego wysunięcia ogranicznika tkanki |  |  |
| 6 | Wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm |  |  |
|  | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |  |
| 7 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |  |
| 8 | Możliwość obsługi przez chirurga jedną ręką |  |  |
| 9 | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |  |
| Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 90mm i ładunki do niego |  |  |  |
| 10 | Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 90mm jednorazowego użytku |  |  |
| 11 | Magazynek do staplera liniowego bez noża 90mm |  |  |
| 12 | Stapler z automatycznym dociskiem tkanki lub ręcznym z kontrolą domknięcia |  |  |
| 13 | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |  |
| 14 | Musi posiadać możliwość ręcznego i mechanicznego wysunięcia ogranicznika tkanki |  |  |
| 15 | Wysokość zamkniętej zszywki: 2,0mm |  |  |
|  | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |  |
| 16 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |  |
| 17 | Możliwość obsługi przez chirurga jedną ręką |  |  |
| 18 | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |  |
| - Stapler linowy do niskiego zamknięcia odbytnicy |  |  |  |
| - 19 | - Stapler liniowy do niskiego zamknięcia odbytnicy |  |  |
| - 20 | - Stapler z automatycznym dociskiem |  |  |
|  | - Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |  |
| - 21 | - Jednorazowy, bez możliwości przeładowania |  |  |
| - 22 | - Linia zespolenia 39mm (dla tej długości wymagane 4 rzędy zszywek, dwie dźwignie: zamykająca i spustowa) albo 55mm (dla tej długości wymagana możliwość złamania i rotacji głowicy stapler) |  |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery skórne

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów skórnych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler skórny na 35 zszywek |  |
| 2 | Narzędzia do ściągania klipsów skórnych jednorazowego użytku |  |
| 3 | Stapler skórny musi być jednorazowy |  |
| 4 | Musi posiadać 35 zszywek |  |
| 5 | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości |  |
| 6 | Kontrola zużycia zszywek |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery naczyniowe i trokary

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów naczyniowych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler naczyniowy 45mm jednoczęściowy jednorazowego użytku do chirurgii transplantacji wątroby trzyrzędowy z nożem |  |
| 2 | Magazynek do staplera z poz. nr 1 |  |
| 3 | Trokar ostrzowy jednorazowy o średnicy 12,9 mm, dł. 100mm. |  |
| 3 | Stapler jednoczęściowy, nóź tnący w staplerze |  |
|  | Stapler załadowany magazynkiem |  |
|  | Długość ramienia staplera 280mm |  |
| 4 | Musi posiadać rotikulującą główkę (możliwość obrotu ramienia staplera) |  |
| 5 | Musi posiadać możliwość wygięcia głowicy staplera |  |
| 6 | Musi prowadzić dwa potrójne rzędy zszywek, a po środku nóż |  |
| 7 | Wymagana wysokość otwartej zszywki: 2,5mm |  |
| 8 | Staplery i magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 9 | Mechanizm w ładunku blokujący powtórne jego użycie |  |
| 10 | Trokar umozliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. |  |
| 11 | Trokar kompatybilny ze staplerem naczyniowym 45mm. |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery laparoskopowe

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów laparoskopowych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler laparoskopowy trzyrzędowy z nożem jednorazowym |  |
| 2 | Magazynek do staplera laparoskopowego trzyrzędowego jednorazowego do tkanki cienkiej, normalnej, grubej |  |
| 3 | Trokar bezpieczny do staplera laparoskopowego trzyrzędowego jednorazowego |  |
| 4 | Trokar kompatybilny z zaoferowanym sprzętem (opisanym w punkcie nr 1 i 2) |  |
|  | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 5 | Magazynki do tkanki cienkiej, normalnej i grubej, do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 6 | Staplery i trokary jednorazowego użytku |  |
| 7 | Data sterylizacji na opakowaniu (min. 24 miesięcy od dnia dostarczenia) |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Klipsownice automatyczne

| Lp. | Wymagane warunki graniczne klipsownic automatycznych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów małych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 2 | Klipsownica jednorazowa |  |
| 3 | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 20 klipsów |  |
| 4 | Klipsy tytanowe |  |
| 5 | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 6 | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 7 | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 8 | Wysokość klipsa: od 2,8mm do 3,5mm |  |
| 9 | Automatyczne ładowanie klipsa |  |
| 10 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnich (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 11 | Klipsownica jednorazowa |  |
| 12 | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 20 klipsów |  |
| 13 | Klipsy tytanowe |  |
| 14 | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 15 | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 16 | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 17 | Wysokość klipsa: od 3,5mm do 5,5mm |  |
| 18 | Automatyczne ładowanie klipsa |  |
| 19 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnio-dużych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 20 | Klipsownica jednorazowa |  |
| 21 | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 20 klipsów |  |
| 22 | Klipsy tytanowe |  |
| 23 | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 24 | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące) |  |
| 25 | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 26 | Wysokość klipsa: od 3,5mm do 5,5mm |  |
| 27 | Automatyczne ładowanie klipsa |  |
| 28 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów dużych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 29 | Klipsownica jednorazowa |  |
| 30 | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 15 klipsów |  |
| 31 | Klipsy tytanowe |  |
| 32 | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 33 | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 34 | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 35 | Automatyczne ładowanie klipsa |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Klipsy polimerowe wraz z  dzierżawą klipsownic

| Lp. | Wymagane warunki graniczne klipsów polimerowych oraz dzierżawionych klipsownic | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| Klipsy polimerowe |  |  |
| 1 | Klipsy polimerowe bardzo duże i duże |  |
| 2 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów bardzo dużych i dużych |  |
| 3 | Klipsownice do sterylizacji parowej |  |
| 4 | Klipsownice kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami 11mm firmy Aesculap Chifa |  |
| 5 | Klipsy jednorazowego użytku |  |
| 6 | Klipsy jałowe, data ważności na opakowaniu |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

\

Załącznik nr 1.10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Klipsy tytanowe wraz z  dzierżawą klipsownic

| Lp. | Wymagane warunki graniczne klipsów polimerowych oraz dzierżawionych klipsownic | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| Klipsy tytanowe |  |  |
| 1 | Klipsy tytanowe małe |  |
| 2 | Klipsy tytanowe średnie |  |
| 3 | Klipsy tytanowe średnio-duże |  |
| 4 | Klipsy tytanowe średnio-duże do laparoskopii |  |
| 5 | Klipsy tytanowe duże |  |
| 6 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów małych |  |
| 7 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów średnich |  |
| 8 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów średnio-dużych |  |
| 9 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów dużych |  |
| 10 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 24-30cm do klipsów średnio-dużych |  |
| 11 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów średnio-dużych |  |
| 12 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów dużych |  |
| 13 | Klipsy tytanowe |  |
| 14 | Kolor magazynku zgodny z kolorem klipsownicy według rozmiaru |  |
| 15 | Różnorodność kolorystyczna opakowania zewnętrznego według rozmiarów lub według wielkości magazynka |  |
| 16 | Magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości |  |
| 17 | Szczęki klipsownicy lekko zagięte (kąt zagięcia: 20-30°) |  |
| 18 | Klipsownice laparoskopowe lekko zagięte (kąt zagięcia: 20-30°) kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami 11mm firmy Aesculap Chifa |  |
| 19 | Klipsy tytanowe zamykane “oczkowo” poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości, co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej, bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Klipsy do klipsownicy laparoskopowej oraz dzierżawione klipsownice

| Lp. | Wymagane warunki graniczne klipsów do klipsownicy laparoskopowej oraz dzierżawionych klipsownic | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Magazynki klipsów średnio-małych (12 sztuk) do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku |  |
| 2 | Magazynki klipsów średnio-dużych (8 sztuk) do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku |  |
| 3 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 350mm do klipsów średnio-małych |  |
| 4 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 370mm do klipsów średnio-dużych |  |
| 5 | Klipsy tytanowe zamykane “oczkowo” poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości, co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej, bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa |  |
| 6 | Magazynek (8-12 klipsów) dla klipsów średnio-małych o wymiarach maksymalnych otwarcia klipsa: długość - 4,0mm, rozwartość ramion - 4,5mm |  |
| 7 | Magazynek (8-12 klipsów) dla klipsów średnio-dużych o wymiarach maksymalnych otwarcia klipsa: długość - 7,9mm, rozwartość ramion - 8,1mm |  |
| 8 | Różnorodność kolorystyczna według rozmiarów lub według wielkości magazynka |  |
| 9 | Klipsownice laparoskopowe muszą być rozbieralne i kompatybilne z trokarami, które posiada Zamawiający: - małe z trokarem 5mm - średnie z trokarem 10-11mm |  |
| 10 | Możliwość sterylizacji parowej dzierżawionych klipsownic wielorazowego użytku |  |
| 11 | Magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości |  |
| 12 | Opakowanie podwójne z datą ważności naniesioną na opakowaniu zewnętrznym oraz wewnętrznym. |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Trokary oraz igła Veresa

| Lp. | Wymagane warunki graniczne trokarów | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| Trokar jednorazowego użytku |  |  |
| 1 | Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 5mm jednorazowego użytku |  |
| 2 | Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 12mm jednorazowego użytku |  |
| 3 | Trokar 12mm musi posiadać zintegrowaną redukcję do narzędzi 5mm |  |
| 4 | Trokary jałowe |  |
| 5 | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 6 | Data sterylizacji na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 7 | Żebrowana kaniula |  |
| Igła Veresa |  |  |
| 8 | Igła Veresa 150mm jednorazowego użytku jałowa |  |
| 9 | Igła jednorazowego użytku |  |
| 10 | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 11 | Data sterylizacji na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Końcówki do noża harmonicznego

| Lp. | Wymagane warunki graniczne końcówek do noża harmonicznego | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka do noża harmonicznego GENERATOR 300 ETHICON ENDO - SURGERY typu GEN 04 długość 14cm |  |
| 2 | Kompletna, gotowa do użycia |  |
| 3 | Długość: 14cm Szczęki końcówki lekko zagięte (kąt zagięcia: 20-30°) |  |
| 4 | Z ręczną aktywacją |  |
| 5 | Jednorazowa, powinna posiadać datę ważności na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 6 | Końcówka do noża harmonicznego GENERATOR 300 ETHICON ENDO - SURGERY typu GEN 04 długość 36cm |  |
| 7 | Kompletna, gotowa do użycia |  |
| 8 | Długość: 36cm Szczęki koncówki lekko zagięte (kąt zagięcia:20-30°) |  |
| 9 | Z ręczną aktywacją |  |
| 10 | Kompatybilna do trokara 5mm |  |
| 11 | Szczęki długości 15mm |  |
| 12 | Rozwarcie szczęk: 5,5mm |  |
| 13 | Końcówka lekko zagięta, kąt zagięcia 20-30° |  |
| 14 | Jednorazowe, powinny posiadać datę ważności na opakowaniu (min. 324 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery okrężne z systemem trans oralnym

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów okrężnych zakrzywionych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku 21mm i 25mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |
| 2 | Trans oralny system wprowadzania główki do okrężnego staplera laparoskopowego (wersja przedłużona) 21mm i 25mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |
| 3 | Stapler z automatycznym dociskiem oraz łamanym kowadełkiem |  |
| 4 | Bilateralnie spłaszczone zszywki o wysokości 4,8 mm (do tkanki grubej) oraz 3,5mm (do tkanki normalnej) |  |
| 5 | Stapler z przedłużoną częścią roboczą o długości 35cm |  |
| 6 | Jednorazowe, powinny posiadać datę ważności na opakowaniu (min.24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Gumki do podciągania naczyń

| Lp. | Wymagane warunki graniczne gumek do podciągania naczyń | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gumka do podciągania naczyń 2,0-2,5mm dł. 65-75cm czerwona, niebieska, żółta, biała (do wyboru przez Zamawiającego) |  |
| 2 | Wymiary: 2,0-2,5mm dł. 65-75cm, pakowane pojedynczo |  |
| 3 | Czytelne oznakowanie sterylności |  |
|  | Różnorodność kolorystyczna opakowania zewnętrznego w zależności od jego zawartości |  |
|  | Gumki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.16 do SIWZ

(do zadania nr 19)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Staplery zamykająco tnące

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką jednorazowego użytku |  |
| 2 | Magazynek do staplera zamykająco tnącego z zakrzywioną główką |  |
| 3 | Główka w kształcie półksiężyca, długość linii cięcia 40 mm |  |
|  | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 4 | Stapler umożliwiający 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. |  |
| 5 | Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa |  |
| 6 | Stapler jednorazowy |  |
| 7 | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków |  |
| 8 | Zawierający ładunek do tkanki standardowej i grubej / do wyboru przez Zamawiającego/. |  |
| 9 | Staplery i magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Oświadczamy możliwość wykonania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.17 do SIWZ

(do zadania nr 21)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki przepuklinowej

| Lp. | Wymagane warunki graniczne staplerów | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki przepuklinowej |  |
| 2 | Narzędzie jednorazowe załadowane 25 klipsami |  |
| 3 | Długość 36cm, kompatybilne z trokarem o średnicy 5mm |  |
| 4 | Klipsy wchłanialne, wchłanianie 180-210 dni |  |
| 5 | Narzędzie musi być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 6 | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |

- Wymagane jest aby każdy z Wykonawców oferujący staplery, magazynki, klipsownice automatyczne i klipsy TYTANOWE  dołączył oświadczenie potwierdzające możliwość wykonania rezonansu magnetycznego

- i tomografii komputerowej.

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)