Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne zestawu obłożeń do zabiegów krótkich

(do 2 godzin) do zadania nr 1

| Lp. | Wymagane warunki graniczne zestawu obłożeń do zabiegów krótkich (do 2 godzin) | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o składzie minimalnym: - obłożenie zapakowane w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach minimum 140cm x 190cm, wzmocnioną w środkowej części lub na całości - serweta ekran anestezjologiczny o wymiarach minimum 150cm x 200cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt. - serweta boczna o wymiarach minimum 75cm x 90cm, wykończona taśmą lepną na długości dłuższego boku – 2 szt. - serweta dolna o wymiarach minimum 170cm x 175cm, wykończona taśmą lepną – 1 szt. - pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach minimum 75cm x 140cm, w środkowej części wzmocniony laminatem i warstwą chłonną – 1 szt. - taśma lepna o wymiarach minimum 9cm x 49cm – 1 szt. - ręczniki chłonne, celulozowe – minimum 2 szt. |  |
| 2 | Każde obłożenie musi zawierać minimum 2 etykiety zawierające informacje na temat sterylizacji, daty ważności, nr katalogowy, nr serii (etykiety te mają służyć do wklejania do karty pacjenta) |  |
| 3 | Laminat minimum dwuwarstwowy (miękki, dobrze układający się na pacjencie w czasie operacji, nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii, itp.). Jedna warstwa zewnętrzna chłonna z włókniny polipropelynowej lub wiskozowej nie pylącej, druga warstwa (barieriowa) – nieprzemakalna folia PE |  |
| 4 | Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu papier - folia, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu |  |
| 5 | Jednostkowe obłożenie kompletne musi spełniać normę PN-EN 13795: Prześcieradła, fartuchy chirurgiczne i wysterylizowana odzież, używane jako wyroby medyczne dla pacjenta, personelu medycznego i urządzeń w zakresie serwet operacyjnych i obłożeń – należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez producenta gotowego wyrobu Współczynniki normy: - odporność na przenikanie bakterii na sucho i mokro - czystość w odniesieniu do bakterii - czystość w odniesieniu do płynów - pylenie - odporność na przenikanie cieczy - wytrzymałość na rozerwanie i rozciąganie w stanie suchym i mokrym |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne zestawu obłożeń do zabiegów długich

(powyżej 2 godzin) do zadania nr 2

| Lp. | Wymagane warunki graniczne zestawu obłożeń do zabiegów długich (powyżej 2 godzin) | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego trójwarstwowego na całej powierzchni laminatu nieprzemakalnego o układzie warstw: włóknina polipropylenowa ( od strony pacjenta ), folia polipropylenowa ( warstwa barierowa ) i włóknina wiskozowa o chłonności min. 780%. Gramatura obłożenia na całej powierzchni serwet operacyjnych min. 70g/m2. Skład minimalny zestawu: - obłożenie zapakowane w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach minimum 140cm x 190cm, wzmocnioną w środkowej części lub na całości - serweta ekran anestezjologiczny o wymiarach minimum 150cm x 200cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt. - serweta boczna o wymiarach minimum 75cm x 90cm, wykończona taśmą lepną na długości dłuższego boku – 2 szt. - serweta dolna o wymiarach minimum 170cm x 175cm, wykończona taśmą lepną – 1 szt. - serweta na stolik Mayo, nieprzezierna, o wymiarach minimum 80cm x 145cm, w środkowej części wzmocniony laminatem i warstwą chłonną – 1 szt. - taśma lepna o wymiarach minimum 10cm x 50cm – 1 szt. - ręczniki chłonne, celulozowe – minimum 2 szt. |  |
| 2 | Każde obłożenie musi zawierać minimum 2 etykiety zawierające informacje na temat sterylizacji, daty ważności, nr katalogowy, nr serii (etykiety te mają służyć do wklejania do karty pacjenta) |  |
| 3 | Laminat minimum trójwarstwowy (miękki, dobrze układający się na pacjencie w czasie operacji, nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii, itp.). Sterylizacja EO. |  |
| 4 | Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu papier - folia, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu. Obłożenia bezpiecznie pakowane w 2 kartony: jeden karton transportowy ( zewnętrzny ), drugi wewnętrzny przeznaczony do przechowywania w magazynie wyrobów sterylnych na bloku operacyjnym. Karton wewnętrzny z perforacją, która po usunięciu umozliwia pojedyńcze dozowanie produktu. |  |
| 5 | Jednostkowe obłożenie kompletne musi spełniać normę PN-EN 13795: Prześcieradła, fartuchy chirurgiczne i wysterylizowana odzież, używane jako wyroby medyczne dla pacjenta, personelu medycznego i urządzeń w zakresie serwet operacyjnych i obłożeń – należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez producenta gotowego wyrobu Współczynniki normy: - odporność na przenikanie bakterii na sucho i mokro - czystość w odniesieniu do bakterii - czystość w odniesieniu do płynów - pylenie - odporność na przenikanie cieczy - wytrzymałość na rozerwanie i rozciąganie w stanie suchym i mokrym |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne serwet, masek , czepków, fartuchów do zadania nr 3

| Lp. | Wymagane warunki graniczne serwet, masek, czepków | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji brzuszno – kroczowych o składzie minimalnym: - serweta wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach minimum 195cm x 250cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym, w części górnej samoprzylepne okno z folią operacyjną lub bez o wymiarach minimum 18cm x 28cm, w części dolnej posiadająca otwór o wymiarach minimum 9cm x 12cm - pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach minimum 80cm x 140cm - serwetki do rąk – minimum 2 szt. - sterylna kieszeń samoprzylepna, jednosekcyjna, o wymiarach 40 cm – 45 cm x 35 cm – 40 cm - całość owinięta w serwetę o wymiarach minimum 140cm x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika |  |
| 2 | Zestaw do operacji kroczowych o składzie minimalnym: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm 1 serweta z samoprzylepnym oknem (Ø 7 x 10 cm) 100 x 200 cm 2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm 2 ręczniki celulozowe 30-40 x 30-40 cm |  |
| 3 | Zestaw serwet do cystoskopii o składzie minimalnym: - sterylna, jednorazowa serweta zabiegowa do cystoskopii, wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach minimum 75cm x 150cm, posiadająca w części środkowej otwór na prącie minimum 5cm, posiadająca osłonę na palec do badania per rectum - sterylne, jednorazowe osłony zabiegowe na kończyny – dwie nogawice chirurgiczne na kończyny o wymiarach minimum 50cm x 110cm, wykonane z mocnego laminatu nieprzemakalnego - całość owinięta w serwetę o wymiarach 100cm x 150cm, która ma służyć jako przykrycie stolika |  |
| 4 | Serweta operacyjna sterylna do angiografii udowej |  |
| 5 | Zestaw serwet sterylnych do operacji biodra z włókniny bawełnianej, hydrofobowo wykończonej, nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej z warstwami chłonnymi w składzie: a) serweta o wymiarach min.200cmx260cm z wycięciem w kształcie litery U, o wym. min. 6,5cmx95cm oznaczonym taśmą samoprzylepną b) ekran anestezjologiczny o wymiarach min. 170cmx300cm c) trzy taśmy samoprzylepne o wymiarach min. 10cmx50cm d) serweta nieprzemakalna 75cmx90cm e) trzy serwety do pokrycia stolika o wymiarach min. 190cmx140cm f) serweta nieprzylepna 100cmx150cm Serwety operacyjne poz. a i b laminat trójwarstwowy min. 73g/m2, min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100kPa, nieprzemakalność całej powierzchni serwety. Serwety na stolik i serwety nieprzylepne , gramatura min. 55 g/m2 , wykonane z włókniny polipropylenowej (warstwa absorbująca płyny) i folii poliuretanowej. Materiał obłożenia bezwzglednie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważnosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |  |
| 6 | Skład zestawu : a)1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm (opakowanie zestawu) b)1 x serweta z przylepnym otworem śr. 10 cm 250 x 170 cm c) 1 x czyścik do koagulacji d)4 x ręcznik celulozowy min. 31 x 31 cm Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |  |
| 7 | Skład : 1 x serweta min. dwuwarstwowa 150 x 200 cm, otwór typu U" przylepny 19 x 19,5 cm, z uchwytem Velcro 1 x serweta min. dwuwarstwowa 150 x 90 cm, otwór typu "U" przylepny 19 x 19,5 cm Opakowanie zestawu: papier krepowy |  |
| 8 | Serweta składająca się dwóch części 75x100/75x90 , z których pierwsza stanowi sterylny podkład pod głowę , druga zaopatrzona w przylepiec umożliwia ufiksowanie jej w formie turbanu na głowie pacjenta. |  |
| 9 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 100 cm x 150 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego |  |
| 10 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 45 cm x 60 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego |  |
| 11 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 100 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego |  |
| 12 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego |  |
| 13 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego |  |
| 14 | Serweta samoprzylepna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego |  |
| 15 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w taśmę lepną na całej długości dłuższego boku |  |
| 16 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 50 cm x 60 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem minimum 6,5 x 8 cm |  |
| 17 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 75 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem o wymiarach minimum 6 cm x 8 cm |  |
| 18 | Serweta sterylna o wymiarach 75 cm x 90 cm, z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu |  |
| 19 | Serweta sterylna o wymiarach 45 cm x 75 cm z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu |  |
| 20 | Pokrowiec sterylny na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min. 80 cm x 140 cm, i z dużym wywinięciem oraz założeniem ułatwiającym czyste nakrycie stolika |  |
| 21 | Sterylna kieszeń samoprzylepna, jednosekcyjna, o wymiarach 40 cm – 45 cm x 35 cm – 40 cm |  |
| 22 | Osłona sterylna na kończynę, wykonana z minimum dwuwarstwowej włókniny, o wymiarach 37cm – 75cm x 105cm – 114cm |  |
| 23 | Maska chirurgiczna dwu- lub trójwarstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki lub gumki, do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 24 | Maska chirurgiczna trój- lub czterowarstwowa, nierosiejąca, z osłoną na oczy |  |
| 25 | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging dla osób noszących okulary. Specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (góra) chronią okulary przed zaparowaniem. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II) |  |
| 26 | Sterylna osłona na rękaw 50 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w elastyczny mankiet |  |
| 27 | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90 cm x 60 cm |  |
| 28 | Serweta sterylna, wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, bez dodatku wiskozy i celulozy, o rozmiarze całkowitym min. 137 cm x 137 cm, z folią operacyjną o wymiarach 8 cm x 10 cm, z dodatkową kieszenią na płyny |  |
| 29 | Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50 cm x 55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu |  |
| 30 | Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii o wymiarach 13 cm – 16 cm x 200 cm –250 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach |  |
| 31 | Ochraniacze z włókniny na buty, ściągnięte gumką, niesterylne, |  |
| 32 | Czepek z włókniny na gumkę, niesterylny, nieharmonijkowy |  |
| 33 | Czepek z włókniny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, niesterylny |  |
| 34 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną wokół głowy oraz wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem wykonanym z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 |  |
| 35 | Fartuch z włókniny, z długim rękawem, z mankietem bawełnianym lub z lekko ściągającą , nieuciskająca gumką, rozmiar L- XL, niesterylny |  |
| 36 | Sterylny, nieprzezierny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m². U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub w papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. |  |
| 37 | Sterylny, pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m². Z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz w rękawach chroniących operatora przed przesiąkaniem płynów. Nieprzemakalne wstawki od wewnętrznej strony fartucha , umocowane na całej powierzchni ( nie punktowo) U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub w papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. |  |
| 38 | Każdy wyrób medyczny musi zawierać minimum 2 etykiety zawierające informacje na temat sterylizacji, daty ważności, nr katalogowy, nr serii (etykiety te mają służyć do wklejania do karty pacjenta) - nie dotyczy pozycji nr 23-25, 27 i 31-35 opisanego powyżej przedmiotu dostawy |  |
| 39 | Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu - nie dotyczy pozycji nr 23-25, 27 i 31-35 opisanego powyżej przedmiotu dostawy |  |
| 40 | Opakowanie składające się z papieru i folii - nie dotyczy pozycji nr 23-25, 27 i 31-35 opisanego powyżej przedmiotu dostawy |  |
| 41 | Wyroby medyczne muszą spełniać normę PN-EN 13795: Prześcieradła, fartuchy chirurgiczne i wysterylizowana odzież, używane jako wyroby medyczne dla pacjenta, personelu medycznego i urządzeń w zakresie serwet operacyjnych i obłożeń (nie dotyczy pozycji nr 23-25, 27 i 31-35 opisanego powyżej przedmiotu dostawy) – należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez producenta gotowego wyrobu |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne masek do zadania nr 4

| Lp. | Wymagane warunki graniczne serwet, masek, czepków | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, część twarzowa z możliwością ukształtowania w tzw. „kaczy dziób” wygładzona, bez mikrowłosków, pakowana w kartonik max. po 50 sztuk z możliwością pojedynczego wyjmowania, zgodna z normą PN EN 14683 II: Maski chirurgiczne |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne zestawu serwet do kraniotomii do zadania nr 5

| Lp. | Wymagane warunki graniczne zestawu serwet do kraniotomii | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1 |  |  |
| 1 | 1 x Papier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne) |  |
| 2 | 1 x Serweta główna min.241 x 254 cm wykonana z miękkiego, łatwo układającego się, nie pylącego, niepalnego (klasa I), nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych (czas utrzymywania ładunku poniżej 0,1 sek.) laminatu trójwarstwowego polipropylenowo-poliolefinowy o gramaturze min. 70 g/m2, spełniającego wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację wody co najmniej 30 dmH2O), wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość min. 300 kPa na mokro i sucho) współczynnik odporności na penetrację płynów >300 cm H2O, współczynnik chłonności >350 , wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużna MD ≥ 130 N , wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro poprzeczna CD ≥75 N., otwór min. 18 x 27 cm z folią operacyjną, wzmocnienie chłonne, 2 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny z filtrem, port do ssaka, przylepiec zintegrowany z serwetą do zamocowania na ramieniu anestezjologicznym |  |
| 3 | 1 x Serweta na stolik narzędziowy min.140 x 190 cm |  |
| 4 | 3 x Serwety przylepne min.75cmx90cm |  |
| 5 | 1 x Torba na narzędzia z 2 kieszeniami PE |  |
| Pozycja 2 |  |  |
| 6 | 1 x Serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne) |  |
| 7 | 1 x Ręcznik chłonny min. 15 x 20 cm |  |
| 8 | 1 x Taśma klejąca foliowa min. 8 x 40 cm |  |
| 9 | 1 x Serweta główna min. 221 x 240 cm wykonana z miękkiego, łatwo układającego się, nie pylącego, niepalnego (klasa I), nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych (czas utrzymywania ładunku poniżej 0,1 sek.) laminatu trójwarstwowego polipropylenowo-poliolefinowy o gramaturze min. 70 g/m2, spełniającego wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację wody co najmniej 30 dmH2O), wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość min. 300 kPa na mokro i sucho) współczynnik odporności na penetrację płynów >300 cm H2O, współczynnik chłonności >350 , wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużna MD ≥ 130 N , wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro poprzeczna CD ≥75 N., otwór okrągły ø max.12 cm, przylepny |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne pokrowców i osłon do zadania nr 6

| Lp. | Wymagane warunki graniczne pokrowców i osłon | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 25cm, sterylny, folia PE o grubości minimum 0,04mm, gramatura nie mniej niż 40g/m² |  |
| 2 | Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 50cm, sterylny, folia PE o grubości minimum 0,04mm, gramatura nie mniej niż 40g/m² |  |
| 3 | Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 80cm, sterylny, folia PE o grubości minimum 0,04mm, gramatura nie mniej niż 40g/m² |  |
| 4 | Osłona seterylna na mikroskop: mocna odporna na rozerwanie sterylna foliowa osłona na mikroskop z otworem na obiektyw , który posiada możliwością dostosowywania średnicy od 48mm do 85 mm, wyposażona w trzy wyprowadzenia na podglądy oraz tasmy lepne – min 2 szt wokół osłony umożliwiające jej upięcie na mikroskopie, długość: 250 cm - 270 cm szer 110 cm – 120 cm |  |
| 5 | Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu |  |
| 6 | Opakowanie składające się z papieru i folii |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne podkładów, koszul operacyjnych dla pacjenta, pościeli, myjek, podkładów, spodenek  do zadania nr 7

| Lp. | Wymagane warunki graniczne podkładów, koszul operacyjnych dla pacjenta | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład wzmocniony, nieprzemakalny, dwuwarstwowy o wymiarach minimum 175cm x 80cm, o gramaturze min. 43g/m² |  |
| 2 | Prześcieradło nieprzemakalne, wzmocnione o wymiarach minimum 150cm x 200cm, pełnoochronne, nieprzezierne, antystatyczne o gramaturze min. 43g/m² |  |
| 3 | Prześcieradło nieprzemakalne, dwuwarstwowe, wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE, o wymiarach min. 150 cm x 210 cm, gramatura nie mniej niż 41g/m², odporność na penetrację płynu : > 100cm H2O. |  |
| 4 | Koszula operacyjna jednorazowego użytku dla pacjenta, nieprzezierna, wykonana z włókniny antystatycznej, niepylącej i oddychającej typu SMS lub równoważnej, z krótkim, szerokim rękawem umożliwiającym dostęp do całej ręki, zakładana przez głowę, posiadająca głębokie rozcięcie z przodu o o gramaturze min. 35g/m² |  |
| 5 | Pościel z włókniny polipropylenowej, niesterylna, poszewka o wymiarach min. 90cm x 75cm, poszwa o wymiarach min. 200cm x 140cm, prześcieradło o wymiarach min. 210cm x 130cm, nieprzezierna, antystatyczna o gramaturze min. 40g/m² |  |
| 6 | Ubranie operacyjne wykonane z włókniny antystatycznej, niepylącej i oddychającej typu SMS lub równoważnej, niesterylne, nieprzezierne, rozmiar L-XL, spodnie i bluza z krótkim rękawem , gramatura 35g/m². |  |
| 7 | Podkład z włókniny niesterylny o wymiarach 100cm x 150cm o gramaturze min. 35g/m² |  |
| 8 | Myjka jednorazowego użytku do mycia pacjentów, niesterylna, w rozmiarze min. 15x 24 cm. |  |
| 9 | Spodenki diagnostyczne jednorazowe z włókniny, nieprzezierne, niesterylne, z jednym rozcięciem ciągłym w okolicy krocza, długość nogawki 25-30 cm, wykonane z włókniny typu SMS gramatura nie mniej niż 35g/m2 |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Wymagane warunki graniczne podkładów i serwet

do zadania nr 8

| Lp. | Wymagane warunki graniczne podkładów i serwet | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, w rozmiarze min. 61x91cm, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, paraprzepuszczalność min. 3600 g/m2/24godz (potwierdzona dokumentem od producenta) |  |
| 2 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, w rozmiarze min. 102x229cm, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, paraprzepuszczalność min. 3600 g/m2/24godz (potwierdzona dokumentem od producenta) |  |
| 3 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, w rozmiarze min. 45x61cm, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, paraprzepuszczalność min. 3600 g/m2/24godz (potwierdzona dokumentem od producenta) |  |
| 4 | Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stoli Mayo 80x142 cm - 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107x82,5 cm -1x serweta 196x279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm, ze wzmocnieniem chłonnym 43x51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25x46 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE. Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen)na całej powierzchni okrywającej pacjenta, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2 w obszarze wzmocnień min. 140g/m2. Odporność na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 500 kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. |  |
| 5 | Zestaw serwet do zabiegów chirurgicznych okrywających pacjenta wykonanych z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni, pozbawionych pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2 spełniających wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację płynów co najmniej 200 cmH2O), wytrzymałych na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość min. 200 kPa na mokro i sucho), zdolność absorpcyjna ≥400%, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużna MD ≥ 110 N , wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro poprzeczna CD ≥62 N. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta . Skład zestawu: -1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) -1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm -2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku -1 x serweta 196x 200 cm, przylepna -1 x serweta 160x260 cm, przylepna -1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm -4 x ręcznik chłonny 20x30 cm - serweta ochronna na stół operacyjny, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100cm² potwierdzona przez producenta, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej, rozmiar min. 102x229cm +/- 5cm rdzeń chłonny nie większy niż 51x206 cm +/- 5cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, pakowana odrębnie. |  |
| 6 | Zestaw serwet do angiografii ze wzmocnieniem wysokochłonnym. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 150 cm -2x fartuch chirurgiczny wykonany z wlókniny typu SMS, wzmocniony włókniną na rekawach i na przodzie, rozmiar XL, dł. 132cm. -1 x igła angiograficzna 18Gx7cm -2 x strzykawka 5ml 3częściowa -2 x strzykawka 2ml 3częściowa -1 x rampa trójdrożna, prawa 500PSI, uchwyt OFF -1 x miska na prowadnik 2500ml skalowana niebieska -1x serweta do angioplastyki 350x226cm z dwoma otworami na tętnice udowe fi15cm częściowo wypełnione przezroczystą folią samoprzylepną z otworem 7,5cm oraz ze L-kształtnym obszernym wzmocnieniem wysokochłonnym wokół otworów sięgającym prawej krawędzi serwety w rozmiarze min.125x150cm, z przezroczystym panelem na pulpit. Serweta wykonana z chłonnego laminatu. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      		      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń woli w jego imieniu