Załącznik nr 1.1 do SIWZ

- WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

Dostawa cewników i prowadników wraz z dzierżawą konsoli do zintegrowanego pomiaru OCT/FFR dla Pracowni Hemodynamiki SPWSZ w Szczecinie.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Poz. 1 Cewnik do obrazowania OCT |  |  |
| 1 | Znaczniki kontrastujące w promieniach RTG na dystalnej końcówce, obiektywie do obrazowania i na wysokości 50 mm proksymalnie względem obiektywu |  |
| 2 | Końcówka o podwójnym świetle w systemie rapid exchange pozwalająca na łatwiejsze ulokowanie prowadnika |  |
| 3 | Znacznik obiektywu na wysokości < 2 mm proksymalnie względem optycznego obiektywu |  |
| 4 | Opaski znacznikowe w odcinku proksymalnym trzonu na wysokości 90 mm i 100 mm |  |
| 5 | Końcówka niskoprofilowa o rozmiarze 2,7 F |  |
| 6 | Powłoka hydrofilna |  |
| 7 | Kompatybilny z prowadnikami 0,014” |  |
| 8 | Długość 135 cm |  |
| 9 | Średnica zewnętrzna: 2,7 F (odcinek dystalny) |  |
| Poz. 2 Prowadniki do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR |  |  |
| 1 | Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Balance MiddleWeight (BMW) |  |
| 2 | PTFE na części sztywnej |  |
| 3 | Powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31 cm |  |
| 4 | Końcówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego kształtowania:3cm , |  |
| 5 | Hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu(możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”), |  |
| 6 | Długość prowadnika 175cm |  |
| 7 | Prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej |  |
| Poz. 3 Konsola do zintegrowanego pomiaru OCT/FFR |  |  |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2015 |  |
| 2 | Pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej i optycznej koherentnej tomografii |  |
| 3 | FFR/OCT bezpośrednio dostępne podczas przezskórnej interwencji wieńcowej |  |
| 4 | Brak konieczności znalezienia, podłączenia, ustawienia i włączenia przenośnej konsoli |  |
| 5 | Operator w sterylnym polu operacyjnym może kontrolować funkcje systemu podczas akwizycji obrazów i pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej |  |
| 6 | Możliwość przeglądania obrazów na wysięgniku z głównym monitorem w pracowni cewnikowania |  |
| 7 | Możliwość ścisłego włączania FFR i OCT w proces PCi |  |
| 8 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego kardioangiografem pozwalająca użytkownikowi zwizualizować powiązanie pomiędzy anatomicznymi danymi z obrazu OCT na obrazach andiograficznych |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu