Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Obsługa serwisowa sprzętu rentgenowskiego firmy SIEMENS dla SPWSZ w Szczecinie

CPV 50.42.12.00-4

| l.p | Nazwa aparatu | Nr fabr. |
| --- | --- | --- |
| 1 | RTG ramię Siemens "c" Siremobil Compact rok produkcji: 2004 | SN:1890 |
| 2 | RTG ramię Siemens "c" Siremobil Compact rok produkcji: 2006 | SN:3219 |
| 3 | RTG ramię Siemens "c" Siremobil Compact rok produkcji: 2006 | SN:4034 |
| 4 | Angiograf Siemens Artis ZEE floor ze wstrzykiwaczem Covidien, zasilaczem UPS Eaton, stacja planowania zabiegu Syngo X oraz polifizjografem Sensis. rok produkcji: 2010 (obsługa serwisowa nie obejmuje wstrzykiwacza Covidien) | SN:135983 |

Zakres obsługi aparatury objętej kontraktem serwisowym:

- Przeglądy okresowe:

Regularne przeglądu serwisowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku, terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym, lecz bez potrzeby wzywania przez Zamawiającego do ich wykonania.

Przegląd obejmuje:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

- Inspekcja zużycia części;

- Oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

- Konserwacja softwear’u systemowego i aplikacyjnego;

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

- Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji przeglądów w postaci protokołu przeglądu oraz dokonanie wpisu w paszport techniczny urządzenia z określeniem daty następnego przeglądu.

- Kontrola jakości:

- Wykonywanie testów kontroli jakości podczas każdego przeglądu technicznego.

- Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po każdorazowej wymianie lampy RTG, generatora lub detektora, bez potrzeby wzywania przez zamawiającego do ich wykonania.

- Wykonanie co rocznych testów specjalistycznych według obowiązującej ustawy o prawie atomowym i rozporządzeniu Ministra Zdrowia poz.1015 z 2013r., bez potrzeby wzywania przez zamawiającego do ich wykonania.

- Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.

- Naprawy:

- Zgłaszanie awarii od godz. 8:00 do 17:00 w dni robocze

- Interwencje na wezwanie-praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem;

- Usuwanie awarii maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia;

- Diagnozowanie błędów usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w skutek naturalnego zużycia części;

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

- Dokumentacja interwencji serwisowych poprzez raport serwisowy oraz dokonanie wpisu w paszport techniczny urządzenia.

- Modyfikacje:

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji softwear’u systemowego i aplikacyjnego;

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia;

- Części zamienne:

- Dostarczenie wszystkich części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek normalnego użytkowania urządzenia uległy zużyciu lub stały się nieprzydatne w dalszej eksploatacji, włączając lampy RTG, detektory i inne komponenty specjalistyczne.

- Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu;

- Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji;

- W przypadku wymiany lampy RTG, odnotowanie w  paszporcie technicznym urządzenia jej nowego numeru seryjnego.

- Pomoc aplikacyjna:

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu

- Zdalna diagnostyka urządzeń (z wył poz. 1,2,3)

VII.	Wymagania dodatkowe

1.	Przedstawienie imiennego wykazu osób uprawnionych do dokonywania napraw;

2.	Podpisanie dokumentu o zachowaniu w tajemnicy danych poufnych

Zamawiający wymaga posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia  będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych.

Wykonawca gwarantuje realizację usług serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.