Załącznik nr 1.2 do SIWZ do zdania nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

| Poz. 1 Wózek wielofunkcyjny - 11 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1. | Wymiary zewnętrzne szafki wózka 800 x 500 mm ± 5 mm |  |  |
| 2. | Wymiary podstawy 865 x 570 mm ± 5mm |  |  |
| 3. | Wysokość od podłoża do blatu 1000 mm |  |  |
| 4. | Szafka podzielona na część z szufladami oraz część z drzwiami |  |  |
| 4a. | Szerokość drzwi 310 mm |  |  |
| 5. | Wózek wykonany ze stali , lakierowany proszkowo, w tym: |  |  |
| 5a. | Blat górny wykonany z tworzywa ABS oraz podstawa z osłoną wykonana z tworzywa ABS |  |  |
| 5b. | Blat górny z pogłębieniem, otoczony z 2 stron bandami |  |  |
| 6. | Szafka wykonana za stali lakierowanej proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL |  |  |
| 7. | Podstawa z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami |  |  |
| 8. | Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Oponki nie brudzące podłoże; |  |  |
| 9. | Szafka wózka wyposażona w pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych z samodomykiem |  |  |
| 9a. | Szuflady o różnej wysokości frontów: 2x 86mm 2x137mm 1x233mm |  |  |
| 9b. | Szerokość frontów szuflad 418 mm |  |  |
| 10 | Wysuwany blat boczny z tworzywa ABS z pogłębieniem, z zintegrowaną rączką oraz dodatkowym przetłoczeniem na drobne akcesoria |  |  |
| 11 | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka ze stali kwasoodpornej ; uchwyt umieszczony z boku wózka; |  |  |
| 13. | Wyposażenie wewnątrz szafki z drzwiami: 3x wysuwany kosz o wymiarach: 400x300x100mm |  |  |
| 14. | 3 odcinki szyny instrumentalnej o przekroju 25x10 mm do zawieszania osprzętu o długości nie mniejszej niż 400mm; |  |  |
| 15. | Kosz na odpady z tworzywa , z pokrywą wahadłową, z uchwytami na szynę – 1 szt. |  |  |
| 16. | Pojemnik na zużyte igły z tworzywa sztucznego o wysokości 50 mm, i średnicy 145mm, z uchwytem na szynę – 1 szt. |  |  |
| 17. | Koszyk stalowy na akcesoria, chromowany lub lakierowany proszkowo, z uchwytem na szynę -1 szt. Wymiary: 360x160x150 mm |  |  |
| 18. | Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach |  |  |
| 19. | Dokumenty: -Deklaracja Zgodności -CE |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.