# Załącznik nr 1 do SIWZ

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są usługi sterylizacji wysokotemperaturowej wraz z transportem narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej.

- Wykaz narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej objętych usługą sterylizacji oraz rodzaj sterylizacji określa załącznik nr 1.1 do SIWZ.

I OPIS

1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa sterylizacji wysokotemperaturowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do walidacji i monitorowania procesu sterylizacji zgodnie z odpowiednimi normami: PN-EN ISO 17665-1 :2007, PN-EN-556-1, PN-EN-556-2 oraz do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających walidację procesów sterylizacji zgodnie z odpowiednimi normami oraz do umożliwienia wglądu Zamawiającemu w pełną dokumentację procesową dotyczącą sterylizacji materiałów, na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy i zgodny z wymogami epidemiologicznymi proces sterylizacji.

- Prowadzenie dokumentacji zdawczo odbiorczej przewożonego materiału do i po sterylizacji będzie odbywało się wg wzorów ustalonych przez Zamawiającego – załącznik nr 4 i 5 do umowy.

- Odbiór i przekazanie materiału do i ze sterylizacji będzie następowało w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez strony miejscu i terminie.

- Materiały do i po sterylizacji transportowane będą w specjalnych pojemnikach transportowych, dostarczonych przez Wykonawcę w ilości niezbędnej do realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji pojemników transportowych, w których przewożone będą materiały do i po sterylizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego środka transportu/wózków transportowych zgodnych z wymogami epidemiologicznymi, gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi, przeznaczonego do przewozu materiału do i po sterylizacji.

- Wykonawca zagwarantuje mycie i dezynfekcję środków transportu/wózków transportowych.

- Umieszczenie pojemników transportowych na środkach transportu/wózkach transportowych i załadunek wózków do samochodów przeprowadzane będzie przez Wykonawcę.

II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

- Usługa sterylizacji realizowana przez Wykonawcę powinna obejmować:

  - Odbiór narzędzi, sprzętu i bielizny od Zamawiającego przygotowanych w następujący sposób:

  - narzędzia i sprzęt medyczny po wstępnej dezynfekcji realizowanej przez Zamawiającego,

  - bielizna po przeprowadzonym procesie prania i dezynfekcji przez Zamawiającego,

  - dreny do ssaków i rury do respiratorów bez wstępnej dezynfekcji, zapakowane w dwa przezroczyste worki. Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący drenów i rur będzie zawierał  informację o  braku wstępnej dezynfekcji.

  - Przygotowanie narzędzi i sprzętu do sterylizacji (mycie, dezynfekcja, przegląd techniczny i pielęgnacja narzędzi).

  - Kompletowanie zestawów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - Pakowanie i znakowanie pakietów w celu pełnej identyfikacji.

  - Proces sterylizacji.

  - Transport materiału sterylnego do siedziby Zamawiającego.

- Bielizna poddawana sterylizacji będzie składana i pakowana przez Wykonawcę w papier krepowany lub opakowanie papier- folia.

- Narzędzia pojedyncze poddawane sterylizacji  będą pakowane przez Wykonawcę w opakowania papier-folia lub papier krepowany Wykonawcy.

- Zestawy narzędziowe  pakowane będą przez Wykonawcę w kontenery Zamawiającego,  lub papier krepowany  lub torebkę papierowo-foliową Wykonawcy, zgodnie z obowiązującym spisem zestawów.

- Przekazany sprzęt poddany będzie obróbce technicznej zgodnie z odpowiednimi normami polskimi, ustaleniami europejskimi, podjętymi ustaleniami oraz przekazanymi przed rozpoczęciem współpracy wytycznymi producenta, dotyczącymi sposobu obróbki technologicznej przekazywanego sprzętu i materiałów medycznych.

- Odbiór i przekazanie materiałów do i ze sterylizacji odbywać się będzie na podstawie protokołów: wydania / przyjęcia – stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, przekazania / przyjęcia – stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

- Transport do świadczenia usług sterylizacji zapewnia Wykonawca zgodnie z wymogami epidemiologicznymi. Ilość  pojemników do transportu powinna odpowiadać ilości  materiału wysyłanego przez  Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do  dezynfekcji i mycia środków transportu.

- Zamawiający przekaże materiał do sterylizacji we wcześniej dostarczonych przez Wykonawcę pojemnikach transportowych wraz z protokołem przekazania / przyjęcia – stanowiącego załącznik nr 5 do umowy zawierającego informacje dotyczące zawartości danego pojemnika.

Na protokole umieszczona będzie część etykiety samoprzylepnej z kodem kreskowym

materiału, lub w przypadku nowo przekazywanego materiału, który nie posiada jeszcze

etykiety, wpisana będzie nazwa  i ilość sprzętu .

- Po procesie sterylizacji Wykonawca będzie dostarczał materiał z etykietą samoprzylepną trójdzielną, na której znajdować się będą informacje dla Zamawiającego takie jak: nazwa klienta, nazwa pakietu, data sterylizacji, data ważności, unikalny nr identyfikacyjny. W związku  z tym, część etykiety wróci do Wykonawcy  w momencie  ponownego przekazania materiału do sterylizacji.

- W przypadku sprzętu w dużym stopniu narażonego na uszkodzenia, przed przystąpieniem do współpracy nastąpi komisyjne przekazanie. Z przekazania sporządzony będzie protokół w zakresie oceny jakości sprzętu podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU U ZAMAWIAJĄCEGO

PRZED PRZEKAZANIEM DO WYKONAWCY.

- Bezpośrednio po użyciu, sprzęt medyczny, narzędzia i bieliznę należy poddać procesowi przygotowawczemu zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce zasadami sanitarno – epidemiologicznymi:

- w przypadku bielizny, będzie ona poddana procesowi prania i dezynfekcji przez Zamawiającego,

- narzędzia i sprzęt medyczny poddane wstępnej dezynfekcji realizowanej przez Zamawiającego,

- dreny do ssaków i rury do respiratorów bez wstępnej dezynfekcji, zapakowane w dwa przezroczyste worki.

- Sprzęt medyczny należy przekazać we wcześniej dostarczonych kuwetach transportowych, umieszczając w kieszeni kuwety protokół przekazania/przyjęcia zawierający informację, dotyczącą zawartości danej kuwety. Na protokole należy umieścić część etykiety samoprzylepnej z kodem kreskowym materiału, lub w przypadku nowo przekazywanego sprzętu, który nie posiada jeszcze etykiety, należy wpisać nazwę i ilość sprzętu na dokumencie.

- Tak przygotowany materiał wraz z protokołami przekazania/przyjęcia sporządzonymi w dwóch egzemplarzach, należy przekazać pracownikowi Wykonawcy i Zamawiającego.

- Przekazany sprzęt poddany będzie obróbce technologicznej zgodnie z podjętymi ustaleniami, oraz przekazanymi przed rozpoczęciem współpracy instrukcjami i wytycznymi.