Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów okrężnych prostych i zakrzywionych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Stapler okrężny prosty |  |  |
| 1. | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 25 |  |
| 2. | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 28-29 |  |
| 3. | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 32-33 |  |
| 4. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 5. | Wysokość otwartej zszywki: 5,0mm-5,5mm |  |
| 6. | Posiadanie skali docisku umożliwiającej bezpośrednią kontrolę jego siły przez chirurga |  |
| 7. | Dodatkowy trzpień jednorazowy do połączenia z główką staplera, umożliwiający przebicie się przez ścianę zespalanego narządu |  |
| Stapler okrężny zakrzywiony |  |  |
| 8. | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 21 |  |
| 9. | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 25-26 |  |
| 10. | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 28-29 |  |
| 11. | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 32-33 |  |
| 12. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 13. | Wysokość otwartej zszywki: 5,5mm |  |
| 14. | Posiadanie skali docisku umożliwiającej bezpośrednią kontrolę jego siły przez chirurga |  |
| 15. | Dodatkowy trzpień jednorazowy do połączenia z główką staplera, umożliwiający przebicie się przez ścianę zespalanego narządu |  |
| 16. | Wymagana również wersja przedłużona minimum 50cm |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów do żylaków odbytu | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler do żylaków odbytu metodą LONGO rozmiar 33mm lub równoważny |  |
| 2. | Stapler jednorazowy |  |
| 3. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 4. | Skala docisku automatycznego (mechanicznego) lub ręcznego |  |
| 5. | Zabezpieczenie przed powtórnym użyciem (blokada ostrza) |  |
| 6. | Przezroczysty anoskop (do identyfikacji linii grzebieniastej) |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów liniowych z nożem | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler liniowy z nożem 55mm-65mm jednorazowego użytku |  |
| 2. | Magazynek do staplera liniowego z nożem 55mm-65mm |  |
| 3. | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 4. | Tytanowe zszywki |  |
| 5. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 6. | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |
| 7. | Wysokość zszywki po zamknięciu: 1,5mm, 1,75mm i 2,0mm |  |
| 8. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 9. | Zabezpieczenie przed kolejną aplikacją bez wymiany ładunku (blokada noża) |  |
| 10. | Posiadanie pozycji pośredniej, tj. pozycji częściowego zamknięcia staplera, umożliwiającej wypozycjonowanie tkanki przed zespoleniem |  |
| 11. | Zabezpieczenie przed ponownym wysuwaniem noża oraz zabezpieczenie przed odpaleniem staplera, jeśli dźwignia nie jest w pełni zamknięta |  |
| 12. | Stapler liniowy z nożem 75mm-85mm jednorazowego użytku |  |
| 13. | Magazynek do staplera liniowego z nożem 75mm-85mm |  |
| 14. | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 15. | Tytanowe zszywki |  |
| 16. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 17. | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |
| 18. | Wysokość zszywki po zamknięciu: 1,5mm, 1,75mm i 2,0mm |  |
| 19. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 20. | Zabezpieczenie przed kolejną aplikacją bez wymiany ładunku (blokada noża) |  |
| 21. | Zabezpieczenie przed ponownym wysuwaniem noża oraz zabezpieczenie przed odpaleniem staplera, jeśli dźwignia nie jest w pełni zamknięta |  |
| 22. | Posiadanie pozycji pośredniej, tj. pozycji częściowego zamknięcia staplera, umożliwiającej wypozycjonowanie tkanki przed zespoleniem |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów liniowych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 55mm-60mm i ładunki do niego |  |  |
| 1. | Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 55mm-60mm jednorazowego użytku |  |
| 2. | Magazynek do staplera liniowego bez noża 55mm-60mm |  |
| 3. | Stapler z automatycznym dociskiem tkanki lub ręcznym z kontrolą domknięcia |  |
| 4. | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 5. | Musi posiadać możliwość ręcznego i mechanicznego wysunięcia ogranicznika tkanki |  |
| 6. | Wysokość zamkniętej zszywki: 2,0mm |  |
| 7. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 8. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 9. | Możliwość obsługi przez chirurga jedną ręką |  |
| 10. | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |
| Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 90mm i ładunki do niego |  |  |
| 11. | Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 90mm jednorazowego użytku |  |
| 12. | Magazynek do staplera liniowego bez noża 90mm |  |
| 13. | Stapler z automatycznym dociskiem tkanki lub ręcznym z kontrolą domknięcia |  |
| 14. | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 15. | Musi posiadać możliwość ręcznego i mechanicznego wysunięcia ogranicznika tkanki |  |
| 16. | Wysokość zamkniętej zszywki: 2,0mm |  |
| 17. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 18. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |
| 19. | Możliwość obsługi przez chirurga jedną ręką |  |
| 20. | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków (min. 2 przeładowania) |  |
| Stapler linowy do niskiego zamknięcia odbytnicy |  |  |
| 21. | - Stapler liniowy do niskiego zamknięcia odbytnicy |  |
| 22. | - Stapler z automatycznym dociskiem |  |
| 23. | - Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 24. | - Jednorazowy, bez możliwości przeładowania |  |
| 25. | - Linia zespolenia 39mm (dla tej długości wymagane 4 rzędy zszywek, dwie dźwignie: zamykająca i spustowa) albo 55mm (dla tej długości wymagana możliwość złamania i rotacji głowicy stapler) |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów skórnych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler skórny na 35 zszywek |  |
| 2. | Narzędzia do ściągania klipsów skórnych jednorazowego użytku |  |
| 3. | Stapler skórny musi być jednorazowy |  |
| 4. | Musi posiadać 35 zszywek |  |
| 5. | Staplery muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości |  |
| 6. | Kontrola zużycia zszywek |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów naczyniowych i trokarów | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler naczyniowy 45mm jednoczęściowy jednorazowego użytku do chirurgii transplantacji wątroby trzyrzędowy z nożem wraz z magazynkiem |  |
| 2. | Magazynek do staplera z punktu nr 1 |  |
| 3. | Trokar ostrzowy jednorazowy o średnicy 12,9mm, dł. 100mm |  |
| 4. | Stapler jednoczęściowy, nóż tnący w staplerze |  |
| 5. | Stapler załadowany magazynkiem |  |
| 6. | Długość ramienia staplera: 280mm |  |
| 7. | Musi posiadać rotikulującą główkę (możliwość obrotu ramienia staplera) |  |
| 8. | Musi posiadać możliwość wygięcia głowicy staplera |  |
| 9. | Musi prowadzić dwa potrójne rzędy zszywek, a po środku nóż |  |
| 10. | Wymagana wysokość otwartej zszywki: 2,5mm |  |
| 11. | Staplery i magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 12. | Mechanizm w ładunku blokujący powtórne jego użycie |  |
| 13. | Trokar umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki |  |
| 14. | Trokar kompatybilny ze staplerem naczyniowym 45mm |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów laparoskopowych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler laparoskopowy trzyrzędowy z nożem jednorazowym |  |
| 2. | Magazynek do staplera laparoskopowego trzyrzędowego jednorazowego do tkanki cienkiej, normalnej, grubej |  |
| 3. | Trokar bezpieczny do staplera laparoskopowego trzyrzędowego jednorazowego |  |
| 4. | Trokar kompatybilny z zaoferowanym sprzętem (opisanym w punkcie nr 1 i 2) |  |
| 5. | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 6. | Magazynki do tkanki cienkiej, normalnej i grubej, do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 7. | Staplery i trokary jednorazowego użytku |  |
| 8. | Data sterylizacji na opakowaniu (min. 24 miesięcy od dnia dostarczenia) |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne klipsownic automatycznych | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów małych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 2. | Klipsownica jednorazowa |  |
| 3. | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 20 klipsów |  |
| 4. | Klipsy tytanowe |  |
| 5. | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 6. | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 7. | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 8. | Wysokość klipsa: od 2,8mm do 3,5mm |  |
| 9. | Automatyczne ładowanie klipsa |  |
| 10. | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnich (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 11. | Klipsownica jednorazowa |  |
| 12. | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 20 klipsów |  |
| 13. | Klipsy tytanowe |  |
| 14. | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 15. | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 16. | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 17. | Wysokość klipsa: od 3,5mm do 5,5mm |  |
| 18. | Automatyczne ładowanie klipsa |  |
| 19. | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnio-dużych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 20. | Klipsownica jednorazowa |  |
| 21. | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 20 klipsów |  |
| 22. | Klipsy tytanowe |  |
| 23. | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 24. | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące) |  |
| 25. | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 26. | Wysokość klipsa: od 3,5mm do 5,5mm |  |
| 27. | Automatyczne ładowanie klipsa |  |
| 28. | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów dużych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej |  |
| 29. | Klipsownica jednorazowa |  |
| 30. | Gotowa do użycia, zawierająca minimum 20 klipsów |  |
| 31. | Klipsy tytanowe |  |
| 32. | Klipsownice muszą posiadać odpowiednie oznaczenia wielkości klipsów |  |
| 33. | Klipsownice muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 34. | Możliwość kontroli aktualnej ilości zszywek w klipsownicy |  |
| 35. | Automatyczne ładowanie klipsa |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne klipsów polimerowych oraz dzierżawionych klipsownic | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy polimerowe bardzo duże i duże |  |
| 2. | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów bardzo dużych i dużych |  |
| 3. | Klipsownice do sterylizacji parowej |  |
| 4. | Klipsownice kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami 11mm firmy Aesculap Chifa |  |
| 5. | Klipsy jednorazowego użytku |  |
| 6. | Klipsy jałowe, data ważności na opakowaniu |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne klipsów tytanowych oraz dzierżawionych klipsownic | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy tytanowe małe |  |
| 2. | Klipsy tytanowe średnie |  |
| 3. | Klipsy tytanowe średnio-duże |  |
| 4. | Klipsy tytanowe średnio-duże do laparoskopii |  |
| 5. | Klipsy tytanowe duże |  |
| 6. | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów małych |  |
| 7. | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów średnich |  |
| 8. | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów średnio-dużych |  |
| 9. | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów dużych |  |
| 10. | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 24-30cm do klipsów średnio-dużych |  |
| 11. | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów średnio-dużych |  |
| 12. | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów dużych |  |
| 13. | Klipsy tytanowe |  |
| 14. | Kolor magazynku zgodny z kolorem klipsownicy według rozmiaru |  |
| 15. | Różnorodność kolorystyczna opakowania zewnętrznego według rozmiarów lub według wielkości magazynka |  |
| 16. | Magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości |  |
| 17. | Szczęki klipsownicy lekko zagięte (kąt zagięcia: 20-30°) |  |
| 18. | Klipsownice laparoskopowe lekko zagięte (kąt zagięcia: 20-30°), kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami 11mm firmy Aesculap Chifa |  |
| 19. | Klipsy tytanowe zamykane „oczkowo” poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości, co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej, bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne klipsów do klipsownicy laparoskopowej oraz dzierżawionych klipsownic | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magazynki klipsów średnio-małych (12 sztuk) do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku |  |
| 2. | Magazynki klipsów średnio-dużych (8 sztuk) do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku |  |
| 3. | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 350mm do klipsów średnio-małych |  |
| 4. | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 370mm do klipsów średnio-dużych |  |
| 5. | Klipsy tytanowe zamykane „oczkowo” poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości, co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej, bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa |  |
| 6. | Magazynek (8-12 klipsów) dla klipsów średnio-małych o wymiarach maksymalnych otwarcia klipsa: długość - 4,0mm, rozwartość ramion - 4,5mm |  |
| 7. | Magazynek (8-12 klipsów) dla klipsów średnio-dużych o wymiarach maksymalnych otwarcia klipsa: długość - 7,9mm, rozwartość ramion - 8,1mm |  |
| 8. | Różnorodność kolorystyczna według rozmiarów lub według wielkości magazynka |  |
| 9. | Klipsownice laparoskopowe muszą być rozbieralne i kompatybilne z trokarami, które posiada Zamawiający: - małe z trokarem 5mm - średnie z trokarem 10-11mm |  |
| 10. | Możliwość sterylizacji parowej dzierżawionych klipsownic wielorazowego użytku |  |
| 11. | Magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości |  |
| 12. | Opakowanie podwójne z datą ważności naniesioną na opakowaniu zewnętrznym oraz wewnętrznym |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne trokarów i igły Veresa | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Trokar jednorazowego użytku |  |  |
| 1. | Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 5mm jednorazowego użytku |  |
| 2. | Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 12mm jednorazowego użytku |  |
| 3. | Długość trokara opisanego w punkcie 1 i 2 – nie mniejsza niż 150mm |  |
| 4. | Trokar 12mm musi posiadać zintegrowaną redukcję do narzędzi 5mm |  |
| 5. | Trokary jałowe |  |
| 6. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 7. | Data sterylizacji na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 8. | Żebrowana kaniula |  |
| Igła Veresa |  |  |
| 8. | Igła Veresa 150mm jednorazowego użytku jałowa |  |
| 9. | Igła jednorazowego użytku |  |
| 10. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |
| 11. | Data sterylizacji na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne końcówek do noża harmonicznego | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Końcówka do noża harmonicznego GENERATOR 300 ETHICON ENDO - SURGERY typu GEN 04 długość 14cm |  |
| 2. | Kompletna, gotowa do użycia |  |
| 3. | Długość: 14cm, szczęki końcówki lekko zagięte (kąt zagięcia: 20-30°) |  |
| 4. | Z ręczną aktywacją |  |
| 5. | Jednorazowa, powinna posiadać datę ważności na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 6. | Końcówka do noża harmonicznego GENERATOR 300 ETHICON ENDO - SURGERY typu GEN 04 długość 36cm |  |
| 7. | Kompletna, gotowa do użycia |  |
| 8. | Długość: 36cm, szczęki końcówki lekko zagięte (kąt zagięcia: 20-30°) |  |
| 9. | Z ręczną aktywacją |  |
| 10. | Kompatybilna do trokara 5mm |  |
| 11. | Szczęki długości 15mm |  |
| 12. | Rozwarcie szczęk: 5,5mm |  |
| 13. | Końcówka lekko zagięta, kąt zagięcia: 20-30° |  |
| 14. | Jednorazowe, powinny posiadać datę ważności na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów okrężnych z systemem trans oralnym | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku 21mm i 25mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |
| 2. | Trans oralny system wprowadzania główki do okrężnego staplera laparoskopowego (wersja przedłużona) 21mm i 25mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |
| 3. | Stapler z automatycznym dociskiem oraz łamanym kowadełkiem |  |
| 4. | Bilateralnie spłaszczone zszywki o wysokości 4,8mm (do tkanki grubej) oraz 3,5mm (do tkanki normalnej) |  |
| 5. | Stapler z przedłużoną częścią roboczą o długości 35cm |  |
| 6. | Jednorazowe, powinny posiadać datę ważności na opakowaniu (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne gumek do podciągania naczyń | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gumka do podciągania naczyń 2,0-2,5mm dł. 65-75cm czerwona, niebieska, żółta, biała (do wyboru przez Zamawiającego) |  |
| 2. | Wymiary: 2,0-2,5mm, dł. 65-75cm, pakowane pojedynczo |  |
| 3. | Czytelne oznakowanie sterylności |  |
| 4. | Różnorodność kolorystyczna opakowania zewnętrznego w zależności od jego zawartości |  |
| 5. | Gumki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia), kod produktu oraz nazwę producenta |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne staplerów zamykająco-tnących | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką jednorazowego użytku |  |
| 2. | Magazynek do staplera zamykająco-tnącego z zakrzywioną główką |  |
| 3. | Główka w kształcie półksiężyca, długość linii cięcia: 40mm |  |
| 4. | Jałowy stapler musi być załadowany ładunkiem |  |
| 5. | Stapler umożliwiający 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu |  |
| 6. | Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa |  |
| 7. | Stapler jednorazowy |  |
| 8. | Musi posiadać możliwość wymiany magazynków |  |
| 9. | Zawierający ładunek do tkanki standardowej i grubej /do wyboru przez Zamawiającego/ |  |
| 10. | Staplery i magazynki muszą być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne narzędzia laparoskopowego do fiksacji siatki przepuklinowej | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki przepuklinowej |  |
| 2. | Narzędzie jednorazowe załadowane 25 klipsami |  |
| 3. | Długość: 36cm, kompatybilne z trokarem o średnicy 5mm |  |
| 4. | Klipsy wchłanialne, wchłanianie 180-210 dni |  |
| 5. | Narzędzie musi być jałowe i na opakowaniu zawierać czytelną datę terminu jałowości (min. 24 miesiące od dnia dostarczenia) |  |
| 6. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)