Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 7

Wymagane parametry techniczne zestawu transpedikularnego do

korekty kręgozmyku do zadania nr 7

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu transpedikularnego do korekty kręgozmyku | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z 4 śrub/haków, 2 prętów, 4 blokerów, 1 poprzeczki |  |
| 2 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa |  |
|  | - śruby o trzonie cylindrycznym i z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem oraz śruby kaniulowane |  |
|  | - śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami |  |
|  | - atraumatyczne zakończenie śruby |  |
|  | - stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej |  |
|  | - jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący |  |
|  | - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem |  |
|  | - wsteczny kształt gwintu na styku śruba – element blokujący |  |
|  | - wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami” |  |
| 3 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 8

Wymagane parametry techniczne zacisków tętniakowych i implantów do zadania nr 8

poz. 1

| Lp. | Wymagane warunki techniczne tytanowych beleczkowych zacisków tętniakowych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do trwałej okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych (głównie tętnicy szyjnej) |  |
| 2 | Klipsy okienkowe tytanowe |  |
| 3 | Okienko o średnicy 5mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni lub pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny sprężyny |  |
| 4 | Instrumentarium: 2 sztuki aplikatorów do klipsów Yasargila Standard |  |

poz. 2

| Lp. | Wymagane warunki techniczne długich zacisków tętniakowych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu |  |
| 2 | Wykonane ze stopu PHYNOX, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  |
| 3 | Mechanizm „blokowy” antyzmykowy, przeciwdziałający efektowi nożycowania |  |
| 4 | Szczęki z wyżłobieniami piramidowymi, atraumatycznymi |  |
| 5 | Podwójna sprężyna o wzmocnionej sile ścisku do 190g (1,86N) dla klipsów 30mm lub 200g (1,96N) dla klipsów 35mm i 40mm |  |
| 6 | Instrumentarium: 2 sztuki kleszczyków aplikacyjnych do długich zacisków tętniakowych |  |

poz. 3

| Lp. | Wymagane warunki techniczne implantu opony twardej | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiary: 4cm x 5cm, 6cm x 8cm, 1,5cm x 3cm |  |
| 2 | Implant jednorazowego użytku |  |
| 3 | Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Szpitala |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 9

Wymagane parametry techniczne markera skórnego sterylnego z linijką do zadania nr 9

| Lp. | Wymagane warunki techniczne markera skórnego sterylnego z linijką | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker chirurgiczny do oznaczania linii cięcia na ciele pacjenta z linijką |  |
| 2 | Odporny na zmywanie |  |
| 3 | Uniwersalna końcówka pozwalająca na oznaczanie o szerokości 0,2-2mm, w ciemnym kolorze |  |
| 4 | Nietoksyczny, nieplamiący, szybko schnący |  |
| 5 | Sterylne, pakowane pojedynczo |  |
| 6 | Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 10

Wymagane parametry techniczne zestawu do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego do zadania nr 10

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteza w różnych rozmiarach: szerokość: 15mm i 17mm głębokość: 12,5mm, 14mm, 15mm i 16mm wysokość: 6mm i 7mm |  |
| 2 | Proteza w każdym rozmiarze pakowana sterylnie jako całość i zakładana jednoetapowo |  |
| 3 | Możliwość zakładania protezy wielopoziomowo bez zagrożenia krzyżowania się elementów stabilizujących |  |
| 4 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - dynamiczna proteza dysku szyjnego z sześcioma stopniami swobody |  |
|  | - dwie tytanowe płytki przylegające do powierzchni sąsiadujących trzonów, dostosowane do anatomicznej budowy odcinka szyjnego kręgosłupa |  |
|  | - sztuczne jądro – sprężysto – elastyczny polimer zaprojektowany, by symulować naturalne jądro miażdżyste |  |
|  | - sztuczny pierścień przeznaczony do symulacji naturalnego pierścienia |  |
|  | - osłona pierścienia zabezpieczająca przed przerostem kostnym |  |
|  | - ząbkowane szyny wzdłużne o maksymalnej wysokości 2mm, gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów |  |
|  | - płytki dotrzonowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację (tytan) |  |
|  | - narzędzie do zaznaczenia rowków na powierzchniach przylegających trzonów |  |
|  | - narzędzie do oznaczenia rozmiarów docelowej protezy |  |
|  | - aplikator do wprowadzenia sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego |  |
| 5 | Implanty trwale oznakowane |  |
| 6 | Instrumentarium niezbędne do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 11

Wymagane parametry techniczne protezy kości czaszki do zadania nr 11

| Lp. | Wymagane warunki techniczne protezy kości czaszki | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dziana poliestrowo – polipropylenowa proteza kości czaszki |  |
| 2 | Implant identyfikowany z naturalną kością pod względem właściwości fizycznych |  |
| 3 | Duża wytrzymałość |  |
| 4 | Nietoksyczna |  |
| 5 | Brak cieniodajności dla promieni RTG |  |
| 6 | Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Szpitala |  |
| 7 | Narzędzia do cięcia protezy kości czaszki |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 12

Wymagane parametry techniczne zestawu mikropłytek do twarzoczaszki do zadania nr 12

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu mikropłytek do twarzoczaszki | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikropłytki tytanowe o niskim profilu |  |
| 2 | Śruby o średnicy 1,5mm oraz śruby ,,ratunkowe” |  |
| 3 | Śruby o minimum pięciu długościach |  |
| 4 | Śruby samogwintujące |  |
| 5 | W zestawie płytki o różnych kształtach: - proste (minimum 3 długości) - proste z mostkiem - płytki L - płytki T - płytki X - płytki Y - płytki kwadratowe - płytki prostokątne |  |
| 6 | Kompletne instrumentarium do implantacji mikropłytek |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 13

Wymagane parametry techniczne sond pedikularnych do zadania nr 13

| Lp. | Wymagane warunki techniczne sond pedikularnych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu. |  |
| 2 | 3 średnice końcówki sondy: 2,5mm, 3,2mm, 4,0mm. |  |
| 3 | Dostępna sonda kanałowana oraz wygięta. |  |
| 4 | Długość min. od 40 mm do 55 mm z zaznaczoną kalibracją głębokości. |  |
| 5 | Zestaw w opakowaniu sterylnym, po otwarciu – gotowy do użycia. |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 14

Wymagane parametry techniczne protezy mechanicznej dysku lędźwiowego do zadania nr 14

| L.p. | Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej dysku lędźwiowego | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej ( ruchomość na połączeniu metal/PE ) |  |
| 2. | System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu : centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa |  |
| 3. | Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację |  |
| 4. | Wkładka PE z możliwością ślizgowej ( przód – tył ) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa |  |
| 5. | Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia ( płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º ) |  |
| 6. | Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości |  |
| 7. | Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu |  |
| 8. | Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany |  |
| 9. | Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do disektomii oraz do operacji rewizyjnych - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów - zamykane pojemniki na narzędzia |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 15

Wymagane parametry techniczne zestawu do stabilizacji  dynamicznej wyrostków  do zadania nr 15

| L.p. | Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar |  |
| 2. | Implantowany pomiędzy wyrostki kolczyste za pomocą cięgien |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem |  |
| 4. | Implanty - minimum 4 rozmiary |  |
| 5. | Kompletne instrumentarium |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

dla zadania 16

Wymagane parametry techniczne zestawu do mocowania pokrywy czaszki do zadania nr 16

| L.p. | Wymagane warunki techniczne zestawu do mocowania pokrywy czaszki | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klips ze stopu tytanowego, złożony z dwóch krążków trzymających kość, umocowanych na wspólnym karbowanym trzpieniu, zakończonym zgrubieniem |  |
| 2. | Wymagana możliwość wykonania badania MRI ( 1,5 T ) |  |
| 3. | Minimum 3 rozmiary – dostępność rozmiarów od min. 11mm do max. 20mm |  |
| 4. | Kompletne instrumentarium do mocowania klipsów |  |
| 5. | Aplikator klipsów dynamometryczny, w pełni automatyczny, bez konieczności wykonywania dodatkowych regulacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)