Załącznik nr 1.1 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zadanie nr 1

Poz. 1   Fotel do pobierania krwi  - 2 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyrób nowy rok produkcji |  |
| 2. | Stelaż fotela wykonany z kształtowników stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym, |  |
| 3. | Siedzisko, oparcie pleców oraz podłokietniki pokryte materiałem skóropodobnym, zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych, |  |
| 4. | Wyposażony w dwa podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach ( góra-dół, na boki), oraz oparcie, |  |
| 5. | Wymiary fotela: Szerokość 650 mm (±50 mm) Szerokość całkowita 780 mm Szerokość siedziska 450 mm (±30 mm) Wysokość 1240 mm (±20 mm) Głębokość 610 mm (±20 mm) Głębokość całkowita 690 mm (±20mm) |  |
| 6. | Regulacja wysokości podłokietników od 0 do 20 cm, |  |
| 7. | Regulacja kata podłokietników ( w poziomie 180º |  |
| 8. | Regulacja kąta oparcia od 90º do 133º,(±3º) |  |
| 9. | Wymiar podłokietników 400 x 150 mm, |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg |  |
| 11. | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów |  |
| 12. | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.) załączyć do oferty |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 14. | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |

Poz. 2  Wózek do przewozu chorych leżących - 4 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
| 2. | Szerokość całkowita 750 mm (± 20 mm) Długość całkowita 2050 mm (± 20 mm) |  |
| 4. | Wysokość regulowana ręcznie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 - 900 mm (± 20 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. |  |
| 5. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 00- 220 (± 20) – regulacja płynna |  |
| 6. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 00- 140 (± 20) – regulacja płynna |  |
| 7. | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |  |
| 8. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. |  |
| 9. | Ruchomy segment oparcia pleców za sprężyny gazowej w zakresie: 0 - 70° (± 5°) – regulacja płynna |  |
| 10. | Wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. 60% długości leża. |  |
| 11. | Każdy narożnik wózka wyposażony w dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek podczas przetaczania i zmiany wysokości |  |
| 12. | Wyposażenie wózka: - materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta – 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. |  |
| 13. | Cztery koła jezdne o średnicy 150mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. Podstawa osłonięta tworzywową osłoną wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowaniem na drobne rzeczy pacjenta i butle z tlenem |  |
| 14. | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. |  |
| 15. | Potwierdzone stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą obciążenie robocze wózka wynoszące min. 250 kg. |  |
| 16. | - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |
| 17. | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 18. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  |
| 19. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |
| 20. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  |

Dotyczy wszystkich zadań i pozycji

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.