Załącznik nr 1.2A  do SIWZ

Zadanie nr 2

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI SOCJALNO-BIUROWYCH O KONSTRUKCJI PŁYCINOWEJ

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. |  |  |  |
|  | Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiających ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Stelaże biurek metalowe o konstrukcji wsporczej, umożliwiającej tworzenie konstrukcji typu kątowego z skonstruowanymi kanałami pionowymi i poziomymi do prowadzenia przewodów elektrycznych. Biurka wyposażone w maskownice systemowe typu płycinowego. Stelaże z regulatorami wysokości umożliwiającymi wypoziomowanie. Nóżki, uchwyty metalowe oraz stelaże biurek , kolorystycznie ujednolicone o powierzchni srebrna satyna. |  |  |  |
|  | Blaty robocze o gr. min 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Dla wszystkich szafek pojedynczych stojących jak również występujących w zestawach przyściennych wyposażonych w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. |  |  |  |
|  | Wszystkie blaty wykończone listwami przyściennymi, dopasowanymi do wybranej kolorystki blatów przez Zamawiającego. |  |  |  |
|  |  | Krawędzie frontów szuflad, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
|  |  | Szuflady typu METABOX o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samo-domykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Szuflady występujące w biurkach wyposażone w zamek centralny. Ilość szuflad określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. |  |  |
|  |  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociągu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |  |
|  |  | Półki w szafkach z regulacją skokową (max. co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki - płycinowe oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. |  |  |
|  | Kolorystyka i struktura powierzchni płyt meblowych, blatów oraz okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 3 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |  |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dokładnych obmiarów u Zamawiającego w celu dopasowania mebli do poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji w zakresie +/- 5% . |  |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.