Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry – poz. 1.1 |  |  |
| 1. | Bioneutralna dziana taśma o strukturze poliestrowej do pierwotnej i rewizyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego |  |
| 2. | Zgrzewane, płaskie końce zapobiegające jej strzępieniu i umożliwiające przeprowadzenie przez tunele kostne i tkanki miękkie |  |
| 3. | Taśma na etapie produkcji poddawana czynnikom plazmowym, co stymuluje jej przerastanie i odtwarzanie na jej bazie struktur więzadłowych |  |
| 4. | Zakłada opcję samodzielnego stosowania, bądź z przeszczepem autogennym |  |
| 5. | Umożliwiająca różne sposoby fiksacji, np. endobutton, cross pin, skobel, klamra, śruba biowchłanialna, śruba interferencyjna |  |
| 6. | Posiada wymiary 7 x 710mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 1.2 |  |  |
| 7. | Płaska, bioneutralna taśma poliestrowa o otwartej strukturze splotu |  |
| 8. | Dostarczana ze specjalną plastyczną niklowo-srebrową igłą o dł. 20cm z „oczkiem” na taśmę |  |
| 9. | Zgrzewane, płaskie końce zapobiegające jej strzępieniu i umożliwiające przeprowadzenie przez tunele kostne i tkanki miękkie przy pomocy ww. wymienionej igły |  |
| 10. | Umożliwia mocowanie przy użyciu systemu fiksacyjnego o wymiarach dostosowanych do taśmy |  |
| 11. | Posiada wymiary 10 x 500mm |  |
| 12. | W zestawie klamra do mocowania taśmy do kości szerokości 6mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.1 |  |  |
| 13. | Sterylna taśma poliestrowa do rekonstrukcji rozerwanego więzadła rzepki o wymiarach 30mm x 800mm |  |
| 14. | O otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy z igłą do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.2 |  |  |
| 15. | Sterylna taśma poliestrowa do rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego o wymiarach 10mm X 500mm, o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy |  |
| 16. | Dostarczana ze specjalną plastyczną igłą z „oczkiem” o długości 20cm |  |
| 17. | Fiksacja z wykorzystaniem klamry i skobla mocującego |  |
| 18. | W zestawie klamra – skobel do mocowania taśmy do kości o wymiarach 6mm x 23mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.3 |  |  |
| 19. | Sterylna taśma poliestrowa do rekonstrukcji zastarzałych uszkodzeń ścięgna piętowego o wymiarach 20mm x 800mm, o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy |  |
| 20. | Z igłą do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry – poz. 1 |  |  |
| 1. | Syntetyczny substytut kości w postaci pasty, resorbowalny i przebudowywalny w kość cement kostny o temperaturze formowania nie przekraczającej 40°C przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych |  |
| 2. | Skład – siarczan wapnia i hydroksyapatyt posiadający właściwości osteokonduktywne |  |
| 3. | Zestaw złożony z zestawu mieszalników, służących do przygotowania produktu |  |
| 4. | Możliwość stosowania w formie iniekcji przezskórnej lub bezpośrednio w miejscu operowanym |  |
| 5. | Dostępny w pojemnościach od 5 do 18ml oraz w wersji z antybiotykiem (Gentamycyną lub Wankomycyną) |  |
| Wymagane parametry – poz. 2 |  |  |
| 6. | Syntetyczny substytut kości w postaci żelu, zgodny biologicznie materiał w formie żelu przeznaczonego do wypełniania ubytków kostnych (pourazowych, po wyłyżeczkowaniu zmian chorobowych, itp.) |  |
| 7. | Skład - czysty syntetyczny nanokrystaliczny hydroksyapatyt o właściwościach osteokondukcyjnych |  |
| 8. | Możliwość stosowania w formie iniekcji przezskórnej lub bezpośrednio w miejscu operowanym |  |
| 9. | Dostarczany w sterylnym opakowaniu w formie ampułkostrzykawki o zróżnicowanej objętości (od 0,5 do 5ml) |  |
| Wymagane parametry – poz. 3 |  |  |
| 10. | Syntetyczny substytut kości w postaci masy plastycznej, zgodny biologicznie materiał w formie kościotwórczej osnowy biowchłanialnej, przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych, wszczepiany w formie suchej, zapewnia lokalną homeostazę oraz podbudowę pod osteointegrację |  |
| 11. | Skład – fosforany wapnia i kopolimery o właściwościach osteokondukcyjnych |  |
| 12. | Możliwość mieszania z krwią, szpikiem kostnym lub komórkami macierzystymi |  |
| 13. | Dostarczany w sterylnym opakowaniu o zróżnicowanej objętości (od 5 do 15cm³) |  |
| Wymagane parametry – poz. 4 |  |  |
| 14. | Syntetyczny substytut kości w postaci pasty z systemem rozwiertaków i podajników, resorbowalny i przebudowywalny w kość cement kostny o temperaturze formowania nie przekraczającej 40°C przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych |  |
| 15. | Skład – siarczan wapnia i hydroksyapatyt posiadający właściwości osteokonduktywne |  |
| 16. | Dostarczany w postaci sterylnej z zestawem do przygotowania materiału oraz aplikatorem strzykawkowym, umożliwiającym wprowadzenie substytutu oraz z igłami, systemem rozwiertaków, podajników i ostrzem służącym do przygotowania przestrzeni do wprowadzenia substytutu |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry – poz. 1 |  |  |
| 1. | System do pozyskiwania i podaży autogennych czynników wzrostu, system umożliwiający uzyskanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego z krwi dzięki oddzieleniu poszczególnych elementów morfotycznych krwi za pomocą separatora |  |
| 2. | Koncentrat powinien zapewniać około 9x większe stężenie płytek krwi (czyli od 1,5 - 2 milionów trombocytów/µL) oraz około 5x większe stężenie krwinek białych (czyli od 20 – 500 tysięcy leukocytów) niż w krwi obwodowej człowieka |  |
| Wymagane parametry – poz. 1.1 |  |  |
| 3. | System wymagający pobrania ok. 30ml krwi żylnej pacjenta |  |
| Wymagane parametry – poz. 1.2 |  |  |
| 4. | System wymagający pobrania ok. 60ml krwi żylnej pacjenta |  |
| Wymagane parametry – poz. 2 |  |  |
| 5. | System do pozyskiwania i podaży autogennej trombiny, system, dzięki oddzieleniu poszczególnych elementów morfotycznych krwi pacjenta umożliwia wyprodukowanie autologicznego opatrunku (osocze krwi z trombiną) o właściwościach hemostatycznych i antybakteryjnych |  |
| 6. | Każdy zestaw jest wyposażony w specjalny zestaw do mieszania, który składa się ze specjalnego aplikatora z uchwytem, dwukomorowym tłokiem, który umożliwia automatyczne przestrzyknięcie odpowiedniej proporcji trombiny i PRP (PPP) [1:10] oraz specjalny łącznik, który pozwala zachować sterylność w momencie przestrzykiwania materiału |  |
| 7. | System wymaga pobrania 11ml krwi żylnej, pozwala uzyskać nie mniej niż 4-5ml aktywatora (trombiny) z Ca2+ |  |
| 8. | Aplikator jest kompatybilny z końcówkami natryskową, luer lock oraz artroskopową |  |
| Wymagane parametry – poz. 3 |  |  |
| 9. | System umożliwiający przygotowanie koncentratu szpiku kostnego zawierającego komórki macierzyste i płytki używanego do przyśpieszania gojenia tkanek twardych |  |
| 10. | Pozyskiwanie materiału igłą aspiracyjną spełniającą następujące cechy: - pięć otworów umożliwiających lepszą aspirację, - dodatkowy, wymienny mandryn, umożliwiający lepszą penetrację kości, - ergonomiczne zaprojektowana rączka pozwala na bezpieczne manewrowanie igłą |  |
| 11. | System umożliwiający uzyskanie dwóch objętości szpiku bogatego w komórki jednojądrzaste (mały – 3ml, duży - 6ml) |  |
| 12. | Współczynnik koncentracji wszystkich komórek jądrzastych nie mniej niż co najmniej 6x |  |
| Wymagane parametry – poz. 4 – dzierżawione wirówki |  |  |
| 13. | Cztery gniazda z osłonami na separatory i przeciwwagi |  |
| 14. | Przeciwwagi do GPS |  |
| 15. | Prędkość wirowania: max. 3 500 obrotów na minutę | * |
| 16. | Wyświetlacz prędkości i czasu na panelu przednim |  |
| 17. | Waga (masa) zapewniająca stabilność urządzenia podczas wirowania (nie mniejsza niż 15kg) | * |
| 18. | Elektroniczne zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty. Dodatkowo w pozycjach oznaczonych * należy podać dokładną wartość parametru.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry – poz. 1 |  |  |
| 1. | Syntetyczny substytut kości w postaci granulatu, bioaktywny materiał ceramiczny składający się z hydroksyapatytu i fosforanu wapnia, powoli rozpuszczający się w organizmie, inicjujący tworzenie nowej tkanki kostnej, służący do uzupełnienia lub zastąpienia przeszczepu kostnego |  |
| 2. | Porowatość: 60-70% |  |
| 3. | Preparat sterylne, pakowany w różnych objętościach, dając możliwość efektywnego wykorzystania podczas różnego rodzaju zabiegów rekonstrukcyjnych uszkodzonej tkanki kostnej |  |
| Wymagane parametry – poz. 1.1 i 1.2 |  |  |
| 4. | Granulki o średnicy od 2 do 3mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 1.3 |  |  |
| 5. | Granulki o średnicy od 2 do 4mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 2 |  |  |
| 6. | Syntetyczny substytut kości w postaci litych bloczków, bioaktywny materiał ceramiczny składający się z hydroksyapatytu i fosforanu wapnia |  |
| 7. | Powoli rozpuszczający się w organizmie, inicjujący tworzenie nowej tkanki kostnej, służący do uzupełnienia lub zastąpienia przeszczepu kostnego |  |
| 8. | Preparat sterylny w postaci gotowych do użycia bloczków |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.1 |  |  |
| 9. | Bloczki o wymiarach: 5 x 5 x 10mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.2 |  |  |
| 10. | Bloczki o wymiarach: 5 x 5 x 20mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.3 |  |  |
| 11. | Bloczki o wysokości krótszego boku od 3 do 6mm, wysokości dłuższego boku od 6 do 12mm |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.4 |  |  |
| 12. | Bloczki okrągłe: stożek o wymiarach od 8 do 12mm, dysk o wymiarach 5 x 25mm |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry – poz. 1 |  |  |
| 1. | Membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstno–kostnych |  |
| 2. | Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i jonów magnezu. Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i jonów magnezu |  |
| Wymagane parametry – poz. 2 |  |  |
| 3. | Membrana umożliwiająca pokrycie ubytku tkanek, stanowiąca rusztowanie dla procesu naprawczego komórek, które to rusztowanie zostanie zastąpione tkanką własną pacjenta |  |
| 4. | Zbudowana z kolagenu typ I, składa się z dwóch warstw chropowatej i gładkiej |  |
| Wymagane parametry – poz. 3 |  |  |
| 5. | Syntetyczny implant służący do rekonstrukcji łąkotki stawu kolanowego |  |
| 6. | W dwóch wielkościach: do augmentacji łąkotki przyśrodkowej i bocznej |  |
| 7. | Zastosowane do produkcji implantu tworzywo nie ogranicza technik szycia w celu umocowania implantu w ubytku: możliwe stosowanie tradycyjnych technik szycia oraz kotwic typu Fast-Fix |  |
| 8. | Implant nie wymaga hydratyzacji (namoczenia) w soli fizjologocznej przed osadzeniem |  |
| 9. | Możliwe jest usunięcie i ponowne osadzenie implantu bez obawy o jego uszkodzenie |  |
| 10. | Nie ma ograniczeń czasowych (zastosowane tworzywo nie zmienia swych właściwości mechanicznych po namoczeniu) |  |
| 11. | Implant stanowi rusztowanie do budowy własnej tkanki pacjenta i ulega przebudowie do tkanki własnej |  |
| 12. | Opakowanie z implantem (podwójne, sterylne) zawiera sterylny przymiar, umożliwiający dokładne dopasowanie implantu do ubytku tkanki |  |
| 13. | Opakowanie zawiera jedną sztukę (lateral, albo medial) |  |
| 14. | Może być przechowywane w temperaturze pokojowej |  |
| Wymagane parametry – poz. 4 |  |  |
| 15. | Produkt dostępny w różnych rozmiarach |  |
| 16. | Obwód w miejscu zamknięcia przepływu krwi: 30cm-60cm, 50cm-90cm |  |
| Wymagane parametry – poz. 5 |  |  |
| 17. | Syntetyczny substytut kości z biokompatybilnej i bioresorbowalnej substancji na bazie dwuwodnego siarczanu wapnia |  |
| 18. | Do stosowania w postaci pasty lub granulek o różnej wielkości: 3mm, 4,8mm, 6mm |  |
| 19. | Możliwość mieszania z antybiotykiem w celu uzyskania wysokiego stężenia miejscowego |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry – poz. 1 |  |  |
| 1. | Matryca hemostatyczna 5ml składająca się z bazy żelatynowej pochodzenia wołowego, zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego (2,500 j.m.) wraz z roztworem chlorku wapnia o 200µmol CaCl2, dwóch końcówek do aplikacji oraz kilku akcesoriów do mieszania |  |
| 2. | Czas gotowości do użycia: powyżej 4 godz. |  |
| 3. | W skład wchodzi: - strzykawka 5ml z baza żelatynową – 1 szt., - strzykawka 5ml z żeńskim łącznikiem typu Luer – 1 szt., - miseczka na roztwór trombiny – 1 szt., - końcówka do aplikacji – 2 szt., - fiolka z ludzką trombiną (poddawana działaniu pary wodnej i mieszaninie rozpuszczalnik/detergent), 2,500 j.m. – 1 fiolka, - fiolka 5ml z roztworem chlorku wapnia o 200µmol CaCl2 – 1 fiolka, - strzykawka 5ml z igłą – 1 szt. |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.1 |  |  |
| 4. | Zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek 2ml Skład: -koncentrat białek klejących, liofilizowany do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny, -trombina 500 j.m., liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia |  |
| Wymagane parametry – poz. 2.2 |  |  |
| 5. | Zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek 4ml Skład: - koncentrat białek klejących, liofilizowany do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny, - trombina 1000 j.m., liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia |  |
| Wymagane parametry – poz. 3.1 |  |  |
| 6. | Syntetyczny klej/uszczelniacz chirurgiczny 2ml w postaci hydrożelu Zestaw: - dwa syntetyczne glikole polietylenu (GPE), - rozcieńczony roztwór chlorowodoru i roztwór fosforanu sodu/węglanu sodu wraz z dwoma giętkimi aplikatorami, umożliwiającymi precyzyjną aplikację w trudnodostępnych miejscach |  |
| Wymagane parametry – poz. 3.2 |  |  |
| 7. | Syntetyczny klej/uszczelniacz chirurgiczny 4ml w postaci hydrożelu Zestaw: - dwa syntetyczne glikole polietylenu (GPE), - rozcieńczony roztwór chlorowodoru i roztwór fosforanu sodu/węglanu sodu wraz z dwoma giętkimi aplikatorami, umożliwiającymi precyzyjną aplikację w trudnodostępnych miejscach |  |
| Wymagane parametry – poz. 4 |  |  |
| 8. | Zestaw rozpylający do urządzenia EasySpray dla uszczelniacza chirurgicznego na bazie glikoli polietylenu (GPE), posiadający w swoim składzie: - jedną głowicę rozpylającą, - jeden przewód łączący o podwójnym świetle, zbudowany z linii ciśnieniowej z przezroczystym, sterylnym filtrem oraz cieńszej linii czujnikowej z niebieskim filtrem, - klamrę przyłączaną do tłoka systemu dwustrzykawkowego, służącej do uruchomienia przepływu gazu |  |
| Wymagane parametry – poz. 5 |  |  |
| 9. | Zestaw rozpylający do urządzenia EasySpray dla fibrynowego kleju tkankowego, posiadający w swoim składzie: - jedną głowicę rozpylającą, - jeden przewód łączący o podwójnym świetle, zbudowany z linii ciśnieniowej z przezroczystym, sterylnym filtrem oraz cieńszej linii czujnikowej z niebieskim filtrem, - klamrę przyłączaną do tłoka systemu dwustrzykawkowego, służącej do uruchomienia przepływu gazu |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry – poz. 1 |  |  |
| 1. | Przygotowywany in-situ implant w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy, służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki |  |
| 2. | Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio do/w uszkodzony obszar, wypełnia go przywierając do podłoża dzięki właściwościom bio-adhezyjnym i następnie błyskawicznie twardnieje |  |
| 3. | Stosowany samodzielnie lub w połączeniu z mikrozłamaniami |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)