Załącznik nr 1A – 1 do SIWZ

( dla zadania nr 1 )

Wymogi techniczno - eksploatacyjne mebli socjalno-biurowych

o konstrukcji płycinowej

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów* | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, potwierdzone atestem higienicznym i atestem technicznym. |  |  |
| 2. | Meble biurowe o konstrukcji płycinowej, wykonane z płyt meblowych laminowanych, wysokiej jakości. Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek, (w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy). Korpusy wszystkich szaf stojących i szafek wiszących wykonane w całości z płyty meblowej o gr. 18mm (dotyczy również ścian tylnych). Korpusy skręcone za pomocą złączy mimośrodowych |  |  |
| 3. | Meble posadowione na metalowych nóżkach przytwierdzanych do konstrukcji nośnej mebla o wysokości min. 10cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie +/- 2 cm (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek) Nóżki i uchwyty metalowe, kolorystycznie ujednolicone o powierzchni srebrna satyna. Rodzaj uchwytów do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonego katalogu . |  |  |
| 4. | Blaty zastosowane w meblach biurowych o gr. min. 28mm o wzorach i kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek (w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy) |  |  |
| 5. | Krawędzie frontów szufladowych i drzwi uchylnych oraz półek oraz pozostałe wąskie krawędzie nie osłonięte przez inny element konstrukcyjny (narażone na uderzenia) muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0mm |  |  |
| 6. | Szuflady typu METABOX o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. |  |  |
| 7. | Zawiasy do drzwi galwanizowane, zabezpieczone przed korozją, wysokiej jakości typu „clip” pozwalające na wypinanie drzwi oraz na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, z funkcją samodomykania |  |  |
| 8. | Wszystkie drzwi uchylne szklane wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej |  |  |
| 9. | Szafy i szafki z półkami o regulowanej wysokości położenia. Uchwyty metalowe – wysokiej jakości – wybrane przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorów (w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy) |  |  |
| 10. | Kolorystyka, blaty i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |

*Uwaga:

W kolumnie 3  „Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów ” należy wpisać „TAK/NIE”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

...........................................                           …………………………………………………………………………………...

(miejscowość, data)                               (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)