Załącznik nr 1A – 2 do SIWZ

(dla zadania nr 1 )

Wymogi techniczno - eksploatacyjne mebli medycznych o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie* spełnienia wymaganych parametrów | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia : -Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia. - Certyfikat producenta że oferowane wyroby spełniają wymagania zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003 dotyczącym świadczenia usług dla jednostek służby zdrowia w zakresie projektowania, produkcji, instalacji oraz wykonywania czynności serwisowych dla specjalizowanych systemów mebli medycznych. - Atest techniczny potwierdzający że oferowany produkt zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Dokument ten musi być wystawiony przez niezależną instytucję badawczą i musi jednoznacznie odnosić się do oferowanego produktu i producenta. Przeprowadzone badania muszą być wykonane w oparciu o obowiązujące w Polsce normy w zakresie badania bezpieczeństwa tego typu produktów. Dokument ten musi potwierdzić iż badania te dotyczą mebli o konstrukcji szkieletowej z aluminium łączonych przeznaczonymi do tego specjalistycznymi łącznikami, które należy scharakteryzować na osobnej karcie charakterystyki |  |  |
| 2. | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia. |  |  |
| 3. | Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy. Wypełnienie konstrukcji z płyty meblowej melaminowanej odznaczającej się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty |  |  |
| 4. | Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników wg palety RAL w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |
| 5. | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 15cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek) |  |  |
| 6. | Drzwi Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,7mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3-punktowy, osadzone w ramie okiennej |  |  |
| 7. | Blaty robocze o gr. min. 32mm. Blaty robocze oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa |  |  |
| 8. | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania |  |  |
| 9. | Półki w szafkach z regulacją skokową (co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami, mocowanych do boków poszczególnych szaf (wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy). Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory unieruchamiające półkę |  |  |
| 10. | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty |  |  |
| 11. | Kolorystyka, blaty i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |

*Uwaga:

W kolumnie 3  „Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów ” należy wpisać „TAK/NIE”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

..................................                             ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)                               (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)