Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Zad. 1 Staplery okrężne proste i zakrzywione ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 25 | 3 sztuk |
| 2 | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 28-29 | 3 sztuk |
| 3 | Stapler okrężny prosty jednorazowego użytku nr 32-33 | 3 sztuk |
| 4 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 21 | 3 sztuki |
| 5 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 25-26 | 21 sztuk |
| 6 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 28-29 | 23 sztuki |
| 7 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku nr 32-33 | 3 sztuki |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-1 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 2 Stapler do żylaków odbytu ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler do żylaków odbytu metodą LONGO rozmiar 33mm lub równoważny | 4 sztuki |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 2 znajdują się w załączniku nr 1A-2 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 3 Staplery liniowe z nożem ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy z nożem 55mm-65mm jednorazowego użytku | 110 sztuk |
| 2 | Magazynek do staplera liniowego z nożem 55mm-65mm | 60 sztuk |
| 3 | Stapler liniowy z nożem 75mm-85mm jednorazowego użytku | 27 sztuk |
| 4 | Magazynek do staplera liniowego z nożem 75mm-85mm | 5 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-3 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 4 Staplery liniowe ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 55mm-60mm jednorazowego użytku | 30 sztuk |
| 2 | Magazynek do staplera liniowego bez noża 55mm-60mm | 10 sztuk |
| 3 | Stapler liniowy dwurzędowy bez noża 90mm jednorazowego użytku | 10 sztuk |
| 4 | Magazynek do staplera liniowego bez noża 90mm | 10 sztuk |
| 5 | Stapler linowy do niskiego zamknięcia odbytnicy | 5 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-4 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 5 Staplery skórne ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler skórny na 35 zszywek | 600 sztuk |
| 2 | Narzędzia do ściągania klipsów skórnych jednorazowego użytku | 400 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-5 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 6 Staplery naczyniowe i trokary ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler naczyniowy 45mm jednorazowego użytku do chirurgii transplantacji wątroby trzyrzędowy z nożem wraz z magazynkiem | 68 sztuk |
| 2 | Magazynek do staplera z poz. nr 1 | 162 sztuki |
| 3 | Jednorazowy trokar ostrzowy o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, kompatybilny z w/w staplerem. | 3 sztuki |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-6 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 7 Klipsownice automatyczne ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów małych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej | 350 sztuk |
| 2 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnich (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej | 300 sztuk |
| 3 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów dużych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej | 50 sztuk |
| 4 | Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnio-dużych (minimum 20 sztuk) do chirurgii otwartej | 30 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-7 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 8 Klipsy polimerowe wraz z  dzierżawą klipsownic ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy polimerowe bardzo duże | 500 sztuk |
| 2 | Klipsy polimerowe duże | 300 sztuk |
| 3 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów bardzo dużych | 2 sztuki |
| 4 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów dużych | 1 sztuka |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-8 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 9 Klipsy tytanowe wraz z  dzierżawą klipsownic ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe małe | 2500 sztuk |
| 2 | Klipsy tytanowe średnie | 2000 sztuk |
| 3 | Klipsy tytanowe średnio-duże | 900 sztuk |
| 4 | Klipsy tytanowe średnio-duże do laparoskopii | 2400 sztuk |
| 5 | Klipsy tytanowe duże | 1000 sztuk |
| 6 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów małych | 6 sztuk |
| 7 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów średnich | 6 sztuk |
| 8 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów średnio-dużych | 6 sztuk |
| 9 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 20-23cm do klipsów dużych | 6 sztuk |
| 10 | Dzierżawa klipsownicy wielorazowego użytku do chirurgii otwartej 24-30cm do klipsów średnio-dużych | 3 sztuki |
| 11 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów średnio-dużych | 3 sztuki |
| 12 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów dużych | 3 sztuki |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-9 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 10 Klipsy do klipsownicy laparoskopowej oraz dzierżawione klipsownice

( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Magazynki klipsów średnio-małych do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku,, 1 magazynek = 12 klipsów. | 36 magazynków |
| 2 | Magazynki klipsów średnio-dużych do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku, 1 magazynek = 8 klipsów. | 30 magazynków |
| 3 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 350mm do klipsów średnio-małych | 2 sztuki |
| 4 | Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 370mm do klipsów średnio-dużych | 2 sztuki |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-10 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę / magazynek.

Zad. 11 Trokary bezpieczne oraz igły Veresa ( CPV: 33.14.00.00-3;  33.14.13.20-9 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 5mm jednorazowego użytku | 50 sztuk |
| 2 | Trokar bezpieczny (bezostrzowy) 12mm jednorazowego użytku | 550 sztuk |
| 3 | Igła Veresa 150mm jednorazowego użytku jałowa | 550 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-11 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 12 Końcówki do noża harmonicznego ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 6 sztuk |
| 2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. | 4 sztuki |
| 3 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energie dolny szary uruchamia nóż). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. | 24 sztuki |
| 4 | Dzierżawa kompaktowego generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wraz z konektorem. Skład zestawu : - Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz zaawansowanej technologii energii bipolarnej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym ( panel dotykowy ). - Konektor umożliwiający podłączenie kompatybilnych przetworników pizoelektrycznych do kompaktowego generatora. | 1 sztuka |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 13 Gumki do podciągania naczyń ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gumka do podciągania naczyń 2,0 x 65-75cm czerwona, niebieska, żółta, biała (do wyboru przez Zamawiającego) | 1500 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-13 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 14  Staplery laparoskopowe proste ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler laparoskopowy prosty jednorazowego użytku 35mm | 3 sztuki |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 15 Klipsy tytanowe ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy STORZ średnio-duże | 120 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 16  Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki | 3 sztuki |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-16 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 17  Łącznik do zestawu perfuzyjnego ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do zestawu perfuzyjnego używany w czasie perfuzji narządów pobieranych od dawcy, z możliwością zmiany średnicy w rozmiarach 16F, 20 F i 25F, z oliwką atraumatyczną przeznaczoną do użycia u dawcy. Z jednej strony końcówka w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem zestawu do perfuzji, a z drugiej kształt oliwki wprowadzanej do naczynia. | 150 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 18 Osłona uchwytu lampy operacyjnej  ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia śred. 118 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o śred. maks. 50 mm i długości do 14 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | 8 000 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 19  Staplery liniowe ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy z automatycznym dociskiem tkanki 30 mm | 150 sztuk |
| 2 | Stapler liniowy z automatycznym dociskiem tkanki 60 mm | 260 sztuk |
| 3 | Stapler liniowy z automatycznym dociskiem tkanki 90 mm | 20 sztuk |
| 4 | Stapler naczyniowy z automatycznym dociskiem tkanki | 24 sztuk |
| 5 | Zszywka do staplera 30 mm | 40 sztuk |
| 6 | Zszywka do staplera 60 mm | 80 sztuk |
| 7 | Zszywka do staplera 90 mm | 6 sztuk |
| 8 | Zszywka do staplera naczyniowego 30 mm | 12 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-19 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 20  Staplery okrężne z systemem trans oralnym ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku 21mm i 25mm (do wyboru przez Zamawiającego), dł. 33 –36 cm | 4 sztuki |
| 2 | Stapler okrężny odgięty 25-33 mm | 8 sztuk |
| 3 | Trans oralny system wprowadzania główki do okrężnego staplera laparoskopowego (wersja przedłużona) 21mm i 25mm (do wyboru przez Zamawiającego) | 2 sztuki |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-20 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 21  Staplery liniowe ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, długości 75-80 mm, w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej 1,5 mm po zamknięciu, pośredniej 1,8 mm po zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu, sześć rzędów zszywek | 80 sztuk |
| 2 | Zszywka do staplera liniowego z nożem (wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej 1,5 mm po zamknięciu, pośredniej 1,8 mm po zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu, sześć rzędów zszywek) | 86 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 22 Endostaplery . ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Endostapler | 30 sztuk |
| 2 | Endostapler wersja przedłużona | 4 sztuki |
| 3 | Ładunek z nożem do uniwersalnego sztaplera endoskopowego, długość zespolenia 60 mm z możliwością artykulacji do 450 w obie strony, dwa potrójne rzędy zszywek o zróżnicowanej wysokości do tkanki średnio – grubej 3,0 mm , 3,5 mm, 4,0 mm, minimalnie 11 zszywek w jednym rzędzie | 70 sztuk |
| 4 | Ładunek z nożem do uniwersalnego sztaplera endoskopowego, długość zespolenia 60 mm z możliwością artykulacji do 450 w obie strony, dwa potrójne rzędy zszywek o zróżnicowanej wysokości do tkanki naczyniowo-średniej 2,0 mm , 2,5 mm, 3,0 mm, minimalnie 11 zszywek w jednym rzędzie | 24 sztuki |
| 5 | Ładunek z nożem do uniwersalnego sztaplera endoskopowego, długość zespolenia 45 mm z możliwością artykulacji do 450 w obie strony, dwa potrójne rzędy zszywek o zróżnicowanej wysokości do tkanki średnio – grubej 3,0 mm , 3,5 mm, 4,0 mm, minimalnie 11 zszywek w jednym rzędzie | 24 sztuki |
| 6 | Ładunek z nożem do uniwersalnego staplera endoskopowego, długość zespolenia 60 mm z możliwością artykulacji do 450 w obie strony, dwa potrójne rzędy zszywek o zróżnicowanej wysokości do tkanki bardzo grubej – 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, minimalnie 11 zszywek w jednym rzędzie. | 16 sztuk |
| 7 | Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco – tnące , zamknie z nożem w magazynku, umieszczające sześć rzędów tytanowych zszywek o trzech różnych wysokościach ( 3+3), o długości linii szwów około 60 mm ( przeznaczone do tkanki średnio – grubej), pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków ( do rękojeści w trzech długościach). | 16 sztuk |

Wymagane warunki graniczne do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-22 do SIWZ,

który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 23  Staplery endoskopowe ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacja przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm lub 44 cm ( Zamawiający każdorazowo przy składaniu Zamówienia określi długość ramienia) | 2 sztuki |
| 2 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacja przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm lub 44 cm ( Zamawiający każdorazowo przy składaniu Zamówienia określi długość ramienia) | 2 sztuki |
| 3 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowanie w szczęki staplera. Ładunki do tkanki normalnej (po zamknięciu 1,5 mm ), pośredniej ( 1,8 mm), grubej ( 2,0 mm) Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj ładunku. | 8 sztuk |
| 4 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowanie w szczęki staplera. Ładunki do tkanki normalnej (po zamknięciu 1,5 mm ), pośredniej ( 1,8 mm), grubej ( 2,0 mm) Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj ładunku. | 8 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 24  Zestaw do zabiegów kolorektalnych ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zabiegów kolorektalnych w składzie: - Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarnym (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) – 1 sztuka - Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm lub 150 mm (do wyboru), umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację – 2 sztuki - Jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadającą dwie dźwignie: zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm – 1 sztuka - Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2mm po zamknięciu)przechodzące przez trokar o średnicy 12mm – 2 sztuki - Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu: pistoletowy - 1 sztuka | 3 kpl |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet.

Zad. 25  Zestawy chirurgiczne ( CPV: 33.14.00.00-3 ) poprawiony

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do Gastric Bypass w składzie: - końcówka noża harmonicznego bezprzewodowego dł. 39 cm: 1 szt. - ładunki laparoskopowe 60 mm trzy rzędy zszywek po każdej stronie noża, przeznaczone do tkanki cienkiej, wysokość otwartej zszywki 3,5 mm: 3 szt. - ładunki laparoskopowe 60 mm trzy rzędy zszywek po każdej stronie noża do tkanki naczyniowej, wysokość otwartej zszywki 2,5 mm: 3 szt. -stapler okrężny, laparoskopowy, śr. 25 mm, zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości drutu do wyboru 3,5 lub 4,8 mm:1 szt. - igła veressa 150 mm: 1 szt. - system czyszczenia optyki zasilany bateriami: 1 szt. - trokary 4 x 12 mm oraz 2 x 5 mm | 30 zestawów |
| 2 | Zestawy do mankietowej resekcji żołądka w składzie: |  |
| • | - końcówka noża harmonicznego bezprzewodowego dł. 39 cm: 1 szt. -ładunki 60 mm laparoskopowe o potrójnej zróżnicowanej wysokości zszywek: 2 szt. - ładunki 60 mm laparoskopowe do tkanki cienkiej, wysokość otwartej zszywki 3,5 mm : 4 szt. - system czyszczenia optyki zasilany bateriami 1 szt. - igła veressa 150 mm 1 szt. - trokary 2x 5 mm, 2 x 12 mm, 1 x 15 mm | 20 zestawów |
| • | - końcówka noża harmonicznego bezprzewodowego dł. 39 cm: 1 szt. - ładunki 60 mm laparoskopowe o potrójnej zróżnicowanej wysokości zszywek 6 szt. - system czyszczenia optyki zasilany bateriami, - igła veressa 150 mm, - trokary 2x 5 mm, 2 x 12 mm, 1 x 15 mm | 6 zestawów |
| • | - końcówka noża harmonicznego bezprzewodowego dł. 39 cm 1 szt. - ładunki 60 mm laparoskopowe do tkanki cienkiej lub grubej 6 szt. - system czyszczenia optyki zasilany bateriami 1 szt. - igła veressa 150 mm 1 szt. - trokary 2x 5 mm, 2 x 12 mm, 1 x 15 mm | 15 zestawów |
| 3 | Zestaw do chirurgii kolorektalnej w składzie: - narzędzie laparoskopowe do uszczelniania i zamykania naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm, dł. 37 cm, bransze zagięte, śr. 5 mm: 1 szt. - ładunki 60 mm laparoskopowe o potrójnej zróżnicowanej wysokości zszywek 2 szt. - system czyszczenia optyki zasilany bateriami 1 szt. - igła veressa 150 mm 1 szt. - trokary 3x 5 mm, 2 x 12 mm, - stapler okrężny wygięty, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, śr. 28 lub 31 mm: 1 szt. (do wyboru przez Zamawiającego ) | 25 zestawów |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zad. 26  Trokary , worki i igły  ( CPV: 33.14.00.00-3;  33.14.13.20-9 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trokar bezostrzowy 5mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę , – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowaną redukcję 3mm-5mm | 60 sztuk |
| 2 | Zestaw trokarów bezostrzowych składający się z: 1) trokara bezostrzowego jednorazowego 5mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowaną redukcję 3mm-5mm 2) kaniuli spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowanej, transparentnej, standardowej o dł. 100 mm | 60 zestawów |
| 3 | Trokar nożowy o średnicy 5 mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywację noża – wbudowaną redukcję 3mm-5mm | 60 sztuk |
| 4 | Zestaw trokarów nożowych składający się z: 1) jednorazowego trokara nożowego o średnicy 5 mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywację noża – wbudowaną redukcję 3mm-5mm 2) kaniuli spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowanej, transparentnej, standardowej o dł. 100 mm | 60 zestawów |
| 5 | Trokar optyczny 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot w kształcie stożka (z bocznymi separatorami/skrzydełkami umiejscowionymi w jednej lini) – wbudowana redukcja 5mm-12mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 12,9 mm (wewnętrzna średnica trokaru). | 120 sztuk |
| 6 | Zestaw trokarów optycznych 12mm. Zestaw składający się z: 1)trokara optycznego jednorazowego 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł.100mm. Trokar musi posiadać: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot w kształcie stożka (z bocznymi separatorami/skrzydełkami umiejscowionymi w jednej lini) – wbudowana redukcja 5mm-12mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 12,9 mm (wewnętrzna średnica trokaru). 2)kaniuli spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowanej , transparentnej, standardowej o dł.100mm | 60 zestawów |
| 7 | Trokar nożowy o średnicy 12 mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: - uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywację noża – wbudowaną redukcję 5mm-12mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 12,9 mm (wewnętrzna średnica trokara). 2)kaniuli spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowanej, transparentnej, standardowej o dł. 100 mm | 60 sztuk |
| 8 | Zestaw trokarów nożowych o średnicy 12 mm składający się z: 1) trokara nożowego jednorazowego 12 mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: - uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywację noża – wbudowaną redukcję 5mm-12mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 12,9 mm (wewnętrzna średnica trokara). 2)kaniuli spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowanej, transparentnej, standardowej o dł. 100 mm | 60 zestawów |
| 9 | Trokar hybrydowy 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot podwójnie zakończony mikronożem z włókien węglowych z płaskim ostrzem i końcówką rozwarstwiającą – wbudowaną redukcję 5mm-12mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 12,9 mm (wewnętrza średnica trokara). | 10 sztuk |
| 10 | Trokar bezostrzowy 15 mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar musi posiadać: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli - grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) - wbudowaną redukcję 5 mm – 15 mm | 10 sztuk |
| 11 | Kaniula spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentna, standardowa o dł. 100 mm, średnica: 5, 10 lub 12 mm ( do wyboru przez Zamawiającego ) | 120 sztuk |
| 12 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy, ze zintegrowanym z tym workiem dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu przechodzącej przez trokar 12mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, worek w kształcie stożka o wymiarach podstawy 19,05cm i szczytu 9cm, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o średnicy 6mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x 17cm oraz żyłki, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością. | 20 sztuk |
| 13 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 11,5 cm i 20,8 cm z samorosprzężalną obręczą i trzonem o średnicy 10 mm, o pojemności 500 ml., z uchwytem oczkowym na dwa palce. | 30 sztuk |
| 14 | Igła insuflacyjna jednorazowego użytku, wizualny wskaźnik położenia igły, średnica 14G, długość 120 lub 150 mm. 1 op. = 10 szt | 120 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę / zestaw.

Zad. 27  Końcówki do noża harmonicznego ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 21 sztuk |
| 2 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej termicznie ermo fuzji tkanek, współpracujące z generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe, sterylne | 1 sztuka |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm, końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min., kształt uchwytu nożycowy, możliwość ciecia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem piezoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności | 4 sztuki |
| 4 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH | 2 sztuki |
| 5 | Jednorazowy Babcock endoskopowy z mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 10mm, długość ramienia 39,3mm, rozpiętość otwartych bransz 33,6mm. | 80 sztuk |
| 6 | Jednorazowy preparator do zakładania opasek żołądkowych z ruchomym końcem | 3 sztuki |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 28   Klipsy tytanowe ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2,5 mm i 3,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 36 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 1 opakowanie |
| 2 | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,0 mm i 5,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 36 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 1 opakowanie |
| 3 | Klipsy tytanowe średnio - duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,8 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 6 opakowań |
| 4 | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 1 opakowanie |
| 5 | Klipsy naczyniowe polimerowe w rozmiarze L. Pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 14 magazynków w opakowaniu | 4 opakowania |
| 6 | Dzierżawa klipsownicy wielokrotnego użytku przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, małymi . Długość instrumentu 18,5 cm. | 1 sztuka |
| 7 | Dzierżawa klipsownicy wielokrotnego użytku przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, średnimi . Długość instrumentu 18,5 cm. | 1 sztuka |
| 8 | Dzierżawa klipsownicy wielokrotnego użytku, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, średnio - dużymi. Do zabiegów klasycznych. Długość instrumentu 18,5 cm. | 1 sztuka |
| 9 | Dzierżawa klipsownicy wielokrotnego użytku, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, średnio - dużymi. Do zabiegów laparoskopowych. | 1 sztuka |
| 10 | Dzierżawa klipsownicy wielokrotnego użytku przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, dużymi . Długość instrumentu 18,5 cm. | 1 sztuka |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę / opakowanie.

Zad. 29  Klipsownice automatyczne ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica laparoskopowa automatyczna 5 mm | 40 sztuk |
| 2 | Klipsownica laparoskopowa automatyczna 10 mm | 150 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 30 Sprzęt do laparoskopii ( CPV: 33.16.22.00-5 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atraumatyczny grasper laparoskopowy, cześć robocza wyposażona w silikonowe podkładki, długość trzonu 35 i 45cm, średnica 5 mm. | 20 sztuk |
| 2 | Grasper laparoskopowy, długość trzonu 35 i 45cm, średnica 5 mm. | 80 sztuk |
| 3 | Nożyczki zakrzywione jednorazowego użytku , trzon 5 mm, obrotowy, dł. bransz 20mm, dł. trzonu 35 i 45cm. | 80 sztuk |
| 4 | Jednorazowy dysektor endoskopowy z możliwością cięcia monopolarnego, długość trzonu 35 i 45cm, średnica 5 mm. | 80 sztuk |
| 5 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 3600 retrakcje. Retraktor musi składać się z dwóch obręczy (zieloną obręczą dystalną – do wnętrza rany i biała obręcza – proksymalna). Długość linii cięcia : 2-4cm (rozm. XS), 2,5-6cm (rozm.S), 5-9 cm (rozm. M). Dla rozmiaru S i M wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną. | 50 sztuk |
| 6 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 3600 retrakcje. Retraktor musi składać się z dwóch obręczy (zieloną obręczą dystalną – do wnętrza rany i biała obręcza – proksymalna). Długość linii cięcia 9-14 cm ( rozm. L), 11-17 cm (rozm. XL). Wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną. | 20 sztuk |
| 7 | Trokar balonowy 12mm do mikrolaparotomii (metoda Hassona) jednorazowego użytku, posiadający miękki, żelowy stożek oraz bezlateksowy balon do fiksacji. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Wymagane dwie długości kaniuli: 100mm i 130mm. W zestawie strzykawka do napełniania balonu mocującego. | 3 sztuki |
| 8 | System dostępu laparoskopowego składający się z: 1) Retraktora ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączonych trwałym poliuretanem 2) Szczelnej pokrywki retraktora z możliwością wprowadzenia trokara do średnicy 12 mm | 3 sztuki |
| 9 | Szew wchłanialny wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, USP: 2/0, długość 50 cm z aplikatorem laparoskopowym, o czasie wchłaniania 60-90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach, 25-45% po 21 dniach | 20 sztuk |
| 10 | Stapler okrężny zakrzywiony 25 - 28 mm z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 - 2,0 mm posiadający główkę w kształcie pełnego stożka z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem. Stapler z pojedyńczą dźwignią aktywującą. Wysokość zszywki 5,0 mm. Stapler posiadający dodatkowy trzpień jednorazowy. | 3 sztuki |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 31  Pierścienie żołądkowe ( CPV: 33.16.22.00-5 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pierścień żołądkowy do pierwotnych i rewizyjnych operacji gastric bypas i resekcji rękawowej żołądka metodą laparoskopową lub klasyczną. Wykonany z wytrzymałego silikonu w dwóch kolorach: część ciemnoniebieska z tępym zakończeniem, część jasnoniebieska - pierścieniowy korpus z 4 stopniami zamykania: 6,5 cm; 7 cm; 7,5 cm; 8 cm (możliwość zmiany stopnia zamknięcia). Dwa uchwyty mocujące do przyszycia do ściany żołądka. Pierścień widoczny w promieniach RTG. Stosowany w celu restrykcyjnego ukształtowania nowego żołądka. | 6 sztuk |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zad. 32  Zestaw do VATS LOBECTOMII ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do VATS LOBECTOMII w składzie : - jednorazowy stapler endoskopowy dł. trzonu 16 cm: 1 szt. - ładunek 45 mm o potrójnej zróżnicowanej wysokości zszywek do tkanki naczyniowej/średniej: 2 szt. - ładunek 45 mm o potrójnej zróżnicowanej wysokości zszywek do tkanki średniej/grubej: 2 szt. - ładunek 60 mm o potrójnej zróżnicowanej wysokości zszywek do tkanki średniej/grubej: 1 szt. - system czyszczenia optyki zasilany bateriami 1 szt. - elektroda monopolarna z trybem inteligentnego cięcia i koagulacji kompatybilna z generatorem valleylab: 1 szt. - narzędzie laparoskopowe do uszczelniania i zamykania naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm, dł. 37 cm, bransze zagięte, śr. 5 mm: 1 szt. | 30 zestawów |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.